# Анализ причин аварийности и травматизма на поднадзорных организациях

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

На предприятиях, поднадзорных Управлению, за 6 месяцев  2026 г. произошло:

- 7 аварий,  из них 4 с травмированием 4 человек  (3 - со смертельным исходом, 1 –с тяжелым исходом).

За аналогичный период 2025 года - 3 аварии,  из них 1 с травмированием 1 человека  со смертельным исходом.

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2026 | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2026 | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2026 | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2026 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | Расследование продолжается |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6000,0 |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 23,8 |  |
| Надзор за предприятиями химического комплекса |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Расследование продолжается |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Расследование продолжается |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | Расследование продолжается |
| Итого | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6023,8 |  |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

На предприятиях, поднадзорных Управлению, за 6 месяцев  2026 г. произошло:

- 8 несчастных случая, в результате которых:

6 со смертельным исходом, 6 человек смертельно пострадало;

2 в результате аварии, в результате которых 2 человек получили смертельные травмы, 1 человека получили травмы средней степени тяжести.

За аналогичный период 2025 г. – 5 несчастных случая, в результате которых:

3 со смертельным исходом, 3 человек смертельно пострадало;

2 групповых, в результате которых 2 человек получили смертельные травмы, 2 человека получили травмы легкой степени тяжести.

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  |  |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2026 | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2026 |  | 6 мес. 2025 |  | 6 мес. 2026 | 6 мес. 2025 |  | 6 мес. 2026 | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 0 | 0 |
| Надзор за электрическими сетями |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно - промышленного комплекса |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0 |
| Надзор за электрическими сетями |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за электрическими сетями |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |
| Итого: | 5 | 8 | 2 |  | 1 |  | 5 | 8 |  | 5 | 8 | 2 | 1 |

Утрата ВМ

За 6 месяцев 2026 года, также как и за аналогичный период 2025 года утрат ВМ не зафиксировано.

Аварии.

1. 20.01.2026 ООО «Перспектива». Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями.

Обстоятельства возникновения аварийной ситуации:

По оперативной информации, поступившей в адрес Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) от ООО «Перспектива» на тепловых сетях этой организации в г. Карабаш Челябинской области от ЦТП № 4 по ул. Металлургов 20.01.2026 и 21.01.2026 произошли последовательно, с перерывом по времени в 1 час, 2 аварийные ситуации (технологические нарушения, каждое из которых привело к повреждению трубопроводов тепловых сетей этой организации и полному, в связи с этим, ограничению режима потребления тепловой энергии потребителей тепловой энергии 2-го микрорайона, присоединенным к этим тепловым сетям).

Причины:

Аварийная ситуация в сфере теплоснабжения возникла в результате повреждения обратного трубопровода аварийной тепловой сети на участке от ТК-12 до ТК-13 и последовавшего за этим повреждения прямого трубопровода аварийной тепловой сети на участке от ТК-8 до ТК-9 из-за локальной наружной коррозии металла трубопроводов, явившейся следствием смещения и повреждения защитных сооружений (непроходных каналов) аварийной тепловой сети на участке от ТК-8 до ТК-9 и на участке от ТК-12 до ТК-13. Причинами повреждения непроходных каналов аварийной тепловой сети могут быть проводившиеся на территории (в охранной зоне) аварийной тепловой сети работы с применением тяжелой дорожной строительной и снегоуборочной техники и складирование (свалка) снега в охранную зону тепловой сети, непосредственно над каналом тепловой сети, а также установленные в ходе расследования недостатки эксплуатации ООО «Перспектива» и явившиеся причинами этих недостатков нарушения обязательных требований энергетической безопасности в сфере теплоснабжения, установленных Правилами № 511. Причинами развития аварийной ситуации в сфере теплоснабжения явились установленные в ходе расследования недостатки эксплуатации со стороны ООО «Перспектива», ООО «Сервис М», ООО «Управляющая компания Карабашская коммунальная компания» и ТСН «Микрорайон» и явившиеся причинами этих недостатков нарушения обязательных требований энергетической безопасности в сфере теплоснабжения, установленных Правилами № 511, а также недостатки конструкции и монтажа трубопроводов тепловых сетей ответвлений к МКД и трубопроводов теплопотребляющих установок МКД. Указанные недостатки привели к размораживанию и повреждению участков трубопроводов тепловых сетей ответвлений к МКД и участков трубопроводов систем отопления МКД, что привело к длительному полному и частичному ограничению режима потребления тепловой энергии потребителям тепловой энергии 2 микрорайона Карабашского городского округа Челябинской области

Экономический ущерб: отсутствует

2. 19.03.2026  АО "Газпром газораспределение Курган". Надзор за объектами газораспределения и газопотребления.

Обстоятельства: По причине разгерметизации  сварного стыка подземного распределительного газопровода среднего давления (диаметр 63 мм полиэтилен) произошел взрыв газовоздушной смеси в индивидуальном жилом доме. В результате произошло разрушение индивидуального жилого дома, пострадало 2 человека, из них 1 -летальный исход, 1 –госпитализирован

Расследование продолжается.

3. 13.03.2026 АО "Челябинский электрометаллургический комбинат". Надзор за подъёмными сооружениями.

Обстоятельства: При выполнении очистки ковша, на установке для чистки ковшей с применением мостового крана, произошел обрыв каната вспомогательного подъема, в результате движением ковша пострадавший получил травмы. С 13.03.2026 находился в реанимации в ГАУЗ "ГКБ № 8". Скончался 22.03.2026

Причины:

Организационная:

1. Недостаточный контроль за ведением работ в соответствии с технологическими картами и инструкциями при эксплуатации ПС.

2. Недостаточный контроль за выполнением машинистами кранов требований производственных и рабочих инструкций по обслуживанию грузоподъемных кранов.

Техническая:

3. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования – отсутствие технических устройств (приборов безопасности) по ограничению угла наклона ковша при работе вспомогательным подъемом крана.

4. Нарушение технологического процесса, выразившееся в увеличении угла наклона ковша при вывалке шлака свыше 135 градусов (до 160 градусов).

Экономический ущерб: согласно Акта расследования экономический ущерб отсутствует.

Принятые меры: материалы направлены в следственный комитет для принятия мер реагирования. Планируется привлечение трех  должностных лиц по ст.9.1 ч.3.

4. 31.03.2026  АО  "Маукский рудник". Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно - промышленного комплекса.

Обстоятельства: При уничтожении (сжигании) тары из под взрывчатых материалов произошел неконтролируемый взрыв, в результате чего пострадали два работника,  взрывники подрядной организации АО "Башкирское шахтопроходческое управление".

Причины:

1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, что создало условия к неконтролируемому взрыву и привело к групповому несчастному случаю.

2. Неудовлетворительная организация производства работ в том числе:

Необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ, соблюдения трудовой дисциплины.

3. Несовершенство технологического процесса, в том числе, отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу.

4. Неудовлетворительная организация и осуществление производства работ, в том числе, недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте.

Экономический ущерб: отсутствует.

Принятые меры:

1. Материалы расследования направлены в следственные органы.

2. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

5. 29.05.2026 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта.

Обстоятельства: газопровод-отвод к ГРС-4 Челябинск, 1,7 км, Челябинская обл., Красноармейский район, г. Челябинск падение давления на входе ГРС-4 Челябинск, останов ГРС. Без прекращения газоснабжения потребителей.

Расследование продолжается.

6. 21.06.2026 ООО "Лакокрасочный завод Брозэкс". Надзор за предприятиями химического комплекса.

Обстоятельства: взрыв материалов в производственном цехе.

Расследование продолжается.

7. 28.06.2026  ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно - промышленного комплекса.

Обстоятельства: при ведении взрывных работ на вторичном дроблении на скреперном орте 3 с полевого штрека лежачего бока горизонта - 236 метра в блоке 14 взрывник подземного добычного участка № 1 шахты "Естюнинская" произошел неконтролируемый взрыв.  Взрывник Корюкалов Д. А. получил травму тяжелой степени тяжести.

Расследование продолжается.

Учетные несчастные случаи

1. 02.03.2026 перешел в смертельный 19.03.2026 Филиал ПАО «Россети Урал» - «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети. Надзор за электрическими сетями.

Обстоятельства:  02.03.2026 в 14:32 бригада в составе 4 человек: ответственный руководитель работ Мотовилов А.Н., производитель работ Замилов Р.Г., члены бригады Охотников С.И. и Волостнов А.М. (пострадавший) была допущена по наряду-допуску №5540-84н для текущего ремонта силового трансформатора Т1 на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Бунарская, с подъемом на высоту с применением приставной и стационарной лестниц. Ориентировочно в 14:53 при расширении рабочего места и производстве работ, не предусмотренных нарядом-допуском №5540-84н, по очистке снега с козырька ШР 1С 110 кВ Т1 Волостнов А.М. приблизился на недопустимое расстояние к ШР 1С 110 кВ Т1, находящемуся под напряжением со стороны 1С 110 кВ, попал под напряжение. Была вызвана скорая помощь, пострадавший доставлен в городскую больницу г. Новоуральск. По информации полученной от родственников пострадавшего 19.03.2026 в 06-40 Волостнов А.М. скончался.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, а именно:

- расширение рабочего места и объема задания, определенных нарядом – допуском (п.4.2 ПОТЭЭ);

- производство работ в действующих электроустановках без задания (наряда-допуска) на производство работ, определяющего содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (п. 4.1 ПОТЭЭ);

- невыполнение организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках, в части не оформления  работ нарядом-допуском (п. 5.1 ПОТЭЭ):

- невыполнение технических мероприятий для обеспечения безопасности выполнения работ  (п. 16.1 ПОТЭЭ).

2 Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, выразившееся в ненадлежащем контроле за соблюдением ПОТЭЭ, требований инструкций по охране труда члена бригады.

3. Неприменение работником средств индивидуальной защиты в том числе: вследствие необеспеченности ими работодателем, выразившееся B необеспечении пострадавшего щитком защитным лицевой с термостойкой окантовкой.

Принятые меры: материалы направлены в следственный комитет для принятия мер реагирования.

2. 13.03.2026 АО "Челябинский электрометаллургический комбинат". Надзор за подъёмными сооружениями.

Обстоятельства:  В результате аварии. При выполнении очистки ковша, на установке для чистки ковшей с применением мостового крана, произошел обрыв каната вспомогательного подъема, в результате движением ковша пострадавший получил травмы. С 13.03.2026 находился в реанимации в ГАУЗ "ГКБ № 8". Скончался 22.03.2026

Причины:

Организационная:

1. Неудовлетворительная организация работ по безопасности труда;

2. Неудовлетворительный контроль за выполнением машинистами кранов требований производственных и рабочих инструкций по обслуживанию грузоподъемных кранов;

3. Недостаточный контроль за соблюдением членами бригады требований безопасности.

Техническая:

1. Нарушение технологического процесса в части, касающейся невыполнения критериев технологического процесса транспортировки грузов, изложенных в технологической карте;

2. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования вызванная тяжелыми условиями эксплуатации.

Принятые меры: материалы направлены в следственный комитет для принятия мер реагирования. Планируется привлечение трех  должностных лиц по ст.9.1 ч.3.

3. 31.03.2026 АО "Маукский рудник". Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно - промышленного комплекса.

Обстоятельства: В результате аварии При уничтожении (сжигании) тары из-под взрывчатых материалов произошел хлопок в результате чего пострадали два работника,  взрывники подрядной организации АО "Башкирское шахтопроходческое управление".

Причины:

1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, что создало условия к неконтролируемому взрыву и привело к групповому несчастному случаю.

2. Неудовлетворительная организация производства работ в том числе:

Необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ, соблюдения трудовой дисциплины.

3. Несовершенство технологического процесса, в том числе, отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу.

4. Неудовлетворительное организация и осуществление производства работ, в том числе, недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте.

Принятые меры:

Материалы расследования направлены в следственные органы.Виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

4. 15.04.2026 ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Надзор за подъёмными сооружениями.

Обстоятельства: при выполнении работ по перекрытию монтажного проема на отм.+35м в надшахтном здании копра ствола шахты «Южная-2» с помощью крана мостового рег. № 15689 слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования подземного участка внутришахтного транспорта № 5 шахты «Южная» рудника «Гороблагодатский» Девятияров В.А. упал с отм. +35м на отм. +20м. В результате падения Девятияров В.А. получил травмы несовместимые с жизнью.

Причины:

Организационная:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, а именно при проведении еженедельных проверок состояния промышленной безопасности на шахте «Южная» рудника «Гороблагодатский» не осуществлялся контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, в результате чего не выявлено нарушение порядка организации работы повышенной опасности, по результатам чего допущено выполнение работ повышенной опасности в отсутствии определенного перечня должностных лиц имеющих право выдачи нарядов-допусков, что привело к тому, что на шахте «Южная» рудника «Гороблагодатский» наряд-допуска на выполнение работ повышенной опасности, в том числе по перекрытию монтажного проема, не оформлялся, вследствие чего не был назначен инженерно-технический работник (производитель работ) ответственный за безопасное производство работ, в результате чего Девятияров В.А., в составе бригады (Девятияров В.А., Комаров Д.В., Гатиатулин А.В.) был направлен на выполнение работ по перекрытию монтажного проема на отметке +34,8 метров ствола «Южная-2» (копер ствола «Южная-2») в отсутствии у него имеющейся квалификации, соответствующей профессии «стропальщик», в отсутствии разработанного плана производства работ на высоте, проекта производства работ, определяющие безопасные условия выполнения работ;

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: нарушения допуска к работам с повышенной опасностью, а именно на шахте «Южная» рудника «Гороблагодатский» нарушен порядок организации работы повышенной опасности выраженный в отсутствии перечня должностных лиц имеющих право выдачи нарядов-допусков, разработанного плана производства работ на высоте и проекта производства работ, определяющие безопасные условия выполнения работ, а так же оформленного наряда допуска, в результате чего Девятияров В.А., направленный в составе бригады слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования подземного участка внутришахтного транспорта №5 шахты «Южная» рудника «Гороблагодатский»,  для проведения закрытия монтажного проёма в межэтажном перекрытии копра ствола «Южная-2» шахты «Южная», не имея информации об условиях безопасного выполнения работ, выполнил работу по установки щита (плиты) перекрытия, не покинул опасную зону, в результате чего при перемещении подвешенного щита (плиты), произошло смещение щита (плиты) на котором стоял Девятияров В.А. с последующим их совместным падением на отметку 20,4 м, повлекшим смерть Девятиярова В.А..

Прочие:

1. Использование пострадавшего не по специальности, а именно Девятияров В.А., в составе бригады слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования подземного участка внутришахтного транспорта №5 шахты «Южная» рудника «Гороблагодатский» был направлен на выполнение работ по перекрытию монтажного проема на отметке +34,8 метров ствола «Южная-2» (копер ствола «Южная-2»),связанной со строповкой щитов, в  том числе, по навешиванию и зацепке щита перекрытия на крюк мостового крана зав. №789, с применением грузозахватных приспособлений, в отсутствии у него трудового договора (дополнительного соглашения) на данный вид работ или профессию и квалификации, соответствующей профессии «стропальщик».

Принятые меры: материалы расследования направлены в следственное управление следственного комитета по Свердловской области. Исполнение мероприятий, указанных в акте расследования, находятся на контроле Уральского управления Ростехнадзора.

5. 24.04.2026 Филиал ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго». Надзор за электрическими сетями.

Обстоятельства: при выполнении работ на КТП 10 кВ № 2367 «Знаменка, Пасека 2» мастер Ромашов М.В. не убедившись в достаточности принятых мероприятий по подготовке рабочего места по наряду допуску № 6138-396н/286  от 24.04.2026  поднялся на  ТП 2367, для выполнения работ по восстановлению изолятора на приемной траверсе фазы «В», приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям проходных изоляторов 10 кВ и получил электротравму.

Расследование продолжается

6. 28.05.2026 ООО "Механоремонтный комплекс". Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами.

Обстоятельства: при выполнении работ по ремонту штурвального заливочного ковша произошло самопроизвольное смещение траверсы ковша, в результате чего произошел удар по голове слесаря-ремонтника бригады по ТОиР механического оборудования ЛЦ  Теплякова А. А.  с причинением травмы. 29.05.2026 случай перешел в смертельный.

Расследование продолжается

7. 28.05.2026 Общество с ограниченной ответственностью «ЖИРАФФ РЕНТ». Надзор за подъёмными сооружениями.

Обстоятельства: 28.05.2026 около 13:20 на объекте по адресу: Первая очередь строительства (ЖД7) квартала № 2.1 комплексной застройки в районе «Новокольцовский» в границах Сибирского тракта –Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодорог «Екатеринбург – Кольцово – ул. Чистой» в г. Екатеринбурге. Секции 7.5-7.6, прорабом ООО «АденУралСтрой» Чолак Г.С. обнаружен труп гражданина Эшмуродова Замонали Акмала Угли (машиниста крана № 162 ООО «Жирафф Рент») в мачте строительного крана на высоте 63 м. В 18:00 труп был доставлен в ГАУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» для установления причины смерти. По опросам очевидцев машинист крана Эшмуродов Замонали Акмала Угли после обеда в 13ч. 00 мин поднялся на башенный кран, после чего на связь машинист башенного крана не выходил и производство работ башенным краном не производилось.

Расследование продолжается

8. 09.06.2026 АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания". Надзор за электрическими сетями.

Обстоятельства: в соответствии с указаниями диспетчера ОДГ Каргапольского РЭС эл. монтёр ОВБ Каргапольского РЭС Кузнецов П.А. был направлен в н.п. Долговское по поступившей жалобе потребителя, с жалобами на отсутствие напряжения. В процессе восстановления подводки к дому, получил поражение электрическим током.

Расследование продолжается