# О состоянии аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления  Ростехнадзора

за  2015г.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12мес. 2014 | 12мес. 2015 | 12мес. 2014 | 12мес. 2015 | 12мес. 2014 | 12мес. 2015 | 12мес. 2014 | 12мес. 2015 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1651,355 | 807,896 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 |  | 5 |  | 3 |  | 4 400,0 |
| Надзор за объектами электро-энергетики, электроустановками потребителей и ГТС | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5,120 |
| Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 8193,138 |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13 922, 303 |
| - Надзор за подъемными сооружениями | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 898,0 |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 1991,0 | 1677 |
| Надзор за подъемными сооружениями - лифты |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 113,0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 1 |  | 10 |  | 2 |  | 326, 535 |
| Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 37,0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 41,0 |  |
| Итого | 11 | 16 | 3 | 22 | 1 | 8 | 4581,0355 | 29 481, 992 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12мес. 2014 | 12мес. 2015 | 12мес. 2014 | 12мес. 2015 | 12мес. 2014 | 12мес. 2015 | 12мес. 2014 | 12мес. 2015 | 12мес. 2014 | 12мес. 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горнорудный надзор | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |
| Подъемные сооружения | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Энергонадзор | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горнорудный надзор | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Подъемные сооружения | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Горнорудный надзор |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Итого: | 25 | 26 | 2 | 8 | 25 | 22 | 25 | 26 | 2 | 8 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

.

Утрата ВМ

17.01.2015 в 04-45 (мск) Обстоятельства: в результате аварии  на ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" шахта "Южная" откаточный квершлаг №7, штрек скреперования №1 гор.-160м. произошла утрата ВМ и возникновение пожара. Пострадало 5человек (3 человека погибли, 2 -травмированы).

Свердловская область

Аварийность

За  2015  года на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область) произошло 9 аварий. В сравнении  с прошлым 2014  годом – 8  аварий.

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2015 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1651,355 | 807,896 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 |  | 5 |  | 3 |  | 4 400,0 |
| Надзор за объектами электро-энергетики, электроустановками потребителей и ГТС | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5,120 |
| Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 8193,138 |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13 922, 303 |
| - Надзор за подъемными сооружениями | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 898,0 |  |
| Итого | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 549,355 | 27 328, 457 |

1. 17.01.2015 в 04-45 (мск) Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения. Организация ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: 17.01.2015 г. в 04 часа 45 мин. (мск) в откаточном квершлаге № 7, в штреке скреперования № 1, горизонт -160м шахты "Южная" произошел взрыв с последующим возгоранием деревянных элементов крепи горной выработки. Диспетчер шахты ввел в действие План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии. В 4 часа 50 мин. (мск) прибывшие 2 отделения ВГСЧ спустились в шахту и приступили к ликвидации возгорания. В 11 часов 28 мин. (мск) возгорание было ликвидировано, после чего горноспасатели приступили к поисковым работам. В результате взрыва погибли 3 человека, двое получили легкие травмы.

Причины: 1. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с взрывчатыми материалами.

2. Не обеспечена безопасная организация взрывных работ, выразившаяся в отсутствии контроля за сохранностью взрывчатых материалов.

3. Оставление взрывчатых материалов без постоянного надзора (охраны).

4. Курение в не установленном месте, приведшее к возникновению открытого огня и неконтролируемому взрыву взрывчатых материалов.

Экономический ущерб: 4 400 000 рублей.

2. 16.02.15  в 14-20 (мск). Надзор за объектами электро-энергетики, электроустановками потребителей  и ГТС. Организация: филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия». Обстоятельства:  23.01.2015 в 14-20 (мск) на Рефтинской ГРЭС во время набора нагрузки при  проведении пусконаладочных испытаний, произошло резкое, скачкообразное увеличение вибрации подшипников  №№ 4,5,6  ТГ-5, до установки срабатывания технологической защиты «Повышение вибрации подшипников ТГ», с последующим аварийным отключением энергоблока № 5. 29.01.2015 в период проведения аварийного ремонта энергоблока № 5 произведен осмотр состояния проточной части цилиндра низкого давления. По результатам осмотра установлено повреждение лопаток 32-й ступени РНД, диафрагм 32 и 33-й ступеней ЦНД ТГ-5.

В связи с невозможностью выполнения аварийного ремонта турбогенератора ст. № 5 в срок из-за большого объема работ и временем простоя данного оборудования в ремонте, по состоянию на 16.02.2015, более 25 суток (пункт 4 «в» - повреждение турбины генератора или силового трансформатора номинальной мощностью 10 МВт (10 МВА) и более, если такое повреждение привело к вынужденному  простою в ремонте оборудования в течение 25 суток и более Правил расследования причин аварии, утвержденных ПП РФ от 28.10.09 № 846).

Причины:

1. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа;

2. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос;

3.Причиной отключения энергоблока №5 явилась работа технологической защиты «Повышение вибрации подшипников ТГ». Причина срабатывания технологической защиты - резкое, скачкообразное увеличение вибрации подшипников №№4,5,6 ТГ-5 до уставки срабатывания технологической защиты, вследствие деформации рабочего колеса ступени №32 вызванной контактом диска рабочего колеса ступени №32 с неподвижным телом диафрагмы ступени № 33, разрушения рабочих лопаток ступени №32 и повреждений лопаток ступени №33, диафрагм ступеней №32 и №33.

Комиссией установлено, что причинами, вызвавшим повреждение элементов проточной части ЦНД, вызваны совокупностью, эксплуатационных и технологических факторов, а также недостатками тепловой схемы турбины.

3. 27.02.2015г. в 08-00 (мск). Надзор за объектами газораспределения и газопотребления. Организация ООО "Сибирский гранитный карьер". Обстоятельства: В помещении  котельной предприятия произошел неконтролируемый взрыв газа. Два человека получили ожоги лиц и рук 2 степени тяжести (тяжелая).

Причины:

Технические: 1. Утечка газа через фланцевое соединение катушки на месте установки узла коммерческого учета газа вследствие нарушения технологической последовательности проведения газоопасных работ. Непосредственной причиной возгорания послужило тепловое воздействие на смесь горючего газа с воздухом одного из следующих источников зажигания: источника открытого огня; механической, электростатической или электрической искры. 2. Применение материалов не исключающего искрообразование (из черного металла) и одежды из синтетических материалов. 3. Отсутствие электромагнитного клапана на вводе газопровода в помещение котельной, перекрывающего подачу газа при сработке сигнализатора загазованности СТГ. Отключение системы контроля загазованности воздуха в помещении котельной.

Организационные: 1. Нарушение технологической последовательности проведения газоопасных работ: Не установлена заглушка на фланцевое соединение задвижки №1629, не сброшено давление в газопроводе на сбросной газопровод(свечу). 2. Отсутствие на предприятии газовой службы или договора на техническое обслуживание со специализированной организацией. 3. Рабочие (слесари-сантехники) не прошли обучение по профессии «слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования», проверку знаний производственных инструкций и технологии выполнения газоопасных работ и не имеют допуск к самостоятельной работе. 4. Недостаточный производственный контроль со стороны должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта системы газопотребления.

Ущерб: 238 600 рублей.

4. 30.04.2015 г. в 10-30(мск). Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии. Организация: ЗАО «Завод элементов трубопроводов».  Обстоятельства: при перекачке кислорода произошел взрыв  газовоздушной смеси в помещении газовой службы. Смертельно пострадал слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования Степанов Вячеслав Юрьевич.

Технические:

1. Конструктивные  недостатки  и недостаточная   надежность    машин,   механизмов, оборудования, выразившаяся  в эксплуатации кислородопровода на щите вентилей кислородной рампы с установленной заглушкой, несоответствующей прочности между двумя фланцами кислородопровода, взамен отключающего устройства, предусмотренного проектом.

Организационные:

1. Неудовлетворительная организация производства работ (Код 008), выразившаяся в: Отсутствие должностных лиц, назначенных приказом по ЗАО «ЗЭТ» из числа специалистов, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией кислородной рампы, а также ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию кислородной рампы.

Прочие:

1. Эксплуатации кислородопровода на щите вентилей кислородной рампы без эксплуатационной документации , без проведения экспертизы промышленной безопасности;

2. Допуск к работе рабочих  к обслуживанию кислородной рампы, не прошедшей в установленном порядке экспертизу промышленной безопасности;

3. Допуск к работе работника не прошедшего обязательный периодический медицинский осмотр (Код 015).

Ущерб: 5 050 рублей

5. 13.05.2015 в 6-45 (мск). Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии. ЗАО "Русский хром 1915". Обстоятельства: При перекачке серной кислоты в кислотной насосной цеха №3, аппаратчик разложения Низамов Р.Д. был облит серной кислотой. 25 мая 2015 года Низамов Р.Д. скончался в больнице.

Причины:

Технические:

1. Не обеспечена работа технологического оборудования (центробежного насоса) между ремонтами, в заданных режимах, предусмотренных технологическим регламентом на производство продукции.

Организационные:

1. Не обеспечена эффективность производственного контроля, выразившаяся в слабом контроле за исправным состоянием оборудования;

2. Низамов Р.Д. не был отстранен от работы (допущен к работе), в состоянии алкогольного опьянения;

3. Отсутствует организация должного контроля за обязательным применением работником средств индивидуальной защиты.

Прочие:

1. Нарушение аппаратчиком разложения Низамовым Р.Д. трудовой дисциплины:

- не соблюдении порядка выполнения работ;

- не использование работником положенной при работе в кислотной насосной

специальной одежды и средств индивидуальной защиты;

- нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ущерб: 69,74 руб.

6. 27.05.2015 в  03-44(мск). Надзор за электростанциями, электроустановками потребителей, электрическими сетями. ЗАО Межотраслевой концерн "Уралметпром". Обстоятельства: 27.05 в 03-44 произошла полная потеря диспетчерской связи и передачи телеметрической информации между ДЦ Свердловского РДУ и ТЭЦ ВИЗа (70,5 МВт).

Технические: 1.Самопроизвольное отключение на ТЭЦ устройства бесперебойного питания оборудования каналов связи и телемеханики (тип – APC Smart UPS 2200XL), произошедшее предположительно из-за некорректной работы программного обеспечения данного устройства; 2. Недостаточная надежность (вследствие ранее принятого проектного решения) схемы электропитания оборудования каналов связи и телемеханики на ТЭЦ, а именно: на станции отсутствует второй источник бесперебойного питания оборудования каналов связи и телемеханики, необходимый для резервирования имеющегося ИБП при возникновении отказов в его работе;

Организационные:  1. Отсутствие в инструктивных документах ТЭЦ для дежурного оперативного персонала станции указаний по контролю работоспособности оборудования каналов связи и телемеханики (в том числе схемы его электропитания), а также по организации устранения нарушений в работе данного оборудования; 2. На ТЭЦ не организован круглосуточный мониторинг, оперативное обслуживание и устранение нарушений в работе оборудования СДТУ станции, осуществляемое силами собственного персонала или персонала сторонней организации (на основании заключенного договора подряда)

7. 27.07.2015 в 09-01 (мск). Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. АО "Газпромнефть-Терминал".  Обстоятельства: При сливе бензина АИ-92 из железнодорожных цистерн в резервуар РВС-2000 № 35, произошло возгорание резервуара с последующим его разрушением. Пострадавших нет.

Ущерб: 8 193 138 руб.

Причины:

Технические:

Отсутствует  заземление уровнемера струна М, смонтированного ООО «Сибантикорсервис», на общий контур заземления резервуара РВС-2000 №35, что привело к накоплению заряда статического электричества, искрообразованию, объемному взрыву взрывоопасной среды паров нефтепродуктов резервуаре РВС-2000 №35.

АО «Газпромнефть-Терминал» проводит техническое перевооружение Нижнетагильской нефтебазы при наличии блуждающий токов сверх допустимой нормы в грунтах на территории нефтебазы, что привело к накоплению заряда статического электричества, искрообразованию, объемному взрыву взрывоопасной среды паров нефтепродуктов резервуаре РВС-2000 №35.

Организационные:

АО «Газпромнефть-Терминал» не разработана рабочая документация на техническое перевооружение Нижнетагильской нефтебазы.

В проектной документации, разработанной ООО «Нефтебазстрой», на техническое перевооружение Нижнетагильской нефтебазы не указана необходимость заземления уровнемера струна М согласно инструкции по монтажу на общий контур заземления резервуара.

Не организован и не осуществлялся строительный контроль заказчика за техническим перевооружением Нижнетагильской нефтебазы.

Не организован и не осуществлялся строительный контроль подрядчика за техническим перевооружением Нижнетагильской нефтебазы.

Не организован и не осуществлялся авторский надзор за техническим перевооружением Нижнетагильской нефтебазы.

После монтажа уровнемера струна М на резервуаре РВС-2000 №35 не произведена сдача-приемка выполненных работ согласно п. 5.1, п. 5.5 договора подряда №355/2014 от 28.07.2014 г.

Произведен ввод в эксплуатацию резервуара РВС-2000 №35 29 апреля 2015 г., согласно распоряжения №49-р от 29.04.2015 г., без окончания проведения пуско-наладочных работ.

8. 01.09.2015 г. в 13-10 (мск) надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта. ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», Красногорское ЛПУ МГ. Обстоятельства: Разрыв трубы. Пострадавших нет.

Ущерб: 13 922 303 руб.

Причины:

Технические:

- дефект, механическое повреждение (задир);

- изменение свойств металла трубы в зоне дефекта, по причине снижения пластических свойств  металла в зоне локальной деформации и наклепа в задире;

- непроектное положение газопровода по причине отсутствия предусмотренных проектом кривых вставок;

- сложный горный рельеф  и обводненность участка газопровода.

9. 14.12.2015 г. в  11-25 (мск)  надзор за объектами газораспределения и газопотребления. ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург".  Обстоятельства: механическое повреждение газопровода высокого давления (0,6 МПа) (Сеть газоснабжения Белоярского городского округа)  Ø 325мм буровой установкой организацией ООО "Энергетик". Пострадавших нет.

Ущерб: 569,296 руб.

Причины: нарушение монтажной организацией ООО «Энергетик» норм безопасности при установке опор ЛЭП в непосредственной близости от действующего подземного газопровода с применением буровой установки на базе МТЗ-82 «Беларусь».  Работы по бурению скважин под опоры ЛЭП  проводились без согласования с газораспределительной организацией  и  вызова  представителя ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург».

Результаты расследований показали, что основными причинами аварий в энергетике являются:

- Слабый контроль за техническим состоянием средств диспетчерской связи и организацией их эксплуатации;

- Отсутствие резервных каналов связи между объектами энергетики и диспетчерским пунктом;

- Исчерпание ресурса оборудования:

- Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления и монтажа;

- Нарушение порядка производства оперативных переключений и отсутствие взаимодействия в бригадах, проводящих переключения.

В целях повышения эффективности работы по снижению аварийности на объектах энергетики анализ аварийности был доведён до инспекторского персонала, проведено внеплановое занятие по изучению нормативных документов в части расследования причин аварий в электроэнергетике, проведена организационная работа с собственниками по неукоснительному соблюдению Правил расследования причин аварий в электроэнергетике. В Уральском управлении Ростехнадзора проводится анализ организационных и технических причин аварий, а также действий (бездействий) должностных лиц объектов электроэнергетики, способствующих возникновению аварии. В целях усиления контроля эффективности работы по снижению аварийности на объектах электроэнергетики, руководителям организаций были направлены письма с анализом аварийности и  требованиями о предоставлении в  Уральское управление Ростехнадзора информации о принятых мерах по обеспечению выполнения мероприятий, направленных на снижение аварийности на объектах электроэнергетики

Травматизм

За 2015  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошло  12 несчастных случаев со смертельным исходом,  в результате  которых 14 человек получили  смертельные травмы.  Из них 3 групповых  случая, в которых пострадало 9 человек – 4 человека со смертельным исходом, 3 человека получили тяжелые травмы и 2 человека получили травмы лёгкой степени тяжести.    Для сравнения    в  2014 году произошло   14 несчастных случаев со смертельным исходом, из них 2 групповых  случая. В результате   14 человек  получили    травмы не совместимые с жизнью и 4 человека – с различной степенью тяжести.

По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин. Лица, ответственные за допущенные несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям,  к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также были направлены на внеочередную аттестацию в Центральную или Территориальную аттестационные комиссии.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Горнорудный надзор | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |
| Подъемные сооружения | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Энергонадзор | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Итого: | 14 | 13 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14 | 14 | 2 | 4 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и

групповые со смертельным исходом)

1. 17.01.2015 в 04-45 (мск) В результате аварии. Групповой. Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения. ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: 17.01.2015.года в 04часа 45 минут( московское) в откаточном квершлаге №7, в штреке скреперования  №1,горизонта-160 метров шахты "Южная ОАО "Высокогорский горнообогатительный комбинат" произошёл взрыв. Диспетчер шахты ввёл в действие план ликвидации аварии. В 04 часа 50 минут, (московское) прибывшие два отделения ВГСЧ спустились в шахту и приступили к ликвидации возгорания. В 11 часов 28 минут (московское) возгорание было ликвидировано, после чего был проведен осмотр места происшествия. В ходе обследования были обнаружены пострадавшие  Быков Дмитрий Борисович, Якимов Виктор Владимирович, Конышев Юрий Павлович – со смертельным исходом.  Так же в результате происшествия получили травмы легкой степени тяжести: мастер горный подземного участка очистных работ №1 Скурихин В.П. и машинист электровоза подземного участка внутришахтного транспорта №5 Киселёв В.А.,

Причины:

1. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с взрывчатыми материалами.

2. Не обеспечена безопасная организация взрывных работ, выразившаяся в отсутствии контроля за сохранностью взрывчатых материалов.

3. Оставление взрывчатых материалов без постоянного надзора (охраны).

4. Курение в не установленном месте, приведшее к возникновению открытого огня и неконтролируемому взрыву взрывчатых материалов.

2. 27.02.2015г. В 08-00 мск В результате аварии. Групповой несчастный случай. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления. Организация ООО "Сибирский гранитный карьер". Обстоятельства: В помещении  котельной предприятия произошел неконтролируемый взрыв газа. Два человека получили ожоги лиц и рук 2 степени тяжести (тяжелая): оператор котельной Слободяник Л.Ю. и слесарь-сантехник Конев В.В.

Причины:

Технические: 1. Утечка газа через фланцевое соединение катушки на месте установки узла коммерческого учета газа вследствие нарушения технологической последовательности проведения газоопасных работ. Непосредственной причиной возгорания послужило тепловое воздействие на смесь горючего газа с воздухом одного из следующих источников зажигания: источника открытого огня; механической, электростатической или электрической искры. 2. Применение материалов не исключающего искрообразование (из черного металла) и одежды из синтетических материалов. 3. Отсутствие электромагнитного клапана на вводе газопровода в помещение котельной, перекрывающего подачу газа при сработке сигнализатора загазованности СТГ. Отключение системы контроля загазованности воздуха в помещении котельной.

Организационные: 1. Нарушение технологической последовательности проведения газоопасных работ: Не установлена заглушка на фланцевое соединение задвижки №1629, не сброшено давление в газопроводе на сбросной газопровод(свечу). 2. Отсутствие на предприятии газовой службы или договора на техническое обслуживание со специализированной организацией. 3. Рабочие (слесари-сантехники) не прошли обучение по профессии «слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования», проверку знаний производственных инструкций и технологии выполнения газоопасных работ и не имеют допуск к самостоятельной работе. 4. Недостаточный производственный контроль со стороны должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта системы газопотребления.

3. 06.05.2015г. в 16-20 (мск) В результате аварии. Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии. Организация: ЗАО «Завод элементов трубопроводов» Обстоятельства: 30.04.2015 в 10-30мск. при перекачке кислорода произошел взрыв газовоздушной смеси в помещении газовой службы. Пострадал слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования Степанов Вячеслав Юрьевич.  06.05.2015г. пострадавший скончался.

Причины:

Технические: 1.Эксплуатации кислородопровода на щите вентилей кислородной рампы без эксплуатационной документации , без проведения экспертизы промышленной безопасности; 2.Конструктивные  недостатки  и недостаточная   надежность    машин,   механизмов,оборудования, выразившаяся  в эксплуатации кислородопровода на щите вентилей кислородной рампы с установленной заглушкой, несоответствующей прочности между двумя фланцами кислородопровода, взамен отключающего устройства, предусмотренного проектом.

Организационные: 1.Допуск к работе рабочих  к обслуживанию кислородной рампы, не прошедшей в установленном порядке экспертизу промышленной безопасности; 2.Допуск к работе работника не прошедшего обязательный периодический медицинский осмотр; 3.Неудовлетворительная организация производства работ (Код 008), выразившаяся в отсутствии должностных лиц, назначенных приказом по ЗАО «ЗЭТ» из числа специалистов, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией кислородной рампы, а также ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию кислородной рампы.

4. 13.05.2015г в 8 – 40 мск. В результате аварии.  Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии. ЗАО "Русский хром 1915". Обстоятельства: 13 мая 2015 года примерно аппаратчик разложения 6 разряда цеха №3 Низамов Р.Д. был облит серной кислотой в кислотной насосной, при ее перекачке, 25 мая 2015 года Низамов Р.Д. скончался в больнице.

Причины:

Неудовлетворительная организация производства работ (код 08)

выразившееся в:

1. Не обеспечении работы технологического оборудования между ремонтами, в заданных режимах, предусмотренных технологическим регламентом на производство продукции, не обеспечении эффективности осуществления производственного контроля, выразившееся в слабом контроле за исправным состоянием оборудования и не обеспечении безопасности работника при эксплуатации оборудования;

2. Низамов Р.Д. не был отстранен от работы  в состоянии алкогольного опьянения;

3. Отсутствии организации должного контроля за обязательным применением работником средств индивидуальной защиты;

4. Нарушении аппаратчиком разложения Низамовым Р.Д. трудовой дисциплины:

- не соблюдении порядка выполнения работ (не проверил на работающем насосе состояние сальниковой набивки по величине утечки через неё кислоты, не убедился, путём простукивания трубопровода, в полном сливе кислоты и опорожении трубопровода. Краны на нагнетательном и всасывающем трубопроводах, для предотвращения перемещения кислоты обратным ходом, не перекрыл.)

- не использовании работником положенной при работе в кислотной насосной специальной одежды и средств индивидуальной защиты;

- нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

5. 27.05.2015г. В 12-00 (мск) Надзор за электроустановками потребителей. Артель старателей "Нейва". Обстоятельства: при транспортировке крупногабаритного оборудования под линией электропередач, по ошибке была отключена другая линия. Электрослесарь Рябов Сергей Николаевич поднял провод для пропуска оборудования и попал под напряжение 6кВ.

Причины:

Нарушение персоналом производственной дисциплины, невыполнение организационных и технических мероприятий, ошибочные действия персонала.

6. 29.05.2015г.  в 11-48 (мск).  Надзор за подъемными сооружениями. ООО  "Атомспецстройтехника". Обстоятельства: Падение груза на пострадавшего при замене масляного бака грузоподъемного крана АС-250-1 с применением крана-манипулятора URW295C1GMRS, заводской номер 29C1159, год изготовления 2013, не состоящем на учете в Ростехнадзоре. В результате чего смертельно пострадал машинист крана Марков Александр Николаевич.

Причины:

1. Нахождение пострадавшего в опасной зоне. Нахождение стропальщика возле груза, поднятого на высоту более 1000 мм от уровня площадки во время его подъема;

2. Применение при строповке груза проволоки, не являющейся маркированным грузозахватным приспособлением, с последующим перемещением груза краном-манипулятором;

3. Нахождение пострадавшего на производственной территории в состоянии алкогольного опьянения. Не обеспечение создания условий, необходимых для соблюдения работниками ООО «АССТ» дисциплины труда, в части нахождения пострадавшего на производственной территории в состоянии алкогольного опьянения, не применения работником выданных ему средств индивидуальной защиты (каска защитная);

4. Неудовлетворительная организация безопасных условий работы, выразившаяся неудовлетворительной организацией и осуществлением производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности при производстве работ с использованием ПС; нарушением установленного порядка выделения и направления мобильного ПС на объект; перемещение груза, на который не разработана схема строповки без непосредственного руководства работой на объекте специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

26.06.2015г. в 10-15 (мск).  Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: 26.06.2015 года в смену с 08 часов 00минут до 15 часов 12 минут слесари дежурные и по ремонту оборудования подземного участка очистных работ № 1, гор. -2040 метров шахты "Южная" Тумаев А.В. и Чавкин И.Б выполняли работы в шахте, согласно выданному наряду. В 10 часов 15 минут (время московское) при переноске Тумаевым А.В. и Чавкиным И.Б. резинового напорного рукава на горизонте -240 метров Тумаев Александр Васильевич почувствовал ухудшение здоровья и потерял сознание. С этого времени и до прибытия в шахту в 10 часов 40 минут горноспасателей, Тумаеву А.В.проводились искусственное дыхание и непрямой массаж сердца электромехаником участка.Горноспасатели включили Тумаева А.В.в аппарат искусственной вентиляции легких и транспортировали его на поверхность, где передали пострадавшего медицинскому персоналу здравпункта шахты "Южная". В 11 часов 20 минут (время московское) медперсонал здравпункта констатировал смерть Тумаева Александра Васильевича. При первичном осмотре места происшествия травмирующие факторы не обнаружены, предположительно биологическая смерть.

Случай снят с учета  - решение Красных Б.А. от 02.09.2015 №07-00-09/920-сл.

7. 30.06.2015 года в 00-30 (мск), перешел в смертельный 02.07.2015г. Надзор за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей  и ГТС. ОАО "Свердловский завод гипсовых изделий". Обстоятельства: 30 июня 2015 года в цехе ГИПС завода произошел несчастный случай с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования Рудновым Юрием Сергеевичем (1984 года рождения) – дежурный персонал. Во время дежурства Руднова Ю.С. вышло из строя электрооборудование шахтных мельниц цеха ГИПС. Для уточнения неисправности Руднов Ю.С. пошел к электро-шитовой шахтных мельниц. Рабочие цеха ГИПС услышали хлопок. Обгоревшего Руднова Ю.С. рабочие подхватили на входе в цех и вызвали скорую. Предварительно: произошло возгорание кабелей, возможно из-за короткого замыкания. Руднов Ю.С. находился в ожоговом центре МАУ «ГКБ № 40» в тяжелом состоянии, 90% ожога тела, введен в искусственную кому. 02 июля 2015 года пострадавший Руднов Ю.С.  скончался в ожоговом центре Городской клинической больницы № 40.

Причины: нарушение персоналом производственной дисциплины, невыполнение организационных и технических мероприятий, ошибочные действия персонала.

8. 06.09.2015  в 8- 25 (мск) Надзор за подъемными сооружениями  ООО "Рентакран Урал". Обстоятельства: При перестановке опалубки башенным краном рег.№56251 на объекте «Многофункциональный торгово-выставочный комплекс с автосалоном, гостиницей, рестораном и офисными помещениями»  по адресу г. Екатеринбург, ул. Бебеля,59  произошло ее обрушение   повлекшее падение с высоты арматурщика ООО «ЭФЕС» Порозова Владислава Григорьевича. В результате падения пострадавший получил сочетанную травму головы, туловища, конечностей от которых скончался.

Причины:

1.Падение опалубки колонны в результате потери  ее  устойчивости   с находящимися на ней стропальщиком Орловым А.А. и арматурщиком Порозовым В.Г. в результате включения машинистом башенного крана Мирзехановым Н.С. механизма подъема крюковой подвески с находящейся на ней стропами и несущими скобами  приведшей к зацеплению несущей скобы  за одно из ребер жесткости опалубки колонны.

2.Отсутствие в проекте производства работ кранами № ППРк 12-01, разработанного порядка освобождения несущих скоб с вертикальной опалубки  Doka Framax).

3.Производство работ машинистом крана Мирзехановым Н.С. с не аттестованным в качестве стропальщика арматурщиком Порозовым В.Г.

4.Подъем крюковой подвески с находящейся на ней стропами и несущими скобами  машинистом крана Мирзехановым Н.С при нахождении на опалубке стропальщика Орлова А.А. и арматурщика Порозова В.Г.

5. Машинист крана Мирзеханов Н.С  выполнял подъем крюковой подвески крана по сигналу постороннего лица - арматурщика Порозова В.Г.

6. Неприменение стропальщиком Орловым А.А. выданного сигнального устройства (жилета сигнального) при производстве работ грузоподъемным краном.

9. 16.09.2015 в 10-32 (мск) Групповой. Надзор за  объектами электроэнергетики и электроустановками потребителей. ОАО Уральская фольга. Обстоятельства: На участке по ремонту и обслуживанию электрооборудования при выполнении ремонтных работ произошел групповой несчастный случай. электромонтеры Косолапов Е.В. и Кузнецов Д.А. выводили в ремонт оборудование, при этом  было допущено короткое замыкание на шинах 6 кВ, в результате образовавшейся дуги электромонтеры получили ожоги тела. Электромонтер Косолапов Евгений Викторович 17.09.2015 скончался в больнице.

Причины:

5.1. Неудовлетворительная организация производства работ (код 008), выразившаяся:

5.1.1. Отсутствие ограждений токоведущих частей оборудования (отсутствие защитной крышки ячейки № 29, за которой располагались контакты масляного выключателя, находящегося под напряжением 6кВ).

5.1.2. Проведение в ЦРП-6 работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска (12 сентября 2015 года работ по снятию защитных крышек с ячейки № 29 и ячейки № 30 и 16 сентября 2015 года работ по снятию защитного кожуха с шинного токопровода с ячейки № 30).

5.1.3.Отсутствие 16.09.2015г.. на участке по ремонту и обслуживанию электрооборудования прокатного производства, административно-технического персонала, ответственного за безопасное ведение работ в электроустановках.

5.2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем (код 011.01), выразившееся в отсутствии у пострадавших Косолапова Е.В. и Кузнецова Д.А. при проведении работ в ЦРП-6 костюмов летних из материала с постоянными термостойкими свойствами, курток-накидок из материалов с постоянными термостойкими свойствами, перчаток термостойких, касок термостойких с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой, белья нательного термостойкого, которые предусмотрены типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных Приказом Минтруда России от 01.11.2013 № 652н.

10. 24.09.2015г. В   17-25 Надзор за  объектами электроэнергетики и электроустановками потребителей. ФГУП "Научно-исследовательский институт машиностроения". Обстоятельства: во время работы бригады по наладке релейной защиты, на обесточенной секции 6кВ № 1 КРУН-6кВ ПС 110/6 Моховая, электромонтер Вохминцев Александр Николаевич., не являясь членом бригады,  самовольно открыл ячейку № 2 секции 6кВ № 2 в КРУН-6кВ ПС 110/6 Моховая и получил электротравму не совместимую с жизнью.

Причины:

в ненадлежащем допуске, организации и производстве работ, выполняемых в электроустановках по  наряду - допуску:  не  назначен  ответственный  руководитель работ по  наряду-допуску № 55 от 24.09.2015г. при наличии  напряжения  на  вводе КЛ-6 кВ ф. 6кВ «ТП-Е18 ввод № 2» ячейка № 15, 2 секции КРУН-6 кВ К-59 ПС 110кВ  «Моховая» ; в  состав бригады включен  член  бригады Овсянников И.В., который  по  состоянию  на  24.09.2015г. не имел  права  работы  в  действующих  электроустановках;  разрешение  на  подготовку  рабочего  места  по  наряду  № 55 от 24.09.2015г. выдал  персонал, не являющийся оперативным или административно-техническим персоналом эксплуатирующей организации – ФГУП «НИИМаш»; в  наряде  № 55 от 24.09.2015г. мерами  по  подготовке  рабочего  места не  предусмотрено отключение  и  разборка  схемы  трансформаторов напряжения  1 и 2 секции шин КРУН – 6 кВ ПС 110 кВ « Моховая» и наложение  заземлений  на  шины 1 и 2 секций  КРУН- 6 кВ К-59  ПС 110 кВ «Моховая»; подготовка  рабочего  места  и  допуск  бригады  ООО «УЭС» к  работе  начаты  с  разрешения  на  подготовку  рабочего  места  и  допуск, командированного  персонала, не  имеющего  соответствующих  прав; при  допуске  не дана  оценка достаточности  принятых  мер безопасности  по  подготовке  рабочего  места,  где  не было  предусмотрено  отключение  и  разборка  схемы  трансформаторов  напряжения  1 и 2  секции шин КРУН- 6кВ К-59 ПС 110 кВ «Моховая» и наложение заземлений на шины 1 и 2 секции шин КРУН- 6кВ К-59; при  появлении на рабочем  месте  КРУН -6 кВ К-59 Вохминцева А.Н., не  являющегося  членом  бригады  по  наряду  № 55 от  24.09.2015г., не  приняты  меры  по  удалению  бригады  с  рабочего  места  и  прекращению  работ, чем  нарушены  требования  п.п. 2.4, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 9.1, 10.1, 11.1, 11.4, 16.1, 17.2  ПОТ ЭЭ, п.п. 1.2.1., 1.4.20. Правил технической эксплуатации электроустановок  потребителей  (далее - ПТЭЭП), ст.212 Трудового  кодекса РФ;

11. 15.10.2015  в  14-00 (мск) Надзор за предприятиями химического комплекса. ОАО "Уралхимпласт". Обстоятельства: около здания отделения разделения воздуха цеха 40 скончался аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха 13 Аманжулов А.Ф.

Причины:

1. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования (код 001):  не в полной мере обеспечена безопасность при проведении работ по скачиванию фенола из железнодорожной контейнер-цистерны № EXXU № 9981923 типа Т11, собственник ООО «Спецтрансгарант» - деформировано и нарушено защитное покрытие уплотнительной прокладки люка-лаза центрального смотрового отсека контейнер-цистерны № EXXU № 9981923

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (код 010), выразившиеся в проведении в неполной мере инструктажа по охране труда, обучения безопасным методам и  приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте по профессии аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха 13.

3.  Неудовлетворительная организация производства работ (код 008), выразившаяся:

3.1.Не внесены изменения в проектную документацию в связи с изменениями в технологической схеме приема фенола из контейнер-цистерн.

3.2. Отсутствие до 01.12.2015 Руководства по эксплуатации на химические контейнер-цистерны, соответствующие инструкциям Т11-Т14, собственник ООО «Спецтрансгарант», применяемые на ОАО «Уралхимпласт» с 2013 года .

3.3. Отсутствует закрытая система для улавливания и дальнейшей утилизации сбрасываемых паров фенола.

3.4. Отсутствует душ самопомощи в производственных помещениях, местах, где проводят работу с химически опасными веществами.

3.5  Находятся в нерабочем состоянии вентиляционные установки ВУ № 1,2,3,4, обслуживающие помещение для разогрева цистерн и насосную здания склада ЛВЖ цеха 13.

3.6. Отсутствуют средства автоматического непрерывного газового контроля и анализа паров фенола в помещениях для разогрева цистерн и насосной здания тепляка цеха 13, с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин .

4. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев (код 015):

4.1. Недостаточно осуществляется производственный контроль ответственным за осуществление производственного контроля (директором по производству  и технической политике): 1) не выполняются задачи и функции производственного контроля, указанные в главе 2,3 «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Уралхимпласт», 2) отсутствует взаимодействие между коммерческой службой, управлением транспорта, ПКО, ОУПР, службой главного технолога, цехом основного производства, выразившееся в отсутствие более 2-лет «Руководства по эксплуатации на химические контейнер-цистерны, соответствующие инструкциям Т11-Т14», собственник ООО «Спецтрансгарант» и отсутствием разработанной технологии скачивания вышеуказанных контейнер-цистерн.

4.2. Недостаточно осуществляется производственный контроль начальником цеха: 1) не осуществляется контроль за соблюдением технологического процесса в соответствии с НТД; 2) не обеспечены безопасные условия труда работающим.

4.3. Недостаточно осуществляется производственный контроль главным технологом - начальником технического отдела: 1.) Не внесены корректировки в НТД по регламентации технологических процессов, контролю и управлению в части обеспечения требуемой достоверности информации о технологии; 2) Не организован учёт соблюдения основных технологических параметров в цехах предприятия, в том числе параметров, обеспечивающих безопасность технологических процессов, не проводится анализ безопасности технологических процессов.

4.4. Недостаточно осуществляется производственный контроль начальником смены: отсутствует контроль за безопасным ведением технологического процесса.

9.5. Несовершенство технологического процесса (код 002):

5.1. Не разработан технологический регламент на производство работ по скачиванию фенола из контейнер-цистерны типа Т11 в цехе 13.

5.2. Отсутствует в инструкции №112 «По эксплуатации отделения химсырья цеха 13», утвержденной генеральным директором в декабре 2014 года, способы разгрузки фенола, указанные в п.7 Руководства по эксплуатации на химические контейнер-цистерны, соответствующие инструкциям Т11-Т14, собственник ООО «Спецтрансгарант».

5.3. Отсутствуют в инструкции №112 «По эксплуатации отделения химсырья цеха 13», утвержденной генеральным директором в декабре 2014 года, параметры проведения технологических операций  по сливу, наливу продуктов, передачи в производственные цехи.

12. 30.10.2015 в 08-30 (мск) Надзор за подъемными сооружениями. ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова". Обстоятельства: По окончании  выполнения работ по техническому обслуживанию крана №28 КСЦ при передвижении  по подкрановым путям главного корпуса КСЦ произошло защемление правой ноги слесаря ремонтника  Харрасова  Руслана  Рафаиловича  между стойкой посадочной площадки  и краном  №28. После чего пострадавший был доставлен  на машине скорой помощи в Серовскую городскую больницу, где в последствие он скончался.

Причины:

Нахождение человека в опасной зоне во время перемещения подъемного сооружения(нахождение работника на подкрановых путях рядом с посадочной площадкой электромостового крана № 13 во время движения электромостового крана №28 (рег. № 44914)).Неудовлетворительная организация производства работ (08), выразившаяся в недостаточном производственном контроле за соблюдением работниками требований промышленной безопасности (нарушение порядка приемки - передачи управления электромостового крана № 28 машинистом крана).

13. 28.11.2015 г. в 07-40 (мск) Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Серовский завод ферросплавов".  Обстоятельства: Согласно извещения о несчастном случае со смертельным исходом ООО "СОАС" : При выполнении работ предусмотренными Договором между ООО "СОАС" и ОАО "СЗФ", во время отгрузки шлака произошел сход части сепарации. Сошедший слой произвел падение на экскаватор DOOSAN с находившемся в кабине водителем - Штроо Евгений Владимирович. Характер и тяжесть повреждения здоровья, полученных пострадавшим: Перелом основания черепа, повреждение внутренних органов.

Причины:

1. Основные причины:

1.1. Несанкционированное обрушение кусков шлаковой массы.

1.2. Эксплуатация опасного производственного объекта цех дробильно-сортировочный по переработке шлака, открытый склад хранения сырья для вторичной переработки (шлаковый отвал), класс опасности 4, передана сторонней организации.

1.3.Нарушение проекта ведения горных работ 5836-226-ПЗ дата издания 2000 год экскаватором DOOSAN 340 (в части определенной проектом высоты рабочего уступа и угла откоса рабочего уступа).

2. Сопутствующие причины:

2.1. Производство работ экскаватором DOOSAN 340 выполнялось без наряда, выданного под роспись исполнителю Штроо Е.В.

2.2. Организацию и производство работ на опасном производственном объекте выполнял не аттестованный, не имеющий соответствующего образования и соответствующей подготовки персонал.

2.3. Организация производства работ с отступлением от проекта ведения горных работ (в части определенной проектом высоты рабочего уступа и угла откоса рабочего уступа)

2.4.Организация производства работ с отступлением от паспорта ведения горных работ(в части определенной проектом высоты рабочего уступа и угла откоса рабочего уступа) .

2.5. Неудовлетворительный производственный контроль при эксплуатации опасного производственного объекта в части контроля за ведением горных работ на шлаковом отвале.

2.6. Допуск работника к самостоятельному выполнению работ, без проведения стажировки на рабочем месте, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.

Утрата ВМ

17.01.2015 в 04-45 (мск) Обстоятельства: в результате аварии  на ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" шахта "Южная" откаточный квершлаг №7, штрек скреперования №1 гор.-160м. произошла утрата ВМ и возникновение пожара. Пострадало 5человек (3 человека погибли, 2 -травмированы).

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за  2015г. зарегистрировано сообщений:

- шесть об аварии на опасных производственных объектах Челябинской области и одна авария при эксплуатации лифта в жилом доме (за аналогичный период 2014г. – 2 аварии),

- пять о групповых несчастных случаев с травмированием 19 человек, из них два произошли в ходе аварий (за аналогичный период 2014г. – сообщений не поступало),

- семь о несчастных случаев со смертельным исходом, из них один произошел в ходе аварии (за аналогичный период 2014г. – 9 несчастных случая),

-  девять несчастных случая с тяжелым последствием травмирования (за аналогичный период 2014г. – 5 несчастных случая).

Распределение аварий на опасных производственных объектах по отраслям надзора

25.07.2015 на объекте сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Красноармейского муниципального района АО «Газпром газораспределение Челябинск» рег.№ А56-03223-047 в результате удара молнии в газопровод высокого давления, произошла разгерметизация фланцевого соединения и возгорание газа.

Причины: Погодное явление и отсутствие заземление надземного участка газопровода высокого давление

Материальный ущерб: 12,2 тыс.  рублей.

30.09.2015 при выполнении работ по увеличению высоты башенного крана КБМ-401П рег. № П-55270 зав. № 432, принадлежащим ООО "Трест Магнитострой", на строительстве дома № 4 МКР 3 жилого района "Муринские пруды" в г. Нижний Тагил произошло падение крана на проезжую часть возле дома № 7 по ул. Булата Окуджавы, в результате падения подверглись деформации секции башни и стрелы крана, оголовок, портал и кабина крана и оголовком башни повреждены 2 автомобиля, находящиеся на парковки.

Причины:

- Подъем башни крана при отсутствии слабины каната в стреловом полиспасте;

- Не обеспечен в полной мере производственный контроль при монтаже башенного крана КБМ-401П рег. № П-55270, зав. № 432;

- Нахождение людей в опасной зоне – на монтажной площадке на портале башенного крана.

Материальный ущерб: 1632,1 тыс.  рублей.

01.10.2015г. в 10 часов 07 минут в ЗАО «Карабашмедь» на  комплексе «Аусмелт» металлургического цеха произошла авария, повлекшая групповой несчастный случай, в результате превышения допустимых (проектных) нагрузок от отложений пыли (либо настылей) в радиационной части на несущие конструкции газоохладителя, произошло разрушение газоохладителя. Вследствие обрыва бункерных кессонов произошла разгерметизация системы водоохлаждения газоохладителя. В результате выделения пароводяной смеси были травмированы 10 работников, выполняющие работы на комплексе «Аусмелт» металлургического цеха из них: 2 работника получили смертельные травмы.

Причины:

- Не обеспечена своевременная   очистка  поверхностей нагрева  газоохладителя  печи «Аусмелт» в соответствии с «Инструкцией  по эксплуатации газоохладителя печи «Аусмелт».

- Не внесены изменения в технологическую инструкцию ТИ 34557754-МЦ-01-2010, предусматривающую контроль параметров, определяющих безопасную эксплуатацию газоохладителя на основании разработанной «Инструкции по эксплуатации газоохладителя печи «Аусмелт».

- Допускаются работники к выполнению работ повышенной опасности без оформления наряда – допуска.

- Не разработана эксплуатационная документация газоохладителя печи «Аусмелт»  в соответствии с действующими требованиями промышленной безопасности.

Принятые меры: По итогам расследования разработаны мероприятия по устранению причин аварии. Наложен административный штраф по Ст. 9.1. ч.3 на юридическое лицо на сумму 1 000 000 руб.

Материальный ущерб: 328,0 тыс.  рублей.

15.10.2015г. по адресу г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 209/1, в многоквартирном доме, произошло самопроизвольное движение кабины лифта с открытыми дверями шахты и кабины лифта, причинив при этом травму пассажиру.

Принятые меры: материалы расследования переданы в прокуратуру.

21.10.2015 на опасном производственном объекте склад ГСМ А56-72003-0002 ООО "Нефтебаза Копейская"  произошел взрыв, повлекший смерть водителя бензовоза

Причины:

1. Технические причины аварии

1.1. Отсутствие функционирующих приборов и систем контроля за производственными процессами (автоматизированная система налива нефтепродуктов и противоаварийной защиты технологических процессов) в соответствии с установленными требованиями;

1.2. Отсутствии на складе ГСМ ООО «Нефтебаза Копейская» специальных устройств верхнего и нижнего налива нефтепродуктов в автоцистерны, оснащенными оборудованием, обеспечивающим подачу нефтепродукта с пониженной производительностью в начальной и завершающей стадиях налива, а так же имеющими заземление и устройство контроля цепи заземления, которое должно срабатывать на отключение насосов в случае разрыва цепи заземления;

1.3. Наличие в эксплуатации, на складе ГСМ ООО «Нефтебаза Копейская», системы слива-налива ЛВЖ не исключающей возможность поступления горючих паров и газов в атмосферу при проведении сливоналивных операций;

2. Организационные причины

2.1. Эксплуатация опасного производственного объекта склад ГСМ ООО «Нефтебаза Копейская» без соответствующей лицензии на осуществление конкретно вида деятельности в области промышленной безопасности;

2.2. Ненадлежащее состояние автоцистерны НЕФАЗ 9693-10-01 в части обеспечения соответствующими информационными знаками автоцистерны НЕФАЗ 9693-10-01, указывающие на места ее заземления.

Материальный ущерб: 0,35 тыс.  рублей.

16.11.2015г. на объекте рег. № А56-00991-0001 МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска, при обрезке деревьев, в охранной зоне ЛЭП, произошло разрушение диэлектрических вставок, находящихся между люлькой и рамой крепления люльки к стреле. Находящиеся в люльке электромонтеры (два человека) получили травмы различной тяжести.

Принятые меры:

- Технические причины аварии:

1.2 Разрушение изоляторов в результате ослабления крепления анкерных гаек внутри изоляторов.

2.   Организационные причины аварии.
2.1  Не выполнение специалистами требований Федеральных норм и правил в области

промышленной безопасности
Материальный ущерб: 0,45 тыс.  рублей.

14.12.2015 на пульт диспетчера АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске поступило сообщение о повреждении надземного газопровода низкого давления Ду 144 мм., пролегающего между домами № 56 и № 58 по ул. Ленина пос. Петровский, Красноармейского муниципального  района Челябинской области с выходом газа. Прибывшей в 15: 40 (время московское) бригадой АДС обнаружено, что повреждение газопровода произошло в последствии наезда трактора с цистерной, установленной на прицепе. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. В 15-45 была перекрыта запорная арматура, установленная на газопроводе, обеспечивающим транспортировку газа на данном участке. В результате было отключено от газоснабжения шесть двухэтажных  многоквартирных  домов  50 частных домовладений. Общее количество  составило 166 абонентов.

Материальный ущерб: 100,8 тыс.  рублей.

За отчетный период поступило пять сообщений о групповых несчастных случаев с травмированием 19 человек, из них два произошли в ходе аварий на опасных производственных объектах ЗАО «Карабашмедь» и МП «Горэлектросеть».

08.07.2015 на участке внепечной обработки стали Кислородно-конверторного цеха ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» произошло вскипание металла в ковше с выходом шлака - металлической смеси через борт ковша, в результате чего, подручные сталевара Кулешов В.Е. и Лызлов А.С производившие работы по  очистке рельсового пути установки печь-ковш № 1 позиции № 2 от продуктов плавки получили термические ожоги.

Причины: Нарушение технологического процесса (процесс отдачи в ковш ферросплавов    и    легирующих добавок).

Принятые меры: Обстоятельства несчастного случая проработаны с  работниками ККЦ, ЭСПЦ и доменного цеха ОАО «ММК»; проведен внеплановый инструктаж по охране труда работникам УВОС ККЦ ОАО  «ММК»; разработан регламент действий персонала ВОС при вскипании и  выходе шлакометаллической эмульсии через борт ковша; рассматривается вопрос использования дополнительных СИЗ при выполнении работ при внештатных ситуациях.

15.11.2015 на разливочной площадке МНЛЗ-1 ЭСПЦ-6 ПАО "Челябинский металлургический комбинат" произошёл инцидент на подъёмно-поворотном стенде (ППС) МНЛЗ-1, в результате чего произошёл групповой несчастный случай с тяжёлым исходом с разливщиками стали Яковлевым Александром Александровичем, Нелюбиным Павлом Владимировичем, Панариным Егором Анатольевичем

Обстоятельства несчастного случая: В 01 час 35 минут при стыковке плавок в ЭСПЦ № 6 ОАО «ЧМК», произошел крен ППС со стальковшом в сторону разливочной площадки, выплеск шлака на разливочную площадку, где находились трое разливщиков стали, которые получили ожоги различной степени тяжести.

Расследование несчастного случая продолжается.

25.11.2015 г.  произошел групповой несчастный случай на шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» со смертельным исходом. Проходчики Назаров И.М. и Игамкулов Ф.К. выполняли наряд по креплению  выработки  в блоке № 14 подэтажного штрека 4 горизонта 650 м. При выполнении работ  произошло обрушение горной массы.

Расследование несчастного случая продолжается.

На рисунке показана динамика смертельного травматизма за период январь-декабрь 1996-2015гг.

За 2015 г. на предприятиях  произошло семь о несчастных случаев со смертельным исходом, из них один произошел в ходе аварии (за аналогичный период 2014г. – 9 несчастных случая):

-на объектах горнорудной промышленности произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом,

- на объектах металлургической отрасли –1 несчастный случай со смертельным исходом,

- на объектах при эксплуатации подъемных сооружения – 2  несчастных случая со смертельным исходом,

- на объекте нефтехимической отрасли - 1 несчастный случай со смертельным исходом в следствии произошедшей аварии на объекте ООО "Нефтебаза Копейская".

05.01.2015 в 14-30 на ОАО "Южуралзолото группа компаний" при проходке восстающего блока № 98 на горизонте 600м произошло обрушение породы, в результате чего проходчик Мельников М.Ю. получил травмы несовместимые с жизнью.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Несанкционированный взрыв отказавшего заряда в шпуре  при воздействии на него бурового инструмента,

2.  Отсутствие тщательного осмотра  забоя рудоспуска «восток» блока № 98 после взрывных работ,

3. Отсутствие надлежащего производственного контроля за ведением горных работ на участке «Фланговый».

Принятые меры: Административная приостановка в блоке № 98 горизонта 600 м.

22.02.2015 в 22-53 на руднике с открытым способом разработки месторождения "Малый Куйбас" ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" при выполнении работ по разгрузке породы автомобилем "БелАз" на отвале "Западный" произошло падение автомобиля с площадки отвала (высота около 35 метров) к основанию отвала, в результате падения водитель автомобиля Кашафутдинов З.Ш. получил травмы несовместимые с жизнью.

Причины смертельного несчастного случая:

- Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.

Водитель Кашафутдинов при движении задним ходом не учел наличие  опасного фактора – перепад по высоте, не определил безопасную дистанцию до  предохранительного вала, не принял своевременные меры к снижению скорости в  плоть до полной остановки транспортного средства, что привело к наезду на предохранительный вал с последующим съездом автомобиля по наклонной части  отвала.

Принятые меры: Штрафная санкция на должностное лицо по ст. 9.1 ч. 1  КоАП РФ.

24.05.2015 в 05-00 на разливочной площадке роторной печи РН-5000 плавильного участка ЗАО "Челябвторцветмет" во время разливки алюминия в изложницы произошел несчастный случай с мастером 1 категории Захаровым А.В, в результате пострадавший получил ожоги 3-4 степени тяжести. Скончался в больнице 22.06.2015.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ,

2.  Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест,

3. Не обеспечение работодателем средствами индивидуальной защиты.

Принятые меры: Штрафные санкции на юридическое лицо по ст. 9.1 ч. 1  КоАП РФ и по ст. 9.19 КоАП РФ, штрафная санкция на должностное лицо по ст. 9.1 ч. 1  КоАП РФ.

18.08.2015 в 19-25 в шахте Скиповая ОАО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" при установке заряда из взрывчатых материалов с целью ликвидации зависания руды в рудоспуске горизонта 200/340 взрывник Баязитов С.Н подземного участка взрывных работ и вентиляций. получил отравления газообразными продуктами от проведенных взрывных работ в предыдущую смену.

Причины смертельного несчастного случая:

- Ведение взрывных работ в непроветриваемых загазированных смотровом ходке и смотровом восстающем рудоспуска 200/340 м из-за применения проектного воздуховода для других целей,

- Не проведение должностными лицами участка ВШТ-3 контроля загазирования смотрового ходка и смотрового восстающего рудоспуска 200/340 м после взрывных работ в непроветриваемой выработке с которыми они соединены,

- Отсутствие на руднике нормативного документа, регламентирующего подготовку и ведение взрывных работ в подземных условиях по ликвидации зависания в рудоспуске 200/340 м Западного конвейерного тракта, а также порядка допуска людей к местам производства взрывов,

- Отсутствие производственного контроля со стороны должностных лиц рудника за подготовкой, организацией и проведением взрывных работ на рабочих местах, а также порядка допуска людей к местам взрыва.

Принятые меры: Наложен административный штраф на юридическое лицо по ст.9.1 ч.3 на сумму  500 тыс. рублей.

08.10.2015г. ООО «Строительное управление № 5» при демонтаже башенного крана КБ-408 и укладке его на подкатные тележки произошло опрокидывание монтажной стойки и движение крана, в результате чего колесами подкатной тележки был смертельно травмирован монтажник.

13.10.2015г. ООО «Объединенная сервисная компания» при устранении неисправности тормоза механизма главного подъема мостового крана в Листопрокатном цехе № 4 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», слесарь ремонтник упал с тележки крана на поверхность рольганга с высоты 11,3м, получив травмы не совместимые с жизнью.

Принятые меры: В проведении внеплановой проверки прокуратура Челябинской области отказала. В ноябре 2015г. проведена плановая проверка ОАО «ММК». Административный штраф на юридическое лицо, на сумму 200 тыс. рублей.

За 2015 г. произошел 9 несчастных случая с тяжелым исходом на подконтрольных предприятиях.

18.01.2015г. в 02-30 в листопрокатном цехе № 5 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», при очистке кромкоматалки АПР-2 от обрези металла, правая рука резчика холодного металла Покачалова В.В. была зажата между шпинделем кромкоматалки и опорным подшипником.

Причины несчастного случая:

1. Работа на не отключенном оборудовании.

2. Неудовлетворительная организация производства работ.

Принятые меры: Наложен административный штраф на должностное лицо.

18.04.2015г. в 14-30 в цехе подготовки шихты ОАО "Челябинский металлургический комбинат" в результате несогласованных действий машиниста крана и газорезчика при подготовки вагона к погрузке газорезчик Иванушкин С.А. был прижат грейфером к борту вагона, в результате пострадавший получил травму таза и правого предплечья

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ:

1.1. Нахождение пострадавшего в опасной зоне работы ПС.

1.2. Отсутствие ответственного специалиста на месте производства работ.

2. Нарушение технологического процесса:

2.1. Использование грейфера не по назначению.

2.2. Отсутствие технологической карты (инструкции) по погрузке инвентаря и материалов в полувагон ПС, оборудованным грейфером.

3. Использование пострадавшего для выполнения работ, не обусловленной трудовым договором.

4. Руководство работами с применением ПС руководителем, не аттестованным в качестве специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

5 Отсутствие производственной инструкции для персонала, обслуживающего ПС.

Принятые меры: Наложен административный штраф на должностное лицо.

22.06.2015 в 21-15 на участке № 1 горного цеха ООО "Уралмрамор" при выполнении работ по установки буровой установки для бурения скважин произошло опрокидывание установки с падением с высоты 6 метров бурильщика шпуров Мажитов Р.Р.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ  и нарушение технологии работ;

- 2. Недостаточный уровень осуществления производственного контроля со стороны руководителей и специалистов предприятий за соблюдением требований промышленной безопасности;

3. Низкая дисциплина труда.

Принятые меры: Наложено 2 административных штрафа на должностных лиц.

12.08.2015г. в 19-19 в листопрокатном цехе № 8 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» при порезки рулона металла на полосы на АПР-3 Горюнов И.Н. заметив провисание полосы рулона приступил к операции по устранению провисания. Для этого он, нажав кнопку  снижения скорости полосы, взяв полоску картона в правую руку и стал подкладывать ее под провисающую полосу. Во время выполнения этой операции произошел захват руки полосой с последующим затягиванием Горюнова И.Н. на моталку.

Причины несчастного случая:

- Несовершенство технологического процесса (устранение дефекта «рыхлая смотка»), выразившиеся в недостаточности мер безопасности, исключающих нахождение работника в опасной зоне.

Принятые меры: Наложен административный штраф на юридическое лицо.

23.09.2015г. в 18-00 на участке УКВ карьера «Курасан» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» При чистке лотка от налипшей руды приводной станции ленточного конвейера №2 дробильно-сортировочного комплекса (ДСК), зацепился за болт крепления футеровки крутящегося барабана, которым травмировал левую ногу. Проводится расследование несчастного случая.

По данному несчастному случаю проводится расследование в установленном порядке.

09.10.2015г. на заготовительном участке производства металлоконструкций ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» при установки элемента металлоконструкции на стапель произошло ее опрокидывание, и стропальщик получил повреждение левой голени.

Принятые меры: две штрафные санкции на должностные лица по ст. 9.1 КоАП РФ в сумме по 20 тыс. руб. (всего 40 тыс. руб.).

21.10.2015г. на участке погрузо-разгрузочных работ ст. Буранная ОАО «Александринская горно-рудная компания» при запасовывании каната в неработающий грейфер слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования планками верхней части челюстей грейфера повредило правую ногу.

Принятые меры: материалы расследования переданы в прокуратуру.

24.10.2015г. ООО «Копейский завод изоляции труб» в цехе изоляции стропальщик, управлявший мостовым краном Q=12,5т с подвесного пульта управления, перепутал кнопки управления (вместо опускания нажал перемещение крана) в результате чего был прижат трубами к стеллажу и получил травму.

Принятые меры: Штрафная санкция на должностное лицо по ст. 9.1 КоАП РФ в сумме 20 тыс. руб.

27.11.2015 в здании паровой котельной на паропроводе котлов ГМ-50 ООО "ЗЭМЗ-Энерго" при устранении утечки пара на сальнике дренажного вентиля № 4Д, во время подтяжки сальника вырвало из гнезда буксу дренажа и обдало паром, в результате Карпеня С.И. получил термический ожог паром лица, шеи, грудной клетки, живота, правых верхних конечностей

Причины несчастного случая:

- Неудовлетворительная организация производства работ.

- Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, выявив неисправности в работе технического устройства (утечки пара), начал устранять их самостоятельно,  не сообщив о неисправностях начальнику смены.

- Отсутствует     производственный  контроль за соблюдением  требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта на предприятии ООО «ЗЭМЗ-Энерго».

- Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест,  выразившиеся в   не обеспечении  удобного и безопасного обслуживания арматуры в т.ч. дренажных вентилей паропровода рег. №614 («верхний» паропровод)  котла ГМ-50 ст.№3 в районе задвижек №№27А, 28.

- Отсутствие надлежащего контроля за безопасным производством работ в котельном цехе со стороны должностных лиц.

Принятые меры: Штрафная санкция в отношении юридического лица и в отношении должностного лица по ст. 9.1 КоАП РФ.

Распределение несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходами по виду происшествия позволило сделать вывод о том, что наибольшее количество несчастных случаев произошло по организационным причине, а именно::

-неудовлетворительная (неправильная) организация производства работ,

-неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности,

-нарушение технологической дисциплины, неосторожное или несанкционированные действия исполнителей работ.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

Курганская область

За 12 месяцев 2015 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора, аварий  не зарегистрировано.

08.12.2015 в карьере ООО «ПКЩК «Кварц» (с. Першино Курганской области) автомобиль под управлением слесаря по ремонту автомобилей Кочнева С.Ю. упал в карьер. Межрегиональным отделом горного надзора проводится расследование обстоятельств и причин данного смертельного несчастного случая. Тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2015 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению зарегистрировано 4 инцидента: 3 – по котлонадзору, 1 – по химнадзору.

1) 24.07.2015 в 13 ч. 28 мин. на ОПО Курганская ТЭЦ ОАО КГК (ТЭЦ-1, нагрузка тепловой электростанции 75,0 МВт) после пуска из холодного состояния турбогенератора (далее ТГ) ст. № 6 (находящегося в резерве) и включения его в сеть при переходе с малого байпаса (МБ, предназначенного для пусковых операций и опробования автомата безопасности ТГ) главной паровой задвижки (ГПЗ) ТГ ст. № 6 на главный паропровод ТГ ст. № 6, при открытие ГПЗ – 6 ПТ-2 (входящей в цепь защит турбины, действующих на останов ТГ) произошло заклинивание механизма привода ГПЗ ТГ ст. № 6 (ГПЗ открыта на 30 % и заклинена в этом положении).

23.07.2015 в 22 ч. 51 мин. ТГ ст. № 6 отключен в ремонт, нагрузка станции 75,0 МВт. Причиной заклинивания ГПЗ явилось повреждение (неисправность) подшипника редуктора.

24.07.2015 редуктор ГПЗ ТГ ст. № 6 отремонтирован и ТГ ст. № 6 выведен в резерв.

2) 18.07.2015 ОПО («Площадка главного корпуса» тепловой электростанции), эксплуатируемом ООО «Курганская ТЭЦ» (ТЭЦ-2) из-за неисправности (пропуска в атмосферу перегретого пара) импульсного предохранительного клапана (далее ИПК), установленного на паропроводе высокого давления (далее ПП ВД) котла – утилизатора «Энергоблока ст. № 2». В 07 ч. 28 мин. (в работе «Энергоблок ст. № 1, № 2» эл. нагрузка станции 210 МВт) действием персонала «Энергоблок ст. № 2» остановлен в ремонт (сброс нагрузки до 105 МВт). 19.07.2015 в 00 ч. 15 мин. «Энергоблок ст. № 2» включен в сеть, нагрузка станции восстановлена – 210 МВт.

Причинами неисправности (нарушение герметичности, повреждение уплотнений) ИПК ПП ВД явились: попадание инородных предметов (окалины и т.д.). Продолжительность (время простоя «Энергоблока ст. № 2) потери эл. нагрузки составила 17 часов;

3) В Курганском филиале ООО «САФ-Нева» 20.09.2015 в 7 часов 50 минут в цехе изготовления дрожжей при отборе пробы аммиачной воды концентрации 26% оператором по выращиванию дрожжей Николаевой М.В. был сорван кран-пробоотборник. Оператор работала без средств индивидуальной защиты, нарушила технологию отбора проб. Дежурный слесарь,  надев противогаз, устранил неисправность, смыл водопроводной водой разлив аммиачной воды, в количестве около 5 литров, и проветрил помещение. Оператор Николаева М.В. получила легкое ингаляционное отравление парами аммиака.

4) 07.11.2015 на ОПО Курганская ТЭЦ ОАО КГК в результате нарушения плотности сердечника пароводяного подогревателя сетевой воды (типа ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный), что привело к ухудшению норм качества конденсата (нарушение водно-химического режима) из за технологической невозможности (отсутствие запорной арматуры (не предусмотренной изготовителем) на трубопроводе пара – нижний не отключаемый отбор турбины) остановлен действием персонала турбоагрегат ст. № 7 типа «Т-110/120/130». Простой в состоянии «Ремонт» составил 9 часов.

Все инциденты расследованы комиссиями ОАО «Курганская генерирующая компания», ООО «Курганская ТЭЦ» и ООО «САФ-Нева».

На объектах электроэнергетики за отчетный период произошло 66 инцидентов. Большая часть - 18 инцидентов - произошла из-за поломки оборудования (обрыв провода, сломана траверса, разрушена гирлянда изолятора). Также имеют место: ложное срабатывание защит (10), деревья, выпавшие из лесного массива (14), несанкционированная рубка деревьев (7), неисправность газодожимного компрессора (ТЭЦ-2) (7), гроза (3), аварийное отключение турбогенератора из-за неисправности технологического оборудования (3), потеря каналов связи (2), несанкционированная работа грузоподъемных механизмов в охранной зоне ВЛ (2).

За аналогичный период 2014 года на объектах электроэнергетики произошел 71 инцидент.