# О состоянии аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления  Ростехнадзора

за  12 месяцев 2017г.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 317, 685 |  |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 36 433,5 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 867 | 13 500 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 650, 007 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за электрическими сетями |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 167 800 |  |
| Надзор за тепловыми установками потребителей | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 135,0 |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,119 | 0 |
|  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Расследование проведено Западно-Уральским управлением Ростехнадзора |  |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за тепловыми установками потребителей | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 7 077,127 |  |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Расследование продолжается |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами электро-энергетики, электроустановками потребителей | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 029,1 |  |
| Итого | 18 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 240 309,538 | 13 500,0 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горнорудный надзор | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Надзор за электроустановками потребителей | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Горнорудный надзор | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| Итого: | 32 | 25 | 7 | 8 | 29 | 20 | 31 | 21 | 6 | 4 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

Утрата ВМ

За 12 месяцев 2017 года:

1. Дата выявления утраты ВМ 10.07.2017  11-23 (мск). ООО "АВТ-Урал". На месте производства взрывных работ после распаковки коробки с  детонирующим шпуром было выявлено отсутствие 4 бухт (200м) ДШЭ-12. Детонирующий шнур находился в заводской упаковке.  Распаковку коробки производил взрывник в присутствии лица, под руководством которого выполнялись взрывные работы

2. 16.07.2017 г. в 09 часов 00 минут (московское время) в результате оперативной проверки обращения с взрывчатыми материалами ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" на шахте «Магнетитовая» на горизонте - 610 метра были обнаружены неучтенные взрывчатые материалы в количестве: аммонит 6ЖВ - 56,5 кг., электродетонаторы ЭД-24 - 13 шт., детонирующий шнур ДШЭ - 60 м.

За 12 месяцев 2016 года зафиксирован 1 случай утраты ВМ .

Свердловская область

Аварийность

За 2017  год на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область) произошло 6 аварий. В сравнении  с прошлым 2016  годом – 11 аварий.

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 317, 685 |  |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 36 433,5 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 867 | 13 500 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 650, 007 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за электрическими сетями |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 167 800 |  |
| Надзор за тепловыми установками потребителей | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 135,0 |  |
| Итого | 11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 231 203, 192 | 13 500 |

. 09.02.2017 в 23 - 02  (мск) Надзор за подъемными сооружениями.  "ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат". Обстоятельства: 09.02.2017 на опасном производственном объекте «Цех по производству проката» АО «ЕВРАЗ НТМК» (рег. А54-00438-0010, III класс опасности)   в 23 ч. 02 мин. (московское время) при перемещении 19 бандажей общим весом 9,5 т мостовым краном уч. № 15668 (пролет 25,5 м, грузоподъемность 15/3 т, изготовленного на Узловском машзаводе в сентябре 1969 г.) произошло разрушение металлоконструкций главной балки крана, с последующим падением, разрушением кабины машиниста крана и  опрокидыванием тележки крана.

Причины:

1. Технические причины:

1.1. Заводской брак в виде отсутствия сварного шва в стыковом соединении нижнего пояса в центральной части пролётной балки в районе подвески кабины управления крана.

1.2. Заводской брак в виде нарушения требований пункта 3.4. РД 24.090.97-98 в части: расстояние от диафрагмы до стыка нижнего пояса в центральной части пролётной балки составляет 10мм (при допуске не менее 50мм).

1.3. Заводской брак в применении стали марки СтЗкп при изготовлении вертикальной стенки пролётной балки.

1.4. 31.03.2000 выполнен ремонт наружной вертикальной стенки пролётной балки крана по чертежу №9.71.071 с установкой ремонтной накладки на наружной стенке пролётной балки. Накладка исключила возможность обнаружения усталостной трещины.

2. Организационные причины аварии:

2.1 Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, выразившиеся в отсутствии условий неукоснительного выполнения специалистами АО «ЕВРАЗ НТМК» требований настоящих ФНП, должностных инструкций.

2.2. При проведении частичных и полных технических освидетельствований крана не был обнаружен заводской брак и растущая усталостная трещина с внутренней стороны пролётной балки.

2.3. При проведении экспертиз крана, выполненных специализированными организациями, не был обнаружен заводской брак и растущая усталостная трещина с внутренней стороны пролётной балки.

Экономический ущерб: 13 500 000 рублей.

2. 02.04.2017  в 22-44 (мск)  Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами  ООО "Уральская Свинцовая Компания". Обстоятельства: в 22 часа 30 минуты смена начала выполняла загрузку шихты условно разделанного аккумулятора в роторную коротко-барабанную печь № 2. Через 5 минут после загрузки, примерно в 22 часа 44 минуты произошел взрыв с отрывом крышки печи и выброс шихты с  последующим возгоранием. При этом пострадали 4 человека: 1-смертельно, 2-получили тяжелую травму, 1 легкую травму.

Причины:

Технические причины аварии:

1.  Нарушение технологического процесса плавки свинца, выразившееся в загрузке в печь № 2 свинецсодержащей шихты с высоким содержанием влаги и не проведении процесса выдержки шихты, загруженной в печь № 2, в течение 15-20 минут, что привело к образованию в рабочем пространстве печи водорода в количестве превышающем нижний концентрационный предел его воспламенения в воздушной среде (4,0%, об.), который, в сочетании с воздухом, образовал в рабочем пространстве печи взрывоопасную смесь.

Организационные причины аварии:

1. Неудовлетворительная организация производства работ;

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда и  промышленной безопасности.

Прочие причины аварии:

1. Отсутствие защитных приспособлений (ограждений, специальных защитных экранов и т.п.), пульта управления печи № 2, что привело к травмированию работников ООО «УСК» при аварии.

Экономический ущерб: не произведен, в связи с отказом ООО «УСК» в предоставлении сведений.

3. 18.05.2017  в 10:51 (мск)  Надзор за электрическими сетями. ООО «ЕвразЭнергоТранс», филиал г. Нижний Тагил. Обстоятельства: 18.05.2017г. по наряду-допуску для работы в электроустановках на ОРУ-110 кВ, яч. № 1 ВЛ 110 кВ НТМК-Тагил-1, портал ЛР проводился текущий ремонт ВЧ заградителей подвесной изоляции бригадой в составе 4 человек.

18.05.2017г. в 10-51на ПС 110 кВ НТМК произошла авария, связанная с отключением 2 СШ 110 кВ действием ДЗШ в условиях ремонта  1 СШ 110 кВ и приведшая к выделению ТЭЦ НТМК (установленная мощность станции – 149,9 Мвт) на изолированную от ЕЭС России работу, с избытком генерирующей мощности. В 13-25 ТЭЦ НТМК синхронизирована с ЕЭС России. При этом пострадало 2 человека. Электромонтёр Сахаров А.В. - тяжелая степень,     электромонтёр  Клестов А.А.  -  лёгкая степень.

Причины:

Организационные:

1. Причины введенного запрета АПВШ 110 кВ при работе ДЗШ 110 кВ на ПС 110 кВ НТМК не установлены.

2. Причинами аварийного отключения 2СШ 110 кВ на ПС 110 кВ НТМК явились:

- Ошибочные действия собственного ремонтного персонала при выполнении ремонтных работ в яч. ВЛ 110 кВ Тагил - НТМК 1.

-  Неудовлетворительная организация выполнения работ: неправильные действия оперативного персонала ПС 110 кВ НТМК при организации допуска бригады в яч. ВЛ 110 кВ Тагил - НТМК 1.

3. Причиной отделения ТЭЦ НТМК на изолированную от Энергосистемы работу на нагрузку АО «ЕВРЗ НТМК», подключенную к ГРУ 6 кВ ТЭЦ НТМК, явилось аварийное отключение 2СШ 110 кВ (в условиях ремонта 1СШ 110 кВ) на ПС 110 кВ НТМК.

Экономический ущерб: нет

4. 30.05.2017  12:56 (мск)  Надзор за подъемными сооружениями. АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского. Обстоятельства:  при работе мульдо-завалочного крана рег. № 50876 в мартеновском цехе АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" произошел обрыв грузового каната и падение кабины с высоты около метра, в результате чего машинист крана Гаев В.Е. получил тяжелую травму.

Причины:

Комиссия считает, что причиной аварии мостового мульдо-завалочного крана (per. №50876) явился обрыв грузового каната главного подъема (заключение экспертной организации ООО «ИТЦ» от 17.07.2017 № С'в-241876). Наличие недопустимых дефектов грузового каната, которые не были выявлены при приемке и проведении периодических осмотров крана.

Технические:

1. Эксплуатация грузового каната механизма главного подъема с недопустимыми дефектами.

2. Эксплуатация грузового каната механизма главного подъема без смазки.

Организационные:

1. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, выразившиеся в отсутствии условий неукоснительного выполнения специалистами АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» требований ФНП по ПС, должностных и производственных инструкций.

Экономический ущерб: 44 768 руб.

5. 03.06.2017 в 18-23(мск). Надзор за электрическими сетями. АО "ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат". Обстоятельства: 03.06.2017 в 18-23 произошла полная потеря диспетчерской связи (основной и резервный каналы ДК 1 и ДК 2) и передачи телеметрической информации (основной и резервный каналы ТМ1 и ТМ2) между ТЭЦ НТМК (установленная мощность 149.9 МВт) и диспетчерским центром филиалом АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ.

Непосредственной причиной прекращения информационного обмена между ТЭЦ НТМК и Свердловским РДУ стали аварии в сетях операторов связи (провайдеров) ПАО «Вымпелком» и АО «Транстелеком», произошедшие в период прохождения по территории Свердловской области сильного грозового фронта.

Экономический ущерб: нет

6. 03.06.2017 в 18-25(мск). Надзор за электрическими сетями. АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского. Обстоятельства: 03.06.2017 в 18-25 при прохождении по территории Свердловской области сильного грозового фронта произошли отключения ряда ВЛ 110кВ, образующих электрическую связь ТЭЦ УВЗ (уст. мощность станции - 128МВт) с Единой энергетической системой России и приведшие к двукратному выделению ТЭЦ УВЗ на изолированную от ЕЭС России работу, со сбалансированной нагрузкой.

Причиной выделения ТЭЦ УВЗ на изолированную от ЕЭС России работу на нагрузку, подключенную к ГРУ 6 кВ электростанции, стало аварийное отключение всех линий электропередачи 110 кВ, отходящих от ОРУ 110 кВ ТЭЦ УВЗ. Отключения произошли в результате воздействия на оборудование линий электропередачистихийных явлений (очень сильный ветер, гроза).        Описание организационных причин: Пережог и обрыв шлейфов на двухцепной отпаечной опоре №16 ВЛ 1 10 кВ Вязовская - УВЗ 1,2 с отпайкой на ПС 1 10 кВ Пластмасс в результате падения оборванного грозозащитного троса в пролете опор №1-2 отпайки на ПС 110 кВ Пластмасс по причине удара молнии. Описание технических причин: 1.Падение железобетонных опор №2. 3, 5. 6ВЛ 1 10 кВ Вязовская - УВЗ 4 с отпайкой на ПС 110 кВ Лучистая под действием сильных порывов ветра; 2. Излишняя работа ДФЗ ВЛ 110 кВ Вязовская — УВЗ 2 с отпайкой на ПС 110 кВ Пластмасс при внешнем коротком замыкании.

Травматизм

За 12 месяцев  2017  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошло 18 несчастных случаев: 15 со смертельным исходом,  в результате  которых 15 человек получили  смертельную травму и 5 групповых несчастный случая, при  которых 2 человека получил смертельную травму, 7 человек травмы тяжелой степени и 3 человека легкой степени тяжести. Для сравнения    в  2016 году произошло 21 несчастный случай:   19 - со смертельным исходом, в результате  которых 21 человек получили  смертельную травму. А так же в 5 групповых несчастных случаях пострадало 5 человек со смертельным исходом и 7 человек получили травмы различной степени тяжести. По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин.

Лица, ответственные за допущенные несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям,  к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также были направлены на внеочередную аттестацию в Центральную или Территориальную аттестационные комиссии.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Горнорудный надзор | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Надзор за электроустановками потребителей | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Итого: | 21 | 19 | 5 | 6 | 19 | 15 | 21 | 15 | 5 | 2 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

1. 18.01.2017 в Надзор за подъемными сооружениями. ООО НПП «Ресурс» произошел групповой несчастный случай на территории, принадлежащей АО «ЕВРАЗ НТМК». При выполнении работ по монтажу кран-балки был произведен подъем несущей балки автомобильным краном с использованием текстильных стропов. При этом в результате разрушения текстильных стропов произошло падение несущей балки на вышку с находящимися на ней двумя работниками ООО НПП «Ресурс», в результате чего произошло падение вышки и двух работников на бетонный пол, один из которых получил тяжелую травму, второй легкую.

Причины: неудовлетворительная организация производства работ, а также неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

2. 06.03.2017г. Надзор за электроустановками потребителей. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Обстоятельства: при подготовке рабочего места на яч.5 фидера 6кВ РУ-6кВ ПС-10 по неустановленной причине электрослесарь Диянов Денис Александрович (1981 год рождения, 35 лет) прикоснулся рукой к токоведущим частям, находящимся под напряжением 6 кВ. В результате прикосновения Диянов Д.А. получил электротравму со смертельным исходом.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ;

2 Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в допуске пострадавшего к работе без проведения внепланового инструктажа в уста¬новленном законодательством порядке;      3.5.3 Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в самовольном

изменении объемов задания, определенных нарядами-допусками;

3. 06.03.2017г. около 15-00 (мск). Надзор за электроустановками потребителей. ООО "Карьер Полуночный". Обстоятельства: на территории ремонтно-механических мастерских на комплектной трансформаторной подстанции было обнаружено тело гл. энергетика Анисимкова С.Г. (57 лет) без признаков жизни, после этого вызвали медработников, которые зафиксировали смерть работника.

Причины:

Основная:

1. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08) выразившаяся в том, что:

1.1 Работа в действующей электроустановке проводилась единолично, без оформления наряда- допуска или распоряжения и проведения соответствующих организационно-технических

мероприятий;

1.2 Самовольное выполнение работ в действующей электроустановке (комплектная трансформаторная подстанция КТГ1-250- 6/0,4 №1264. 1987 года выпуска).

1.3 Неприменение главным энергетиком Анисимковым С.Г. средств защиты, выразившееся в выполнении работ в действующей электроустановке без использования средств защиты от поражения электрическим током, не применение электрозащитных . средств указателей напряжения, диэлектрических перчаток, диэлектрических бот, ручной изолирующий инструмент, вследствие случайного прикосновения Анисимков С.Г. получил поражение электрическим током(электрометка на 1-ом пальце левой кисти).

Сопутствующая:

2. Нахождение пострадавшего на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (код 013.01).

3 Допуск работника без прохождения периодического медицинского осмотра с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

4.Допуск к исполнению трудовых обязанностей работника не прошедшего в установленном порядке обучения по охране груда и проверку знаний требований охраны труда.

4. 02.04.2017  в 22:44 (мск). В результате аварии. Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. ООО "Уральская Свинцовая Компания". Обстоятельства: 02 апреля 2017 года, приблизительно в 22 часа 30 минуты смена начала выполняла загрузку шихты условно разделанного аккумулятора в роторную коротко-барабанную печь № 2. Через 5 минут после загрузки, примерно  в 22 часа 44 минуты произошел взрыв с отрывом крышки печи и выброс шихты с последующим возгоранием. Пост охраны вызвал бригаду скорой помощи, наряд полиции и пожарную охрану. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть Хакимова А.Р.; тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, травма правого глаза, открытый перелом лобной кости, обширные раны лица Зимина Р.А; термический ожог I-II степени 3-4% лица правой верхней конечности Шамардину А. В.;  термический шок II степени и термический ожог I-III степени 20% лица волосяной части головы, правой верхней конечности, множественные ушибленные раны лица Хапитову Н.Х

Причины:

1.°Нарушение технологического процесса плавки свинца (код 005), выразившееся в загрузке № 2 со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) в печь свинецсодержащей шихты с высоким содержанием влаги и не проведении процесса  выдержки шихты, загруженной в печь № 2, в течение 15-20 минут, что привело к образованию в рабочем пространстве печи водорода, в количестве превышающем нижний концентрационный  предел его воспламенения в воздушной среде (4,0%, об.), который, в сочетании с воздухом, образовал в рабочем пространстве печи взрывоопасную смесь.

2.°Неудовлетворительная организация производства работ (код 008), выразившаяся:

-в неукомплектованности штата работников опасного производственного объекта «Цех по производству свинца и сплавов» на участке восстановительной плавки свинца обученным и квалифицированным персоналом;

-в ненадлежащем контроле требований на влажность и взрывобезопасность, предъявляемых к шихтовым материалам (лому «УРА»);

-в недостатках технологической инструкции ТИ 04-01-2015 «Получение чернового свинца методом восстановительной плавки при использовании коротко-барабанной печи», в соответствии с которой эксплуатировалась печь ПКРС-12 № 2, которая не содержит требований по подготовке и просушке шихтовых материалов перед загрузкой их в печь и рабочей инструкции № 1 «Процесс восстановительной плавки в печи роторной коротко-барабанной ПКРС-12», раздел 7.3. которой не соответствует «Инструкция по выполнению технологической операции сушки» от 02.02.2016;

-в отсутствии защитных приспособлений (ограждений, специальных защитных экранов и т.п.) пульта управления печи № 2;

-в неудовлетворительной организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением работниками ОП «Верхний Тагил» ООО «Уральская свинцовая компания» требований промышленной безопасности, предъявляемых «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656, к материалам, загружаемым в печи ПКРС-12.

3.°Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда и

промышленной безопасности (код 010), выразившиеся:

-в допуске к руководству работами на участке восстановительной плавки свинца мастера Зимина Р.А., не имеющего высшего образования по профессиональному профилю, не прошедшего обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда и не прошедшего в установленном порядке аттестацию по основам промышленной безопасности (область аттестации А.1.);

-в допуске к самостоятельному производству работ плавильщика Шамардина А.В., подсобного  рабочего Хайитова Н.Х., подсобного рабочего Хакимова Р.А. без обучения по охране труда и  проверки знаний требований охраны труда и производственных инструкций;

-в допуске к самостоятельной работе главного инженера ООО «УСК» Бартеньева Н.С., начальника цеха по механической обработке аккумуляторов ОП «Верхний Тагил» ООО «УСК» Здоровцева  А.С., главного технолога ООО «УСК» Русановской Т.В. не прошедших в установленном порядке  обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, а также аттестацию по основам промышленной безопасности и специальным вопросам  промышленной безопасности в металлургии.

5. 22.04.2017 в 08-15 (мск) Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами.  ОАО "Серовский завод ферросплавов". Обстоятельства: 22.04.2017 в смену с 7:00 до 17:00, шихтовщик цеха щихтоподготовки Горева Н.И. осуществляла контроль за наполнением бункеров плавильных печей ПЦ № 2 шихтовыми материалами, на отметке + 22,0м. здания плавильного цеха № 2. после наполнения одного из бункеров плавильной печи № 16, около 10 часов 05 минут бригадир шихтового двора цеха шихтоподготовки сделал запрос по рации шихтовщику о заполнении бункера, ответа не получил. В 10 часов 15 минут бригадир шихтового двора поднялся на отметку + 22,0м. здания плавильного цеха № 2, и обнаружил шихтовщика Гореву Н.И. зажатой между решеткой бункера и противопыльным укрытием сбросного направляющего рукава автостеллы № 55 тренспортера № 11, без признаков жизни.

Причины:

- Неудовлетворительная организация производства работ;

- Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.

6. 08.05.2017 в  06-15 (мск) Надзор за подъемными сооружениями. ООО "Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг". Обстоятельства:  При кантовании секции мачты вышки БУ при помощи мостового крана рег.№ 57368, зав. № 1400 произошло падение секции на стропальщика Колмагорова А.В.

Причины:

Основная:

1. Производилось перемещение в горизонтальном направлении крюковой обоймы со съёмными грузозахватными приспособлениями предварительно не поднятыми выше встречающегося на пути предмета - секиии вышки №3.

Сопутствующие:

2. Неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (ПСрег. № 57368). выразившееся:

2.1.  Проводилась расстроповка (отцепление стропов) секции вышки №3 до полной ее установки (т.е. прихватки 4-х распорок с последующей их обваркой) при отсутствии на месте производства работ специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

2.2.  Не обеспечена разработка ППР на проведение операции кантования секции вышки

2.3. Допускалась эксплуатация ПС рег. №57368 без проведения своевременно экспертизы промышленной безопасности.

2.4. Допускалась эксплуатация ПС рег. № 57368 без получения предложения комиссии о возможности его пуска после смены эксплуатирующей организации (для ПС отработавшего срок службы).

3. Отсутствие должного контроля за безопасным осуществлением технологических процессов, а также за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ на производственном участке сборки сварки металлоконструкции №3. иеха №343.

7. 18.05.2017  в 10:51 (мск)  Надзор за электрическими сетями. ООО «ЕвразЭнергоТранс», филиал г. Нижний Тагил. Обстоятельства: по наряду-допуску для работы в электроустановках №33 от 18.05.2017 на ОРУ-110кВ, яч. №1 ВЛ 110кВ НТМК-Тагил-1, портал ЛР, проводился текущий ремонт ВЧ заградителей, подвесной изоляции бригадой в составе 4 человек. Около 11-00 проводились работы с применением автогидроподъемника, при этом электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи Сахаров А.В. и Клестов А.А. находились в люльке подъемника. В процессе работ было допущено приближение люльки подъемника к токоведущим частям, находящимся под напряжением 110кВ со стороны второй системы шин. Произошел пробой на металлические части подъемника, при этом образовавшейся электродугой Сахаров  и  Клестов получили ожоги. (В КСИ не заносится)

Причины:

Причиной отделения ТЭЦ НТМК на изолированную от Энергосистемы работу на нагрузку АО «ЕВРЗ НТМК», подключенную к ГРУ 6 кВ ТЭЦ НТМК, явилось аварийное отключение 2СШ 110 кВ (в условиях ремонта 1 СШ 110 кВ) на ПС 110 кВ НТМК.

Описание организационных причин:

Причинами аварийного отключения 2СШ 110 кВ на ПС 110 кВ НТМК явились:

1.	Ошибочные действия собственного ремонтного персонала при выполнении ремонтных работ в яч. ВЛ 110 кВ Тагил - НТМК 1.

2.	Неудовлетворительная организация выполнения работ: неправильные действия оперативного персонала ПС 110 кВ НТМК при организации допуска бригады в яч. В Л 110 кВ Тагил-НТМК 1.

Причины введенного запрета АПВШ 110 кВ при работе ДЗШ 110 кВ на ПС 110 кВ НТМК не установлены.

8. 07.07.2017 09:50 (мск)  Надзор за подъемными сооружениями. ООО "Сибирское месторождение гранитов". Место происшествия: Карьер по добыче гранитных блоков забой № 1. Работник, привлеченный по договору подряда Юрасов Дмитрий Владимирович 1971г.р. получил смертельную травму  при  падении из кузова автосамосвала.

Причины:

Основные причины:

1. Перемещение грузового самосвала с места погрузки краном при нахождении в кузове человека и незаконченной погрузке установки АКМ в кузов самосвала.

2. Опускание груза (установки АКМ) в грузовой самосвал при нахождении людей в кабине самосвала.  Сопутствующие причины:

3. Неудовлетворительная организация производственного контроля при эксплуатации опасного производственного объекта, выразившаяся в следующем:

3.1. Проведение работы по перемещению груза (установки АКМ) при отсутствии схемы строповки не под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.

3.2. Крану не проведена экспертиза промышленной безопасности с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. 3.3. Выдано разрешение на эксплуатацию крана, не поставленного на учет в Уральском управлении Ростехнадзора.

9.  09.07.2017 18:50 Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Севуралбокситруда". Обстоятельства: подземный машинист электровоза  5 разряда  Варюхин Н.Ф. был прижат электровозом, сошедшим с рельсового пути, к трубопроводам в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- отсутствие контроля за соблюдением требований Регламента «Эксплуатации технологического транспорта в условиях шахт ОАО «СУБР» лицами горного надзора АО «Севуралбок-

ситруда»

- несоблюдении машинистом электровоза требований Регламента «Эксплуатации технологического транспорта в условиях шахт ОАО «СУБР»: запрет сходить с электровоза на ходу и о

немедленной остановке при красном свете светофора.

2. Прочие причины:

- отсутствие организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации технологического транспорта - отсутствие ежесменного контроля за наличием и исправностью знаков безопасности и предупредительных надписей и плакатов на ЮПШ гор.-1130 м. в районе кольцевого объезда: сигнальных знаков, указывающих пересечения путей, необходимость и величину ограничения скорости, информационных знаков с надписью «Берегись локомотива».

- рабочее место машинистов электровозов в течение смены не осмотрено техническим руководителем смены.

10. 13.07.2017 г. в 19-55 час Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Севуралбокситруда" на шахте "Ново-Кальинская" шахтоуправления «Кальинское». Обстоятельства: на горизонте -950 м в БДО № 1 (буро-доставочный орт) при выполнении работ произошло обрушение кровли, в результате чего  Дружинин Александр Александрович 1972г.р. ГРОЗ 5 разряда оказался под завалом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- несоответствии паспорта крепления металлической арочной крепью БДО-1 (ПК-АК-БДО. утвержденного главным инженером шахты «Ново-Кальинская» 31.03.2017 года) фактическим параметрам ранее пройденной выработки и несоблюдению требуемых зазоров (не менее 0.5 м с каждой стороны) между креплением выработки и погрузо-доставочной машиной (до 0.4 м).

- отсутствии в пояснительной записке к паспорту крепления ПК-АК-БДО мероприятий, учитывающих специфические особенности системы разработки по креплению и управлению кровлей выработки и очистного пространства

- не принятии мер по недопущению производства работ в БДО №1, закрепленного без учета

конкретных фактических параметров ранее пройденной выработки с нарушением установки металлической арочной крепи не учтены фактические размеры горной выработки БДО №1 (конструкция арочной крепи изготовлена д:ш большего сечения), местами отсутствуют вторые скобы (замки), предусмотренные паспортом крещения, стойки не заглублены.

2. Прочие причины:

- отсутствие надлежащего контроля за соблюдением рабочими действующих правил и инструкций по охране труда.

- отсутствуют инструкции по безопасному производству выполняемых горнорабочими работ при этажно-камерной системе разработки.

11. 26.07.2017 01:55 Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат".Обстояельства: производился демонтаж верхней дробящей плиты щековой дробилки участка дробления №1 Высокогорского обогатительного цеха. Слесарь-ремонтник цеха по ремонту оборудования (далее ЦРО) Рахимов Ядъгар Махмутович, находясь в дробящей зоне щековой дробилки, произвел строповку верхней дробящей плиты. Находящийся на верхней площадке дробилки, сварщик ЦРО Крупочкин А.А. увидел, что плита сдвинулась и придавила Рахимова Я.М. Крупочкин А.А. немедленно дал команду остановить работы. Бригада ЦРО под руководством мастера Устьянцева А.О. освободила пострадавшего и вытащила его на пластинчатый питатель дробилки. Прибывшая в 02 часа 20 минут на место происшествия фельдшер здравпункта приступила к оказанию первой медицинской помощи. В 02 часа 35 минут, прибывшие на место происшествия,	врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ и организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, выразившейся:

1.1. в не выполнении мероприятий по обеспечению безопасного производства работ по демонтажу дробящей плиты, что повлекло ее падение на пострадавшего.

1.2. в нахождении работника в опасной зоне.

1.3. в нахождении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

2. Проект организации работ на ремонт щековых дробилок УД-1,2: ДСУ-3 ВОЦ:

УДЛАЦ не в полной мере соответствует требованиям правил безопасности.

3. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

12. 02.08.2017 года, 07:45 Надзор за электроустановками потребителей ООО «Управляющая компания «ТЭН» в здании ТРЦ «Алатырь» г. Екатеринбурга, ул. Малышева, 5 в помещении ГРЩ 1.1 (закрытое техническое помещение, имеющее одну входную металлическую дверь с одним врезным механическим замком) техником Емельяновым Е.С. был обнаружен сотрудник Николаев В.К. у электрического шкафа. Причины смерти неизвестны. На место происшествия была вызвана скорая помощь.

Причины:

1. Недостатки в организации и подготовке работников по охране труда (код 010.02), выразившиеся в допуске к самостоятельной работе без проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда у пострадавшего;

2. Недостатки в организации рабочих мест (код 009). выразившиеся в отсутствии порядка выдачи ключей от действующих электроустановок, в том числе от ГРЩ, где попал по воздействие электрического тока пострадавший;

3. Недостаточный контроль за действиями дежурного электромонтера (код 015), выразившийся в нахождении пострадавшего без предусмотренной типовыми отраслевыми нормами спецобуви, отсутствии должного контроля за безопасным выполнением работ дежурными электромонтерами.

13. 24.08.2017, в 14.30 групповой со смертельным исходом. Надзор за электроустановками потребителей Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский метрополитен"

Обстоятельства: 24.08.2017 в 14-30 начальник службы электроснабжения А.Г. Шулятиков и электромеханик службы электроснабжения К.С. Мехоношин пошли в помещение РУ 10 кВ трансформаторной подстанции (ТП) 4951 инженерного корпуса для уточнения необходимости производства переключений, которые должны были производиться 28.08.2017 по заявке старшего электромеханика участка АВР В.В. Брызгалова. По требованию А.Г. Шулятикова  К.С. Мехоношиным было произведено отключение шинного разъединителя масляного выключателя фидера 1 (ШР МВ Ф-1). После этого А.Г. Шулятиков открыл дверцу ячейки МВ Ф-1. К.С. Мехоношин находился рядом, но действий А.Г. Шулятикова не видел, так как в этот момент отвернулся.

По словам  К.С. Мехоношина в тот момент, когда он поворачивался к А.Г. Шулятикову, он увидел, что А.Г. Шулятиков занес руку в ячейку. К.С. Мехоношин увидел вспышку, непроизвольно закрыл лицо рукой. Очнулся К.С. Мехоношин на улице на расстоянии около 2 м от входа в РУ. А.Г. Шулятикову- смертельно, К.С. Мехоношин –степень тяжести отнесена к легкой.

Причины:

Неудовлетворительная организация производства работ в службе электроснабжения ЕМУП «Метрополитен», что выразилось:

• в нарушении порядка выполнения работ в электроустановках ответственным за электрохозяйство, начальником службы электроснабжения А.Г. Шулятиковым. а именно нахождении его при осмотре электроустановки вблизи (менее 0.6 метра) от неогражденных токоведущих частей электроустановки, в выполнении им во время осмотра оперативных переключений и операций по отключению/включению коммутационных аппаратов в ячейке MB Ф-1 без права оперативного обслуживания электроустановок, чем нарушены требования ст.212 Трудового кодекса РФ. п. 2.5, 3.1. 3.9. 3.3. 3.6. 4.2. 4.7. 19.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

• в отсутствии контроля со стороны должностных лиц ЕМУП «Метрополитен» за соблюдением требований безопасной эксплуатации электроустановок, чем нарушены требования ст.212 Трудового кодекса РФ. п. 1.2. 1.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

14. 29.08.2017, в 11-30, Надзор за подъемными сооружениями. МУП ЖКХ «Теплосеть». Обстоятельства: По адресу:  г. Туринск, ул. Путейцев, при укладке в траншею бетонных желобов автомобильным краном вблизи воздушной линии электропередачи металлоконструкция крана оказалась под электрическим напряжением, в результате рабочий Лопаткин А.Ю., державшийся за канатные стропы, оказался под напряжением, получив при этом смертельную травму.

Причины:

неудовлетворительная организация производства работ, а также неудовлетворительная орга-низация и осуществление производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

15. 31.08.2017  в 08-05 Надзор за электроустановками потребителей.  ЗАО "Барамист-Урал" Филиал "Уктус". Обстоятельства: в 08 час. 05 мин.( мск) обнаружен в ячейке 10 кВ № 7 в сидячем положении электрик Катаев А.А. Задание на производство работ в РП -  536  электрику Катаеву А.А не выдавалось. Электрик Катаев А.А. самовольно с неопределенной целью вошел в РУ-10 кВ  РП 536. Дальнейшие действия не известны.

Акт расследования б/н от 28.12.2017.

Основной причиной является нарушение персоналом производственной дисциплины, невыполнение организационных и технических мероприятий, ошибочные действия персонала.

17.09.2017 приблизительно в 14-00 (мск) Надзор за электроустановками потребителей. ООО «Экономный» г. Лесной. Обстоятельства: в 5 этажном здании, расположенном по адресу г. Алапаевск, п. Заря, ул. Полевая, 5а (является собственностью ООО «СВМ Групп») произошел смертельный несчастный случай с сотрудником ООО «Экономный» электромонтером  Елтышевым А.А. (07.12.1963г.р.). ООО «Экономный» арендует в указанном здании 2 помещения первого этажа, а также второй и третий этажи. Работник ООО «Экономный», находясь на первом этаже здания, на территории не арендуемой ООО «Экономный», не выполняя своих трудовых обязанностей, не выполняя каких либо поручений работодателя, погиб предположительно при попытке хищения силового кабеля из распределительного щита принадлежащего ООО «СВМ Групп».

Случай снят с учета решением заместителя руководителя Ростехнадзора от 06.10.2017 №10-00-08/1263-сл

16. 18.10.2017  7-25 Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами АО "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания". Обстоятельства: Слесарь-ремонтник Колчев Н.Т. при производстве работ по подготовке к ремонту мельницы № 6 упал с высоты 5 м. Получил ЧМТ несовместимую с жизнью.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- отсутствии производственного контроля за проведением подготовительных работ на шаровой мельнице №6 со стороны руководства предприятия и подразделения;

- отсутствии в рабочей инструкции слесарю-ремонтнику 5 разряда РИ 111А-36.09-2015 требований безопасности по порядку организации и действий персонала по разлюковке шаровой мельницы;

- проведении подготовительных работ на шаровой мельнице №6 в отсутствии лица, ответственного за правильную организацию и безопасное производство работ;

- отсутствие Порядка организации работ повышенной опасности.

2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, выразившиеся в отсутствии контроля со стороны руководства предприятия за применением погибшим СИЗ - страховочной привязи при нахождении на высоте на участке подготовки шихты-1 при выполнении работ по разлюковки мельницы № 6.

10.11.2017  11:45 Надзор за предприятиями химического комплекса. ПАО "Уралхимпласт". Обстоятельства: 10.11.2017 г. в период с 08 часов 55 минут до 09 часов 05 минут в цехе 11 (цех по производству карбамидно-формальдегидного коннцентрата КФК-85 и формалина) на прицеховой территории при плановом обходе скончалась аппаратчик окисления цеха 11 Мисюра Оксана Валерьевна. Обнаружила Холкина И.М. 10.11.2017 в 11 часов 45 минут.

Причины:

Смерть Мисюра О.В. наступила вследствие общего заболевания - цереброваскулярной болезни в виде базального субарахноидального кровоизлияния, осложнившегося отеком головного мозга (согласно выписке из акта судебно-медицинского исследования трупа Мисюра О.В. №2347 от 13 ноября 2017 г).

Направлено письмо от 26.12.2017 №ФС 15-00-07/1554 в Ростехнадзор  о снятии случая с учета.

17. 05.12.2017 в 14-35 Надзор за оборудованием, работающим под давлением. филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». Обстоятельства: При проведении манипулирования с запорной арматурой ПВД гр.А энергоблока ст.№11 произошло разуплотнение сальника впускного клапана. При этом произошел выброс пароводяной смеси. Пострадал  главный специалист по эксплуатации тепломеханического оборудования Бабинов А.Н., начальник смены котлотурбинного цеха Тиссен В.Б.

Причины:

1. Установлен факт неполного соответствия требований инструкции по эксплуатации ПВД требованиям инструкции завода-изготовителя в части мероприятий по поиску причин снижения температуры за обратным клапаном: не проведение ревизии данного устройства в соответствии с требованиями инструкции  в случае устранении  причины снижения температуры подогрева питательной воды за обратным клапаном, а проведение операций по отключению-включению ПВД.

Некачественное проведение ремонта впускного клапана (марки Т-466)  ВИФР 494.351.009 ПС, 1994, РФ АО «Красный Котельщик», а так же не качественно выполнен контроль ремонтных работ со стороны технического ассистента «ПАО Энел Россия» филиал «Среднеуральская ГРЭС».

18. 07.12.2017 в 20:45. Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. АО "Севуралбокситруда". Обстоятельства: при транспортировке горной массы по восстающему 7 сев гор-980 м из забоя БРШ-3 гор-980 м, погрузочная машина TORO № 41, которой управлял проходчик Анищенко В.Е., потеряла управление и скатилась по восстающему 7 сев. Проходчик Проценко Н.В., который производил навеску скреперных тросов на восстающем 7 сев, услышав шум скатывающейся ПДМ, побежал вниз по восстающему и упав, получил травму спины. Анищенко В.Е и  Проценко Н.В получили тяжелые травмы.

Расследование не завершено.

19. 08.12.2017  в  18:22  Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. АО "Севуралбокситруда". Обстоятельства: На шахте «Кальинская», в 3 смену при осмотре места производства работ по дроблению крупногабаритных кусков горной массы взрывным способом на панельном штреке отметки -1001,4 блока 9 сев. гор-1040м в результате динамического проявления горного давления с энергией 1,4х10 в 5 степени Дж, произошел выброс кусков горной массы с кровли и стенок выработки. В 18:35 час. горный мастер Лазарев Р.В. сообщил диспетчеру шахты Гаряеву Х.Р. о ЧП и пошел обследовать место происшествия на наличие пострадавших.

В 19:15 час. Лазарев Р.В. под завалом обнаружил мастера-взрывника Мотолыго О. М., сообщил диспетчеру Гаряеву Х.Р., который вызвал скорую помощь. Лазарев Р.В. при помощи 2-х рабочих приступил к разбору завала.  В 19.30 час. пострадавший был освобожден от горной массы и вытащен из завала, без признаков жизни. В 20.30 час. Мотолыго О.М. был поднят на поверхность. Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

Расследование не завершено.

Утрата ВМ

За 2017 год:

1. Дата выявления утраты ВМ 10.07.2017  11-23 (мск). ООО "АВТ-Урал". На месте производства взрывных работ после распаковки коробки с  детонирующим шпуром быпо выявлено отсутствие 4 бухт (200м) ДШЭ-12. Детонирующий шнур находился в заводской упаковке.  Распаковку коробки производил взрывник в присутствии лица, под руководством которого выполнялись взрывные работы.

Причины: причиной случая утраты ВМ явилось несоответствие упаковочной тары требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе», принятого решением Совета Евразийский экономической комиссии от 20.06.2012 № 57. Упаковочная тара ДШЭ-12 партии № 165-16 допускает несанкционированное вскрытие заводской упаковки, а именно снятие полипропиленовых обтягивающих лент, открывание дна ящика и изъятие продукции с последующим приведением упаковки в первоначальное состояние. Несанкционированное вскрытие заводской упаковки было произведено в качестве эксперимента на складе ВМ ООО «АВТ-Урал» в присутствии членов комиссии и работников склада ВМ.

2. 16.07.2017 г. в 09 часов 00 минут (московское время) в результате оперативной проверки обращения с взрывчатыми материалами ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" на шахте «Магнетитовая» на горизонте - 610 метра были обнаружены неучтенные взрывчатые материалы в количестве: аммонит 6ЖВ - 56,5 кг., электродетонаторы ЭД-24 - 13 шт., детонирующий шнур ДШЭ - 60 м.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с ВМ;

2. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за правильностью учета, выдачи, хранения, транспортирования и расходования ВМ;

3. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в выдаче со склада ВМ шахты «Магнетитовая» не маркированных электродетонаторов.

Совещание обращает внимание руководство ОАО «ВГОК» на низкую производственную дисциплину исполнителей работ и должностных лиц, а также неэффективный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при обращении с взрывчатыми материалами промышленного назначения.

За 2016 год утрат ВМ не зафиксировано.

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за 12 месяцев 2017г. зарегистрировано сообщений:

- два об аварии, произошедшей на поднадзорном предприятии Челябинской области (за аналогичный период 2016г. – 6 аварий на предприятиях Челябинской области),

- два о групповом несчастном случае с травмированием 6 человек (за аналогичный период 2016г. – 2 групповых несчастных случая с травмированием 6 человек),

- четыре о несчастном случае со смертельным исходом (за аналогичный период 2016г. – 7 несчастных случая),

- пятнадцать о несчастных случаях с тяжелым последствием травмирования, произошедших на предприятиях (за аналогичный период 2016г. – 10 несчастных случая).

Анализ аварийности на территории Челябинской области.

Распределение аварий по отраслям надзора

Авария произошла 07.04.2017г. на Центральной электрической станции (ЦЭС) ПАО «ММК», в результате которой произошло повреждение турбогенератора (станц. номер ТГ-7) с разрушением проточной части турбины и разрушением статора, ротора генератора номинальной мощностью 25 МВт.

Причинами аварии явилось: ошибочные действия оперативного и диспетчерского персонала ПАО «ММК», нарушение структуры металла, несвоевременное выявление и устранение дефектов вала ротора генератора ТГ-7.

В ходе расследования выявлены следующие нарушения требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики:

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части ЕЭС России в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ;

- инструкция по производству переключений в электроустановках ЦЭС ЭИ ММК ЦЭС-70-2017.

По результатам расследования, в отношении ПАО «ММК» возбуждено административное дело по ст. 9.11 КоАП РФ. Ряд должностных лиц ПАО «ММК» направлены в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора для прохождения внеочередной аттестации по вопросам электроэнергетики и промбезопасности.

Ущерб от аварии (как прямые потери так и затраты на локализацию и ликвидацию последствий) не известен, так как в данный момент он подсчитывается страховыми компаниями.

29.11.2017 авария произошла на ООО "МагТехГаз" при перекачивании сжиженной углекислоты из автоцистерны в стационарную емкость вместимостью 55 м3 и рабочим давлением 15 кг/см3 произошло разрушение емкости со срывом фундамента с отлетом разрушенного сосуда радиусом 40 м.

Расследование причин аварии продолжается.

Анализ групповых несчастных случаев на территории Челябинской области.

На территории Челябинской области за отчетный период произошло два групповых несчастных случая с травмированием 6 человек.

23.04.2017 в 07 час 30 минут  произошло обрушение горной массы в блоке № 4 на третьем подэтажном штреке горизонта 700 м участка «Север» шахты «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний». В результате травмировано 3 человека, в том числе 2 смертельных случая и 1 тяжелый случай.

Причины несчастного случая:

1.Нарушение технологического процесса:

- ведение очистных работ в подэтажном штреке №3, блока №4, гор. 700м, при отсутствии крепи на участке штрека протяженностью 6м.

- ведение очистных работ в двух сближенных параллельных жилах, расположенных на расстоянии 18-20 метров друг от друга, что привело к наложению зон концентрации горного давления и увеличению значений напряжений в краевых частях очистных пространств (на 15-20%).

- ведение горных работ с оставлением неотработанных целиков в блоках по жиле «Сретенская» Кочкарского месторождения.

2. Неудовлетворительная организация производства работ в части отсутствия на предприятии службы прогноза и предупреждения горных ударов работающей под руководством специализированной организации и несоответствие комиссии, выполняющей работы по проблеме горных ударов на данном месторождении, отвечающей установленным требованиям.

3. Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на шахте «Центральная» АО «ЮГК».

4. Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда.

23.04.2017 в цех изложниц ЗАО "Магнитогорский завод прокатных валков" при производстве работ по заливке бандажа на машине центробежного литья сортовых валков, произошло разрушение кокильной оснастки с выплеском жидкого металла на рабочую площадку из под защитного кожуха, в результате травмированы заливщик металла Мурзин И.Г., заливщик металла Сахно Е.В., сменный мастер Бычков Д.Ю.

Причины, вызвавшие несчастный случай

- Нарушение технологического процесса, выразившаяся в необеспечении требований технологической документации (пункт 6.6.6 ТИ 03-ТЛ-03-2013 «Отливка сортопрокатных валков центробежным способом в литейном участке ЗАО «МЗПВ») при проведении заливки бандажа, из шести фиксирующих болтов установлены три.

- Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении требований технологической документации (пункт 6.6.6 ТИ 03-ТЛ-03-2013 «Отливка сортопрокатных валков центробежным способом в литейном участке ЗАО «МЗПВ») при проведении заливки бандажа, из шести фиксирующих болтов установлены три

Принятые меры.

По результатам расследования оформлен протокол на юридическое лицо по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ.

Анализ смертельного травматизма на территории Челябинской области.

На территории Челябинской области произошло четыре несчастных случая со смертельным исходом (за аналогичный период 2016г. – 7 несчастных случая).

24.04.2017  на участке переработки шлака электросталеплавильного цеха ООО «Шлаксервис»,  при профилактическом осмотре электромостового крана № 7 (рег. № П-12539) слесарь-ремонтник Головичев В.Г. направлял канат в ручей барабана механизма подъема электромагнита и бал затянут под барабан. От полученных травм скончался 05.05.2017г.

Принятые меры: направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 9.1 КоАП РФ, на 06.07.2017. Главный механик ООО «Шлаксервис» направлен на внеочередную аттестацию в ЦАК.

31.07.2017 в  котельном цехе АО «Миасский машиностроительный завод» произошел разрыв трубы, в результате образовавшаяся пароводяная смесь обожгла машиниста котла Симонова А.Ф.

Принятые меры:  применена штрафная санкция в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ на 200 тыс. руб. и две штрафные санкции в отношении должностных лиц по 20 тыс. руб. по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ.

01.12.2017 в 13 час 15 минут в ТОО «ВостокЭнергоИндустрия» (горные работы по договору на  шахты «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний»)  машинист электровоза производя маневровые работы на главном квершлаге горизонта 470м произвел наезд на  Сидякина Ю.Н. который в этот момент шел по рельсовому пути.

Причины несчастного случая:

1. Нарушение работником  трудового распорядка и дисциплины труда выразившееся в нарушении требований  п.2.2., п.3.16, п.3.17 инструкции № 1\13 по безопасности и охране труда для рабочих подземных специальностей (общая).

2.  Несовершенство технологического процесса при проведении маневровых работ, в части   исключения нахождения лиц, не участвующих в данном процессе.

3. Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на участке ТОО «ВостокЭнергоИндустрия».

Принятые меры: По результатам расследования смертельного случая привлечены к  административной  ответственности юридическое лицо на сумму 550,0 тыс. рублей и 3 должностных лица на 60,0 тыс. руб.  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

13.12.2017 на ООО "Мечел-Кокс" после выдачи печи №6 пекоксового блока №2 использующий обязанности машиниста Бердников Ю.В. обнаружил дверового Мавлютова Ф.Х. зажатым между колонной № 5 пекокосового блока № 1 и порталом дверосъмной машины без признаков жизни.

На данный момент проводится расследование несчастного случая.

Анализ несчастных случаев с тяжелым последствием травмирования на территории Челябинской области.

За 12 месяцев 2017г. произошло 15 несчастных случая с тяжелым исходом на подконтрольных (за аналогичный период 2016г. – 10 несчастных случая).

17.02.2017  в агломерационном цехе № 2 ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", при запуске агломерационных машин произошло смещение крышки борова отходящих газов, в результате старший мастер сероулавливающих установок Наумов Д.Л. получил травму правой голени.

Причины несчастного случая:

- Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования (код 01), выразившееся  в отсутствии в проектной документацией М 32815 крепления щита монтажного проёма борова Аглофабрики №2 при фактической возможности работы борова в режиме давления отходящих газов Аглофабрики№2.

- Несовершенство технологического процесса (код 02), выразившееся в отсутствии технологического регламента совместного запуска участка Аглофабрика №2 и участка сероулавливающей установки №2 при его фактической необходимости.

21.02.2017 на ремонтной площадке карьера "Светлинский" АО "Южуралзолото Группа Компаний", при движении (выезд с ремонтной зоны) колесом автосамосвала "БелАЗ" повреждена нога Якимова А.В.

Причины, вызвавшие несчастный случай

- Водитель Мухаметханов У. А. перед началом движения машины не убедился в безопасности работников, находящихся поблизости, не подал звуковой сигнал.

- Отсутствует утвержденный маршрут и порядок движения людей и транспорта на ремонтной площадке. Соответственно причастные лица не ознакомлены с указанными документами.

- Отсутствует производственный контроль за соблюдением требований безопасности на ремонтной зоне карьера "Светлинский".

31.03.2017 на строительном объекте г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6 ООО "Строймеханизация", При монтаже башенного крана КБ-408.21 монтажник, выйдя за пределы монтажной площадки, упал с нижнего пояса подвижной обоймы на канатный барабан механизма подъема стрелы, установленный на поворотной раме крана и был тяжело травмирован.

Принятые меры: направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 9.1 КоАП РФ.

22.04.2017 в плавильном цехе № 7 АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", При опускании крюка вспомогательного подъемы, навешанный на него цепной строп, зацепился за траверсу главного подъема. При дальнейшем опускании крюка вспомогательного подъема произошло снятие цепного стропа с крюка и его падение на стропальщика, который был тяжело травмирован.

Принятые меры: административные штрафы на начальника смены и машиниста крана по ст. 9.1 КоАП РФ.

27.05.2017 в кислородно-конверторном цехе ПАО "Челябинский металлургический комбинат", на ручье № 2 на выходе заготовки из зоны вторичного охлаждения произошел прорыв с выплеском жидкого металла в сторону ТПО ручьев №3,4,5 и 6., в результате выплеска металл попал на спину слесаря ремонтника Зонова И.А. производившего работы на ручье № 4 по восстановлдению в проектное положение рубашки охлаждения ТПА на основании вызова технологического персонала МНЛЗ-З. Бригадой скорой помощи была оказана первая помощь. Пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение ГКБ № 6 г. Челябинска

06.06.2017 г. в 10 часов 30 минут произошел несчастный случай с тяжелым исходом  на участке ВШТ шахты «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний» с электросварщиком ручной сварки (подземный) Акцизовым Д.В.

Причины, вызвавшие несчастный случай

1. Отсутствие производственного контроля за выполнением руководящими работниками и главными специалистами АО «ЮГК» требование правил, норм в области промышленной безопасности и охраны труда,

2. Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований безопасности на участке «ВШТ» шахты «Центральная».

3.	Неудовлетворительная организация производства работ при доставке (подъеме) крупногабаритных грузов (материалов),

Принятые меры: По результатам расследования случаев тяжелого травматизма   привлечены к  административной  ответственности 5 должностных лиц  на общую сумму 100 тыс. рублей по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

23.07.2017 в 15 часов произошел несчастный случай с тяжелым исходом  в Хребетском щебеночном заводе – филиале Открытого Акционерного Общества «Первая нерудная компания» (далее ХЩЗ – филиал ОАО «ПНК»). Машинист буровой установки Нейфельд А.П. производя переподключение питающего кабеля буровой установки СБШ – 250 МНА – 32 в КТП не произвел отключение  автомата установленного с низкой стороны КТП 400 кВа получил ожоги.

Причины несчастного случая:

1.  Наличие неизолированных токоведущих частей в КТП 400 кВа;

2. Необеспечение пострадавшего средствами индивидуальной защиты необходимые при работе в электроустановках;

3. Не определены права и обязанности работника при производстве работ в электроустановках;

4.  Выполнение пострадавшим переключения питающего кабеля бурового станка без снятия напряжения.

Принятые меры: По результатам расследования случаев тяжелого травматизма   привлечены к  административной  ответственности юридическое лицо на сумму 200,0 тыс. рублей и должностное на 20,0 тыс. руб.  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

25.07.2017 на ООО Эксперт  при демонтаже башенного крана КБ-405.1А во время его опускания на незакрепленную монтажную стойку, произошло ее складывание и падение оголовка крана на землю. Ограждением монтажного балкона был тяжело травмирован монтажник.

Принятые меры: направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ст. 9.1 КоАП РФ.

08.08.2017 в 11 часов 15 минут произошел тяжелый случай на карьере ГОК «Светлинский» АО «Южуралзолото Группа Компаний». Слесарь по ремонту оборудования  Пеннер В.Д. при выполнении ремонтных  работ на экскаваторе получил травму. При оказании медицинской помощи в лечебном учреждении ему была ампутирована кисть правой руки.

Причины несчастного случая:

1.Неудовлетворительная организация производства работ (код 08) выразившаяся в:

1.1. Допуске к выполнению работ на опасном производственном объекте Карьер «Светлинский» II класса опасности рабочих, не имеющих профессионального образования и квалификации, соответствующих профилю выполняемых работ.

1.2. В ГОК «Светлинский» АО «ЮГК» инженерно-техническими работниками не обеспечен порядок выдачи нарядов в соответствии с   Положением о нарядной системе на открытых горных работах ОАО «ЮГК»,  которое определяет порядок выдачи и оформления нарядов, в результате чего допускается выдача или изменение заданий по устным распоряжениям специалистов без последующего внесения  в книги нарядов.

1.3. Применение на опасном производственном объекте технических устройств, которым не проведена оценка соответствия.

1.4. Применение автомобильного крана на опасном производственном объекте, не поставленного на учет в территориальном органе Ростехнадзора.

1.5. Эксплуатация и демонтаж оборудования производится с нарушением руководств по эксплуатации, технических паспортов  заводов-изготовителей.

1.6. Разработанный Проект производства работ не обеспечивает безопасное производство работ.

1.7. Не выполнены мероприятия, предусмотренные Проектом производства работ по демонтажу редуктора хода экскаватора ЭКГ -10 № 3.

1.8. Несоблюдение работниками ГОК «Светлинский» АО «ЮГК» инструкций по безопасному ведению технологических процессов, инструкций по охране труда, должностных инструкций.

1.9. Перед пуском и началом движения машинистом  погрузчика не соблюдены требования об обеспечении безопасности членов звена, подачи предпускового предупредительного сигнала, со значением которого должны быть ознакомлены все работающие.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (код 13).

12.10.2017 в плавильном цехе № 6 АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", при проведении уборочных работ в разливочном пролете и перестановки короба для мусора плавильщик ферросплавов был зажат между коробом и бортом ковшевоза в результате чего был тяжело травмирован.

Принятые меры: административный штраф на начальника смены крана по ст. 9.1 КоАП РФ.

16.10.2017 на железнодорожном пути рудного склада рудника с открытым способом разработки "Ново-Бакальский"  ООО «Бакальское рудоуправление», при демонтаже и последующей погрузкой звена железнодорожного рельсового пути на ж/д платформу железнодорожным краном ЕДК-300, произошло опрокидывание крана во время его поворота. Машинист крана был тяжело травмирован деформированной частью кабины и поворотной платформой.

Принятые меры: административный штраф на юридическое лицо и штраф на старшего мастера службы пути ЖДЦ по ст. 9.1 КоАП РФ.

18.11.2017 при проведении ремонтных работ выходного обратного клапана «Пита-тельного трубопровода котла № 3, 2-й горячий стояк, 1-я секция ПЭН» в турбинном отделении котлотурбинного цеха на Челябинской ТЭЦ-2 ПАО «Фортум», регистрационный номер п/п- 569, произошел несчастный случай с работником подрядной организации АО «Челябэнергоремонт». Согласно медицинскому заключению, выданному МБУЗ ГКБ №6, г. Челябинска  пострадавший получил термический ожог горячим паром лица, туловища,  верхних конечностей, левой стопы II-III степени, ушиб мягких тканей правой пяточной области. Степень тяжести травмы: тяжелая.

Причины несчастного случая:

- Конструктивные недостатки,

2. Неудовлетворительная организация производства работ.

20.11.2017 на участке переработки шлака (доменного цеха) ООО «Шлаксервис», при осмотре установленного в неустойчивое положение грейфера машинистом крана произошло его дораскрытие, в результате чего машинист крана был тяжело травмирован.

Принятые меры:  штраф на юридическое лицо по ст. 9.1 КоАП РФ.

01.12.2017 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», при подаче труб на гидропресс произошел обрыв текстильного стропа и упавшими трубами был тяжело травмирован сортировщик-сдатчик металла.

Принятие решения о применении мер административного воздействия будут приняты в 2018 году.

09.12.2017 на участке "Юг" шахты "Центральная" на 4 п/э штреке в блоке № 10 АО "Южуралзолото Группа Компаний", при выполнении подготовительно-заключительных операций, отслоившемся куском горной массы травмирован проходчик.

Причины несчастного случая:

1.Низкая трудовая дисциплина, выразившаяся в неисполнении мероприятия по охране труда, в части установки крепления бортов подъэтажного штрека.

2.Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в неисполнении должностных обязанностей, в части не своевременного пересмотра паспорта крепления выработки.

Принятые меры: По результатам расследования случаев тяжелого травматизма   привлечены к  административной  ответственности  2 должностных лица на сумму 40,0 тыс. рублей  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

Основные причины  аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях.

Итоги расследования учетного травматизма позволили сделать вывод о том, что наибольшее количество несчастных случаев произошло по организационным причине, а именно:

- неудовлетворительная (неправильная) организация производства работ,

- неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности,

- нарушение технологической дисциплины, неосторожное или несанкционированные действия исполнителей работ.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

Курганская область

За 12 месяцев 2017 года на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению, аварий, несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

За аналогичный период 2016 года на объектах электроэнергетики, подконтрольных Уральскому управлению, произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом, зарегистрирована авария на объектах теплоэнергетики (на тепловых сетях котельной № 1) МУП «Водоканал» с. Целинное Курганской области.

За 12 месяцев 2017 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению, зарегистрировано 2 инцидента на опасных производственных объектах: 1 - на объекте транспортирования опасных веществ и 1 - на объекте котлонадзора.

- 30.01.2017 на нефтебазе ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» в г. Кургане на площадке автоматической системы налива проводился налив нефтепродукта в бензовоз сторонней организации. В 10-22 (мск.вр.) произошло возгорание паров нефтепродукта в одной из секций бензовоза. В 10-30 (мск.вр.) возгорание ликвидировано силами пожарно-спасательного звена нештатного аварийно-спасательного формирования ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт». В результате инцидента люди не пострадали.

Технические причины инцидента: разряд статического электричества, возникший в результате трения слоев нефтепродуктов. Создание в секции №1 автоцистерны взрывоопасной концентрации паров нефтепродуктов.

Организационные причины: Отсутствие входного контроля газовоздушной среды автоцистерны. Недостаточный контроль при внешнем осмотре бензовоза перед допуском на территорию нефтебазы.

- 13.06.2017 на ОПО «Курганская ТЭЦ» ПАО «Курганская генерирующая компания» (13.06.2017 ТЭЦ-1) в результате повреждения поверхности нагрева (нарушения плотности) энергетического котла (к/а ст. № 13 марки «БКЗ-420-140-5») оперативным персоналом зафиксировано увеличение расхода питательной воды по отношению к паропроизводительности котельного агрегата (небаланс котла). Действиями персонала к/а ст. № 13 разгружен на 60% (до 240 т/ч), потеря нагрузки станции составила 54% (снижение нагрузки станции с 88,0 МВт до 48,0 МВт).

Для восстановления нагрузки станции растоплен и включен в главный паропровод, находящийся в резерве к/а ст. № 12 (марки «БКЗ-420-140-5»), нагрузка станции восстановлена до прежних значений.

Продолжительность периода снижения (потери) нагрузки станции составила 1 ч. 31 мин.

На объектах электроэнергетики за отчетный период зарегистрирован 51 инцидент. К возникновению 17-ти инцидентов привело повреждение линий электропередач деревьями, выпавшими из лесного массива. Причинами 10-ти аварийных отключений турбогенератора стали неисправности технологического оборудования ТЭЦ, причинами 9 инцидентов явились поломки оборудования (обрыв провода, разрушение гирлянды изолятора), также в 9 случаях произошло ложное срабатывание защиты, 3 инцидента зарегистрированы при несанкционированной вырубке деревьев, потеря каналов связи зарегистрирована трижды.

За аналогичный период 2016 года на объектах электроэнергетики произошло 35 инцидентов.