# О состоянии аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления  Ростехнадзора

за  12 месяцев 2018г.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 515,8 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Ущерба нет |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 13544,77 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями (лифты) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Ущерба нет |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Информация об экономическом ущербе в комиссию по расследованию аварии не представлена |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В 2017, 2018 аварий нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13544,77 | 515,8 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Надзор за электроустановками потребителей | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Горнорудный надзор | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Несчастных случаев за 12 мес. 2018, 2017 г.г. нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 25 | 30 | 8 | 9 | 20 | 24 | 21 | 24 | 4 | 4 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

Утрата ВМ

1. 21.03.2018  ОАО "ВГОК" А54-00882-0011 Склад взрывчатых материалов (расходный) рудника с подземным способом разработки (шахты "Южная").

Снят с учета Решение заместителя руководителя Ростехнадзора А.В. Трембицкого №11-00-09/505-сл от 10.05.2018.

Обстоятельства: при проведении контрольного вскрытия па подземном расходном складе ВМ было выявлено недовложение взрывчатого вещества (ВВ) промышленного назначения ППП-А6ЖВ-90 в количестве 3 кг (1 патрон) в ящике Лв 0655 партии 23, изготовленной 13.12.2017г, завод-изготовитель ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».

Причины:

В ходе работы комиссией были проведены осмотры мест приемки, разфузки, хранения взрывчатых материалов на постоянном поверхностном базисном складе ВМ ОАО «ВГОК», осмотр подземного расходного склада ВМ шахты «Южная» с составлением актов осмотра.

В рамках работы комиссии был изучен маршрут следования спецавтотранспорта согласно маршрутам и схемам по доставке ВМ с базисного склада ВМ до перегрузочной площадки шахты «Южная», с перегрузочной площадки шахты «Южная» до подземного расходного склада ВМ шахты «Южная», проведен осмотр перегрузочной площадки шахты «Южная», изучены Регламент отпуска, получения, доставки, приемки, хранения, учета и охраны ВМ в ОАО «ВГОК». приходно-расходная документация, материалы фото-видео фиксации, проведен опрос работников, осуществлявших прием, учет и выдачу ВМ, обнаруживших факт недовложения ВМ промышленного назначения.

Установлено, что партия 23 ПНП-А6ЖВ-90 производства ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в объеме 11088 килограмм поступила и была оприходована на базисном складе ВМ ОАО «ВГОК» 06.02.2018г., о чем составлены Акт о приемке товарно¬материальных ценностей от 06.02.2018г., Акт входного контроля №5 от 06.02.2018г.

По результатам всестороннего изучения и анализа предоставленных документов, путем натурального изучения маршрутов перевозки ВМ и осуществляемой системы охраны, члены комиссии пришли к мнению, что принятые меры безопасности, действующие в ОАО «ВГОК», охранно-пропускной и внутриобъектовый режимы, порядок контроля и учета за оборотом ВМ согласно «Регламенту отпуска, получения, доставки, приемки, хранения, учета и охраны ВМ в ОАО «ВГОК» (введен в действие приказом Генерального директора ОАО «ВГОК» от 22.06.2016г. № ПРВГ16/0360) на предприятии в целом соответствуют предъявляемым требованиям в сфере оборота ВМ.

2. 12.05.2018  ОАО "ВГОК" А54-00882-0003 Рудник с подземным способом разработки (ш. «Естюнинская»).

Снят с учета Решение заместителя руководителя Ростехнадзора С.Г. Радионовой №07-00-06/595 от 23.07.2018.

На основании письма ВРИО начальника 7 Управления Н.К. Трубецкого №07-00-06-694 от 21.08.2018 переквалифицирован в «Аварию».

Обстоятельства: 12.05.2018г. в 18 часов 10 минут (время московское) при проведении осмотра места смертельного несчастного случая, произошедшего с работником шахты «Естюнчнская» Потаповым М.В., были обнаружены три отрезка шнура детонирующего длиной 2,5м, 3,67 м и 1,17 м (общее количество 7,34 м). Данные отрезки шнура детонирующего были помещены на ответственное хранение на подземный расходный склад ВМ шахты «Естюнинскан». 14.05.2018г. при разборе навала горной массы в месте несчастного случая дополнительно были обнаружены два отрезка шнура детонирующего длиной 0,83 м и 0,22 м (общей длиной 1,05 м). Данные отрезки шнура детонирующего были помещены на ответственное хранение на подземный расходный склад ВМ шихты «Естюнинская».

Причины:

1. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с взрывчатыми материалами, необеспечение безопасной организации взрывных работ на шахте.

2. Неудовлетворительная организация производства взрывных работ, выразившаяся в:

- необеспечении безопасной организации взрывных работ,

- выполнении взрывных работ в месте, не указанном в книге нарядов и наряд-путевке,

- недостаточном контроле руководителя взрывных работ в смене – мастера горного при проведении заряжания и взрывания в подземных выработках,

- необеспечении точного соблюдения порядка хранения, учета, использования ВМ в соответствии с требованиями федеральных норм и правил безопасности при взрывных работах «Правила безопасности при взрывных работах»,

- хранении взрывных приборов в местах, не исключающих доступ к ним посторонних лиц.

За 12 месяцев 2017 года  зафиксировано 2 случая утрат ВМ.

Свердловская область

Аварийность

За 12 месяцев  2018  года на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область) произошло 3 аварии. В сравнении  с прошлым 2017  годом – 6 аварий.

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 515,8 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Ущерба нет |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 13544,77 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями (лифты) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Ущерба нет |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13544,77 | 515,8 |

26.02.2018    22:07 (мск) Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: На экскаваторе ЭКГ-8и № 4 6 бригада в составе 3-х человек: машинист экскаватора и два помощника машиниста экскаватора, производили плановую замену напорного каната. Установив канат, начали выполнять его необходимое натяжение. В это время произошло разрушение стрелы экскаватора, что привело к падению стрелы. Находившийся рядом со стрелой помощник машиниста экскаватора Максимов Н.А.(1991 г.р., стаж 4 года) получил травмы несовместимые с жизнью.

Причины:

Технические причины аварии

1.Работник не удостоверился в безопасном состоянии рабочего места, не проверил исправность предохранительного устройства от выхода (слетания) возвратного каната из возвратного полублока.

2.В период до 2006 г внесены изменения в конструкцию экскаватора ЭКГ- 8И, влияющие на показатели безопасности - замена основного ковша емкостью 8 м3 на ковш увеличенной емкости 10м3 для экскавации титаномагнетитовых руд Гусевогорского месторождения.

3.Система планово-предупредительных ремонтов экскаваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок, установленная на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» не обеспечивает их безопасную эксплуатацию.

Организационные причины аварии

1.Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией экскаваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок.

2. Наряды на выполнение работ в рудоуправлении АО «ЕВРАЗ КГОК» выдаются без указания конкретных мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ.

3. Отсутствует контроль со стороны инженерно-технических работников АО «ЕВРАЗ КГОК» за качественным проведением экспертизы промышленной безопасности экскаваторов ЭКГ-8И экспертными организациями.

Экономический ущерб: 515785,77 рублей

24.03.2018   05:30 (мск) Надзор за подъемными сооружениями (лифты). ООО" Даниловское". Обстоятельства: Компания молодых людей в количестве 8-10 человек со стойким запахом алкоголя ,находясь в кабине лифта застрявшей между 6 и 7 этажом, пытались самостоятельно выбраться из лифта. Открыв двери кабины, открыли двери шахты на 6 этаже. Прибывший механик в 05-50 час, освободил пассажиров на 7 этаже, обнаружил 1 пострадавшего (погибшего) в приямке лифта.

Причины:

1. Технические причины возникновения аварии:

- Отсутствие предусмотренного конструкцией лифта вертикального щита (фартука) под порогом кабины, высотой не менее 750мм.

2. Организационные причины возникновения аварии:

- Отсутствие постоянного контроля за работой лифта квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, при отсутствии диспетчерского контроля

- Отсутствие в кабине лифта информации, содержащей правила пользования лифтом

Экономический ущерб: нет.

12.05.2018 07:15 (мск) Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения. Обстоятельства: при подготовке к уничтожению неизрасходованных ВМ произошел несанкционированный взрыв. В результате чего машинист скреперной лебедки (по совмещению взрывник) Потапов М.В. получил травмы несовместимые с жизнью.

Причины Организационные:

- Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с взрывчатыми материалами;

- Нарушение пострадавшим Потаповым М.В. трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в производстве взрывных работ в месте не указанном в наряд-путевке	.

Экономический ущерб: нет.

Травматизм

За 12 месяцев  2018  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошло 19 несчастных случаев: 14 со смертельным исходом и   7 групповых несчастный случая, при  которых 8 человек получили травмы тяжелой  и легкой степени и 3 со смертельным исходом. Для сравнения    в  2017 году   произошло 15 со смертельным исходом,  в результате  которых 15 человек получили  смертельную травму и 6 групповых несчастный случая, при  которых 2 человека получил смертельную травму, 8 человек травмы тяжелой степени и 4 человека легкой степени тяжести. По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин.

Лица, ответственные за допущенные несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям,  к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также были направлены на внеочередную аттестацию в Центральную или Территориальную аттестационные комиссии.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2018 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Надзор за электроустановками потребителей | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Итого: | 19 | 19 | 6 | 7 | 15 | 14 | 15 | 14 | 2 | 3 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

1. 20.01.2018 Групповой. Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями. ООО "УК "ТЭН". Обстоятельства: 20.01.2018 г. 04:50 сотрудник компании слесарь Ксенофонтов М.А. находился на обходе с целью плановой проверки работы оборудования в помещении вентиляционной камеры - на 2 этаже торгово-развлекательного центра "Алатырь", расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 5. Внезапно из выходных дверей соседнего помещения ИТП, пошла струя горячего пара, преградив тем самым выход из помещения, где находился сотрудник. Связавшись по телефону, Ксенофонтов М.А. позвал на помощь коллегу Берестова Д.С.  При открытии входной двери в коридор, ведущий к помещениям ИТП и вент. камеры, Берестов Д.С. натолкнулся на струю горячего пара, был ошпарен и не смог пройти далее. Оставшись в помещении вент. камеры Ксенофонтов М.А. закрыл входную дверь в помещение, в ожидании помощи. В последствии горячая вода в ИТП была перекрыта и Ксенофонтов М.А. смог выйти из помещения.

Причины:

Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившиеся в том, что рабочие температурные параметры компенсатора резинового фланцевого, Dunfos DI240N, 2009 года выпуска, ООО «Данфос-РУС», предусмотренного проектом, не соответствуют фактическим температурным параметрам подаваемого теплоносителя, также предусмотренные проектом, что повлекло за собой возможность разрушения резинового покрытия компенсатора, вследствие воздействия повышенной температуры теплоносителя и выброса пароводяной смеси в помещение индивидуального теплового пункта

2. 26.02.2018    В результате аварии. Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: На экскаваторе ЭКГ-8и № 4 6 бригада в составе 3-х человек: машинист экскаватора и два помощника машиниста экскаватора, производили плановую замену напорного каната. Установив канат, начали выполнять его необходимое натяжение. В это время произошло разрушение стрелы экскаватора, что привело к падению стрелы. Находившийся рядом со стрелой помощник машиниста экскаватора Максимов Н.А.(1991 г.р., стаж 4 года) получил травмы несовместимые с жизнью.

Причины:

1. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в  эксплуатации неисправного предохранительного устройства на возвратном полублоке,  что не исключило выход каната из полублока и, как следствие, травмирование пострадавшего;

2. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в том, что в период до 2006 г внесены изменения в конструкцию экскаватора ЭКГ-8И, влияющие на показатели безопасности – замена основного ковша емкостью 8 м3 на ковш увеличенной емкости 10 м3 для экскавации титаномагнетитовых руд Гусевогорского месторождения;

3. Неудовлетворительная организация производства работ,   выразившаяся в:

- том, что система планово-предупредительных ремонтов экскаваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок, установленная на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» не обеспечивает их безопасную эксплуатацию;

- неудовлетворительной организации и осуществлении производственного контроля за безопасной эксплуатацией экскаваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок;

- том, что наряды на выполнение работ в рудоуправлении АО «ЕВРАЗ КГОК» выдаются без указания конкретных мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ;

4. Прочие причины, выразившиеся в том, что отсутствует контроль со стороны инженерно-технических работников АО «ЕВРАЗ КГОК» за качественным проведением экспертизы промышленной безопасности экскаваторов ЭКГ-8И экспертными организациями;

5. Прочие причины, выразившиеся в нарушении режима труда и отдыха в отношении пострадавшего превышении нормы рабочего времени за учетный период и привлечении пострадавшего к сверхурочной работе без письменного согласия.

3. 14.03.2018  Надзор за электроустановками потребителей. ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод". Обстоятельства: 14.03.2018 г. электромонтер Разумов П.А. при выполнении работ по техническому обслуживанию масленого выключателя ячейки №20 и секционного разъединителя на выкатной тележке в помещении подстанции РУ-6 кВ главного корпуса ПВ медеплавильного цеха в 12 часов 40 минут попал под напряжение 6 кВ. и  получил смертельную травму.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ), которая выразилась в отсутствии постоянного контроля за членом бригады со стороны

производителя работ.

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда, выразившееся в привлечении к выполнению работ в электроустановках напряжением выше 1000В П.А.Разумова при отсутствии у него надлежащей квалификации.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в неприменении необходимых навыков членами бригад по освобождению пострадавшего от действия электрического тока, попавшего под напряжение.

4. 02.04.2018  Групповой. Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Филиал ООО «Русская Инжиниринговая Компания» в г. Североуральске. Обстоятельства: 2 апреля 2018 г. в 13 часов 30 мин, при работе во вторую смену, с 8 до 15 час 12 мин. на горизонте минус 980 м шахты «Черемуховская» электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда подземного участка внутришахтного транспорта Шерстобитов Т.Г. находился на посадочной площадке уклона МДК (моноканатная дорога кресельная) горизонта минус 980 м. ожидая подхода кресла, для выезда на горизонт минус 620 метра. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда подземного участка внутришахтного транспорта Слуцкий А.А. поднимался по МДК с горизонта минус 1040 метра. Поднявшись на посадочную площадку МДК горизонта минус 980 метра, выше места нахождения Шерстобитова Т.Г.. Слуцкий А.А. сойдя с кресла МДК. попросил Шерстобитова Т.Г. взять у него ёмкость с краской и оставить её на горизонта минус 980 метра для продолжения работ по покраске оборудования.

В момент передачи ёмкости Слуцкий А.А потерял равновесие и упал на стоящего ниже по выработке Шерстобитова Т.Г., сбив его с ног. В результате этого Слуцкий А.А. и Шерстобитов Т.Г. переместились вниз по наклонной горной выработке (МДЮ. пройденной под углом 25°. При этом оба получили телесные повреждения.

Причины:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- отсутствии производственного контроля за соблюдением рабочими действующих «Правил пользования моноканатной кресельной дорогой (МДК), утвержденных главным инженером шахты «Черемуховская» АО «СУБР» Синяевым А.В. 22.01.2016 г в части п.6 «Перевозка на МДК материалов, инструмента - запрещена!).

- в отсутствии контроля за передвижением пострадавших в течение смены руководителем смены, выдавшего письменный и устный наряд 02.04.2018 во 2 смену, что привело к личной неосторожности в действиях пострадавших.

5. 12.05.2018г. В результате аварии. Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения. ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: в смену с 00 часов 00 минут до 07 часов 12 минут машинисту скреперной лебедки, взрывнику подземного добычного участка №3 шахты «Естюнинская» (опасный производственный объект - Рудник с подземным способом разработки (ш. «Естюнинская»), рег. № А54-00882-0003) Потапову М.В. был выдан наряд на скреперование горной массы и ведение взрывных работ на вторичном дроблении. После окончания смены, ориентировочно в 7 часов 15 минут, Потапов М.В. был обнаружен мастером горным Петровым А.Э. на горизонте -236 метра на скреперном полке №5 откаточного орта №7 без признаков жизни.

Причины:

- Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с взрывчатыми материалами.

21.05.2018 Надзор за подъемными сооружениями. АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". Обстоятельства: при производстве ремонтных работ на настиле мостового крана № 3 (высота около 8 метров) крупносортный цех АО ЕВРАЗ НТМК у электромонтера Рухлов Дмитрий Михайлович произошло резкое ухудшение здоровья с потерей сознания.

Причины: смерть от заболевания - острой коронарной недостаточности.

Лиц, ответственных за допущенные нарушения законодательных актов, явившихся причинами несчастного случая, со стороны работников ООО «РемСервис», комиссией по расследованию несчастного случая не установлено. Факта грубой неосторожности в действиях пострадавшего не установлено.

Исходя из материалов и обстоятельств несчастного случая, руководствуясь ст. ст. 229.2, 230,

230.1 Трудового кодекса РФ, п.п.2, 3, 23 «Положения об особенностях расследования несчастныхслучаев на производстве и в отдельных отраслях и организациях», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002г. №73, данный несчастный случай квалифицируется как несчастный случай не связанный с производством, оформлению актом Н-1, а также учету и регистрации в ООО «РемСервис» не подлежит.

Снят с учета. Письмо ФС ЭТАН от 06.11.2018 №00-06-06/1876

07.06.2018  Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ООО Производственная Компания "Урал-Гранит". Обстоятельства: Митт Александр Николаевич, электросварщик, осуществлял подготовку запасных частей для оборудования вместе с начальником ДСУ Лоскутовым А.А. Примерно в 09 часов 50 минут Митт А.Н. отошёл за сварочный пост для выравнивания заготовок. В 10 часов Лоскутов А.А. отправил-ся на дробилку и увидел, что Митт А.Н. лежит за сварочным постом без сознания. Далее приехала скорая помощь и фельдшер медицинской службы констатировал смерть.

Снят с учета. Решение заместителя руководителя ФС ЭТАН Радионовой С.Г. от 09.08.2018 №07-00-06/653.

08.06.2018  Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. АО "Севуралбокситруда". Обстоятельства: 08.06.2018 в 08:20 (мск) на приёмной площадке сопряжения ствола 8Н бис №2 с горизонтом минус 980 м шахты «Черемуховская» обнаружен труп электрослесаря подземного участка внутришахтного транспорта цеха по ремонту технологического оборудования шахты «Черемуховская» филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Североуральске, висевший на электропроводе, зацепленном за крюк тельфера, который расположен на высоте около 3,1 м от земли. На шахту прибыли представители администрации предприятия, сотрудники ДЗР, полиции, прокуратуры и следственного комитета по городу Североуральску. При осмотре трупа выявлено, что следов физических повреждений на теле и одежде пострадавшего  не обнаружено.

Снят с учета. Решение заместителя руководителя ФС ЭТАН Радионовой С.Г. от 23.07.2018 №07-00-06/597.

6. 26.06.2018 Групповой. Надзор за электроустановками потребителей. Филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь». Обстоятельства: 26 июня 2018 года около 16 часов 10 минут, по окончании работ по чистке системы шин (по наряду-допуску) в Центральном распределительном устройстве отделения сетей и подстанций энергоцеха филиала «Производство полиметаллов» начали проводить переключение с одной секции на другую (по бланку переключений) Вместо шинного разъединителя электромонтер по обслуживанию подстанций Карылина Татьяна Александровна отключила линейный разъединитель на ячейке 30. В результате воздействия электродуги ожоги получили Путина О.Б., работник сменный мастер и Карылина Т.А., электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда.

Причины:

1. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования выразившиеся: в отсутствии в распределительном устройстве - ЦРУ-бкВ ПС «Калата» блокировки, предотвращающей возможность ошибочных действий с разъединителями,

2. Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся:

2.1. в неудовлетворительной организации оперативно-диспетчерского управления электрооборудованием, а именно:

-в отсутствии на предприятии инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению;

- в должностных инструкциях оперативного персонала энергоцеха не определены задачи и обязанности по оперативно-диспетчерскому управлению электрооборудованием;

2.2. в несоблюдении порядка организации и производства оперативных переключений в электроустановках,

2.3. в ненадлежащем контроле за соблюдением рабочими правил и норм охраны труда, а именно: не проконтролировано наличие, исправность и правильность применения специальной одежды и средств индивидуальной защиты подчиненным персоналом при производстве переключений в электроустановках,

3. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, выразившиеся в нарушении режима труда и отдыха пострадавших работников, фактическом превышении нормы рабочего времени во втором квартале 2018 года,

4. Неприменение работником средств индивидуальной зашиты.

7. 08.07.2018   Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами.  АО "Серовский завод ферросплавов". Обстоятельства: При проведении операции по разливке металла в изложницы, произошел выброс металла из ковша, при этом загорелась кабина электромостового крана, где находилась пострадавшая Долуд Е.Ю.

Причины:

1. Не удовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- допускалась заливка расплава феррохрома в разливочный ковш № 52 содержащий влажный материал (заправочный песок).

- отсутствие сушки ковшей непосредственно перед заливкой расплава.

- устройство и расположение закромов для заправочного песка в плавильном цехе № 1 не обеспечивает удобство и безопасность работ, т.к. не исключает наличие в них влажного песка, который идет в ковши.

- существующие технологические инструкции (и др.) разработаны при не полном учете производственных условий (наличие атмосферной влаги в заправочном песке), а так же технологические Инструкции (и др.) не в полной мере соответствуют ФНП по металлургии.

- отсутствуют в локальных нормативных актах предприятия (технологических инструкциях, инструкциях по промышленной безопасности и охране труда) безопасные методы и приемы работы (безопасной технологии), обеспечивающие безопасное проведение работ по разливке Феррохрома.

2. Несовершенство технологического процесса (код 002). выразившаяся в:

- разработанная технологическая документация в АО «СЗФ» не соответствует требованиям ФНП по металлургии и не обеспечивает безопасное проведение работ.

8. 26.07.2018  Надзор за электроустановками потребителей. ООО «ТуКор». Обстоятельства: Работник ООО «ТуКор» инженер электролаборатории Бобошин А. И. выполнял работу по проведению высоковольтных испытаний кабелей 6 КВ, ячейка 15, КРУ-6КВ, ГПП-5 по наряду-допуску, выданному персоналом цеха 101 АО «УЭХК». После выполнения работ и закрытия наряда-допуска Бобошин А. И. по неизвестным причинам оказался в помещении КРУ-6КВ, ГПП-4, где попав под напряжение, получил ожоги от электрической дуги.

Прибывший на место происшествия автомобиль скорой помощи отвез пострадавшего в приемное отделение скорой помощи, где спустя какое-то время Бобошин А. И. скончался.

Организационные причины:

Неудовлетворительная организация производства работ

- отсутствие надлежащего контроля за действиями персонала ООО «ТУКОР» при проведении им работ по испытаниям и измерениям в электроустановках АО «УЭХК», в результате чего стало возможным выполнение не порученной работы;

- не исключение возможности доступа посторонних лип в помещение ЩУ и к ключам от электроустановок ГПП-4 со стороны АО «УЭХК», в результате чего стало возможно приближение пострадавшего к токоведущим частям ячейки 15 на расстояние менее 0,6 метра, касание контактов - и образования электрической дуги послужившей причиной травмы Бобошина А.И.

9. 27.07.2018  Групповой. Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. ПАО "Надеждинский металлургический завод". Обстоятельства: 27.07.2018 в 12 часов 10 минут на ОПО "Площадка по производству металлопроката"  рег. № А54-00523-0011 при исправлении положения шлангов водоохлаждения валков во время холостого вращения шпинделей произошло зацепление Левагина А.С. одним из шпинделей с последующим проворачиванием между шпинделями. Второй пострадавший Шиляев К.В.

Причины:

1. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования (001), выразившаяся в:

- конструкция металлического ограждения не исключила возможность воздействия вращающихся частей на пострадавшего.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- неудовлетворительной организации производственного контроля со стороны руководства цеха.

- эксплуатация неисправным техническим устройством обжимной клети 550

3. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест,

выразившаяся в:

- несоответствие защитных ограждений обжимной клети 550 проектной документации.

10. 08.08.2018  Надзор за подъемными сооружениями. ООО "СОВРЕМЕННАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА". Обстоятельства: При перемещении строительных материалов (щиты фанеры) с площадки складирования на монтажный горизонт (10 этаж) произошло сваливание строительных материалов на бетонщика  Каримов И.И., находящегося у строящегося здания. Несчастный случай со смертельным исходом.

Причины:

Основная:

1.	Перемещение груза (пакет фанеры) при нахождении под ним пострадавшего.

Сопутствующие.

2.	Эксплуатация башенного крана с отступлением от проекта производства работ кранами (строповка перемещаемого пакета фанеры производилась с нарушением схемы строповки, указанной в проекте производства работ кранами (ППРк-02-2018)).

3.	Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, выразившиеся в отсутствии условий неукоснительного выполнения специалистами ООО «СМиТС» требований настоящих ФНП. должностных инструкций, а персоналом - производственных инструкций.

11. 15.08.2018   Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Богословское рудоуправление". Обстоятельства: При креплении кровли вентиляционного штрека №2 сталеполимерными штангами произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки размерами 1100х2580х300мм (весом 2,55т) и падение его на проходчика  Фризоргер Андрея  Вадимовича. В результате чего Фризоргер Андрея  Вадимовича получил травмы не совместимые с жизнью.

Причины:

Организационные:

основная причина:

1.  Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- не остановке работ и не выводе людей в безопасное место - при возникновении опасности самообрушения кровли ОВШ2, в результате чего стало возможным нахождение работников в опасной зоне в момент обрушения кровли.

- в допуске к производству работ при наличии нарушений требований безопасного их выполнения.

сопутствующие причины:

2. Не обеспечена безопасность производства работ на рабочем месте, при выполнении наряда в соответствии с Положением о нарядной системе.

3. Не пересмотрен и не утвержден паспорт крепления ОВШ2 гор.-255м в связи с изменениями горнотехнических условий.

12. 15.09.2018 Групповой.  Надзор за подъемными сооружениями. ООО Подзембурстрой. Обстоятельства:  при монтаже арматуры с помощью автокрана произошло замыкание (работа краном вблизи ЛЭП). При этом пострадали: монтажник Шарапов Д.А. степень тяжести – легкая, мастер Легоньков С.В.- смертельный исход.

Расследование данного несчастного случая не закончено.

13. 14.10.2018 Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". Обстоятельства: на заготовительном участке на пиле холодной резки во время очистки зоны порезки заготовки с помощью совковой лопаты при работающих в автоматическом режиме механизмах пилы оказался прижат телегой передачи заготовок к станине пилы. Получил травмы не совместимые с жизнью резчик холодного металла Архипов Игорь Анатольевич.

Причины:

1. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудованиявыразившееся в том, что:

- отсутствует защитное ограждение зоны возможного воздействия движущихся механизмов пилы холодной резки №6 в КБЦ, что не исключило попадание резчика холодного металла 4 разряда Архипова И.А. в опасную зону движущихся и вращающихся механизмов пилы и его гибель

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- отсутствии надлежащего производственного контроля, в части не своевременного выявления конструктивных недостатков оборудования (пил холодной резки), а именно, в отсутствии защитного ограждения движущихся частей пилы холодной резки №6 в КБЦ, что не исключило попадание резчика холодного металла 4 разряда Архипова И.А. в опасную зону движущихся и вращающихся механизмов пилы и его гибель

- отсутствии надлежащего контроля за подчиненным работником при проведении работ по резке металлопроката на пиле холодной резки, что не исключило попадание резчика холодного металла 4 разряда Архипова И.А. в опасную зону движущихся и вращающихся механизмов пилы и его гибель

- отсутствии надлежащего контроля за оборудованием при проведении комплексных проверок по охране труда и промышленной безопасности комиссией под руководством главного прокатчика, в части не своевременного выявления отсутствия защитного ограждения пилы холодной резки №6 в КБЦ.

14. 22.10.2018 Надзор за электрическими сетями. ОАО "МРСК Урала" Свердловэнерго ПО "НТЭС".  Обстоятельства: 22.10.2018 в 11-59 по наряду-допуску № 1290 выполнялись работы при установке переносного заземления для последующего соединения шлейфов на анкерной опоре № 21 ВЛ 110кВ «Вязовская - Салка 2» с отпайкой на ПС 110кВ «Светлая». В момент установки переносного заземления электромонтер по ремонту ВЛЭП 5 разряда Смолий Д.Ю. случайно приблизил переносное заземление к проводам ВЛ 110кВ «Вязовская – Салка 1», находящимся под напряжением, вследствие чего получил смертельную электротравму.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- в отсутствии на предприятии проекта производства работ (ППР) или технологической карты, содержащей в себе безопасные приемы и способы осуществления работ, для производства работ под наведенным напряжением на двухцепной опоре №21 BJI 11 ОкВ Вязовская-Салка 2 при включенной одной цепи, что не исключило возникновение электрической дуги и травмирование пострадавшего

- в отсутствии контроля и обеспечения безопасных условий труда со стороны руководства при проведении работ на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Вязовская -Салка 1,2.

2. Недостатки в организации проведения обучения по охране труда, выразившиеся в не проведении обучения и проверки знаний по охране труда, не проведении в установленном порядке инструктажа по охране труда на рабочем месте пострадавшему.

3. Прочие причины. выразившиеся в нарушении режима труда и отдыха пострадавшего, в не предоставлении ему 42 часового еженедельного непрерывного отдыха.

15. 29.10.2018 Групповой. Надзор за электрическими сетями. ООО «НЛМК-Урал Сервис». Обстоятельства: 29.10.2018 в 08:32 на территории АО «НЛМК-Урал» г. Нижние Серги, прокатный цех № 5, произошел групповой несчастный случай с работниками ЦРМО ОСП в г. Нижние Серги ООО «НЛМК-Урал Сервис» при проведении подготовительных работ к ремонту секции 1 РП-2 в машзале. В момент наложения заземляющих ножей возникла электрическая дуга, в результате чего пострадавшие мастер по ремонту и обслуживанию оборудования  Пономарев А.Ю  и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Чесалин Е.А. получили термические ожоги различной степени тяжести.

Причины:

1.  Неудовлетворительная организация производства работ (код 008) выразилась в том, что работы по отключению РП-2 6 кВ, секция № 1, ячейка №8, в рамках подготовки рабочего места к выполнению работ по текущему ремонту, производились без  подачи заявки в цех сетей и подстанций на отключение питания РП-2, секции №1 и без использования бланка переключений, устанавливающего порядок выполнения переключений. В результате, при опускании заземляющих ножей на токоведущие контакты ячейки, ввод которой остался  под напряжением, возникла электрическая дуга, от воздействия которой работники получили термические ожоги.

2.  Неприменение работником средств индивидуальной защиты (код 011.01), вследствие необеспечения работников комплектами средств индивидуальной защиты от термических рис-ков и допуске к выполнению работ, связанных с риском возникновения электрической дуги без средств индивидуальной защиты.

3. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест (код 009) выразилось в отсутствии защитной шторки между отсеками, предусмотренные конструкцией ячейки №8 и эксплуатационной документации, при проведении работ.

16. 21.11.2018 Надзор за подъемными сооружениями. Акционерное общество "ГРС Урал". Обстоятельства: Пострадавший Политов П.И., находясь на приставной лестнице к колонне ГРС 200Т, закрепленный страховочным тросом, полез на верхнюю часть колонны станка, в это время мостовым краном перемещали траверсу к месту подъема ее автомобильным краном. Политов П.И. попал в зону перемещения мостового крана, в результате чего его зажало между колонной и краном. После зажатия он упал с высоты 8 метров.

Расследование данного несчастного случая не закончено.

17. 01.12.2018  Надзор за подъемными сооружениями. ОАО "Уральский трубный завод". Обстоятельства: при разгрузке полувагона, с использованием мостового крана, пакет труб был приподнят за увязочную проволоку на высоту 200-300 мм. В момент, когда стропальщик Миндияров И.И. укладывал под пакет подкладку, проволока оборвалась, и голову стропальщика зажало между основным штабелем труб и упавшим пакетом. Травма не совместимая с жизнью.

Причины: неудовлетворительная организация производства работ, а также неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

18. 08.12.2018 Групповой. Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. АО "ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат". Обстоятельства: при вскрытии пробок ретурбентов на трубопроводе смолы 2-ой ступени трубчатой печи №3 произошел выплеск паросмоляной смеси, в результате чего аппаратчик перегонки,  и.о. мастера производственного участка,   слесарь-ремонтник Зверев Александр Геннадьевич получил травму легкой степени,    Андреев Андрей Геннадьевич - травму тяжёлой степени,   Костоусов Алексей Георгиевич - травму тяжёлой степени.

Расследование продолжается.

19. 20.12.2018 Надзор за подъемными сооружениями. ОАО "Уралтурбо". Обстоятельства: при перемещении мостовым краном металлической плиты размером 5000х1500х10 мм весом 470 кг произошло соскальзывание плиты с крюков грузозахватного приспособления, в результате чего придавило механика по ремонту подъемных сооружений Шихалева В.В.

Расследование продолжается.

Утрата ВМ

1. 21.03.2018  ОАО "ВГОК" А54-00882-0011 Склад взрывчатых материалов (расходный) рудника с подземным способом разработки (шахты "Южная").

Снят с учета Решение заместителя руководителя Ростехнадзора А.В. Трембицкого №11-00-09/505-сл от 10.05.2018.

Обстоятельства: при проведении контрольного вскрытия па подземном расходном складе ВМ было выявлено недовложение взрывчатого вещества (ВВ) промышленного назначения ППП-А6ЖВ-90 в количестве 3 кг (1 патрон) в ящике Лв 0655 партии 23, изготовленной 13.12.2017г, завод-изготовитель ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».

Причины:

В ходе работы комиссией были проведены осмотры мест приемки, разфузки, хранения взрывчатых материалов на постоянном поверхностном базисном складе ВМ ОАО «ВГОК», осмотр подземного расходного склада ВМ шахты «Южная» с составлением актов осмотра.

В рамках работы комиссии был изучен маршрут следования спецавтотранспорта согласно маршрутам и схемам по доставке ВМ с базисного склада ВМ до перегрузочной площадки шахты «Южная», с перегрузочной площадки шахты «Южная» до подземного расходного склада ВМ шахты «Южная», проведен осмотр перегрузочной площадки шахты «Южная», изучены Регламент отпуска, получения, доставки, приемки, хранения, учета и охраны ВМ в ОАО «ВГОК». приходно-расходная документация, материалы фото-видео фиксации, проведен опрос работников, осуществлявших прием, учет и выдачу ВМ, обнаруживших факт недовложения ВМ промышленного назначения.

Установлено, что партия 23 ПНП-А6ЖВ-90 производства ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в объеме 11088 килограмм поступила и была оприходована на базисном складе ВМ ОАО «ВГОК» 06.02.2018г., о чем составлены Акт о приемке товарно¬материальных ценностей от 06.02.2018г., Акт входного контроля №5 от 06.02.2018г.

По результатам всестороннего изучения и анализа предоставленных документов, путем натурального изучения маршрутов перевозки ВМ и осуществляемой системы охраны, члены комиссии пришли к мнению, что принятые меры безопасности, действующие в ОАО «ВГОК», охранно-пропускной и внутриобъектовый режимы, порядок контроля и учета за оборотом ВМ согласно «Регламенту отпуска, получения, доставки, приемки, хранения, учета и охраны ВМ в ОАО «ВГОК» (введен в действие приказом Генерального директора ОАО «ВГОК» от 22.06.2016г. № ПРВГ16/0360) на предприятии в целом соответствуют предъявляемым требованиям в сфере оборота ВМ.

2. 12.05.2018  ОАО "ВГОК" А54-00882-0003 Рудник с подземным способом разработки (ш. «Естюнинская»).

Снят с учета Решение заместителя руководителя Ростехнадзора С.Г. Радионовой №07-00-06/595 от 23.07.2018.

На основании письма ВРИО начальника 7 Управления Н.К. Трубецкого №07-00-06-694 от 21.08.2018 переквалифицирован в «Аварию».

Обстоятельства: 12.05.2018г. в 18 часов 10 минут (время московское) при проведении осмотра места смертельного несчастного случая, произошедшего с работником шахты «Естюнчнская» Потаповым М.В., были обнаружены три отрезка шнура детонирующего длиной 2,5м, 3,67 м и 1,17 м (общее количество 7,34 м). Данные отрезки шнура детонирующего были помещены на ответственное хранение на подземный расходный склад ВМ шахты «Естюнинскан». 14.05.2018г. при разборе навала горной массы в месте несчастного случая дополнительно были обнаружены два отрезка шнура детонирующего длиной 0,83 м и 0,22 м (общей длиной 1,05 м). Данные отрезки шнура детонирующего были помещены на ответственное хранение на подземный расходный склад ВМ шихты «Естюнинская».

Причины:

1. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с взрывчатыми материалами, необеспечение безопасной организации взрывных работ на шахте.

2. Неудовлетворительная организация производства взрывных работ, выразившаяся в:

- необеспечении безопасной организации взрывных работ,

- выполнении взрывных работ в месте, не указанном в книге нарядов и наряд-путевке,

- недостаточном контроле руководителя взрывных работ в смене – мастера горного при проведении заряжания и взрывания в подземных выработках,

- необеспечении точного соблюдения порядка хранения, учета, использования ВМ в соответствии с требованиями федеральных норм и правил безопасности при взрывных работах «Правила безопасности при взрывных работах»,

- хранении взрывных приборов в местах, не исключающих доступ к ним посторонних лиц.

За 12 месяцев 2017 года  зафиксировано 2 случая утрат ВМ.

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за 12 месяцев 2018г. зарегистрировано сообщений:

- одно об аварии, произошедшей на поднадзорном предприятии Челябинской области (за аналогичный период 2017г. – 2 аварии),

- два о групповом несчастном случае с травмированием 4 человек (за аналогичный период 2017г. – 2 групповых несчастных случая с травмированием 6 человек),

- девять о несчастных случаях со смертельным исходом (за аналогичный период 2017г. –  4 сообщения),

-  семь о несчастных случаях с тяжелым последствием травмирования (за аналогичный период 2017г. – 15 несчастных случая).

Анализ аварийности на территории Челябинской области

За 12 месяцев 2018 г. на предприятии Челябинской области зарегистрирована 1 авария, произошедшая на объекте нефтехимической отрасли.

Распределение аварий по отраслям надзора

19.10.2018 произошло возгорание нефтепродуктов при наливе в автоцистерну на объекте ООО ТД "Энергия Байт" «Склад ГСМ» рег. № А56-71073-0003.

Причины:

- Технические причины аварии:

1.1. В процессе налива дизельного топлива произошло поглощение (абсорбция) паров бензина дизельным топливом и связанным с ним возникновением взрывопожарных концентраций паров бензина в процессе заполнения автоцистерны, а также влияния внутренних конструкций котла автоцистерны на процесс возникновения искрового заряда статического электричества (согласно анализа взрывов и пожаров, возникающих при операциях налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами, проведенного специалистами ОАО «Промприбор» и заведующим лабораторией гетерогенного горения Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, информационное письмо №7342-51/197 от 10.01.2017).

- Организационные причины аварии

2.1. К наливу дизельного топлива допущена автоцистерна, не прошедшая специальную подготовку, обеспечивающую 100% удаление паров легковоспламеняющихся фракций углеводородов (бензина).

2.2. Не проведены соответствующие замеры сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводки автомобиля и цистерны, предназначенные для перевозки опасных грузов.

2.3. Недостаточный контроль при допуске транспортного средства, поступающего под наливные операции, в части проверки на наличие паров легких УВС (углеводородных смесей) в ёмкостях.

Сумма экономического ущерба в результате аварии составила:

- ущерб от аварии имущества «склада ГСМ» ООО ТД «Энергия-Байт» составил 10 235 000 (десять миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей (согласно Отчёта №39/10/18 ООО «Урало-сибирская оценочная компания»);

- ущерб от аварии имущества ООО «Челябснабкомплект» и ООО Фирма «Мадис Агро» составил 746 000 (семьсот сорок шесть тысяч) рублей и 236 000 (двести тридцать шесть тысяч) рублей соответственно согласно Актам оценки № 25101800 и №25101800 Консультационного бюро «ТАЛИСМАН» ИП Губайдуллин Ш.Х.

Анализ групповых несчастных случаев на территории Челябинской области.

На территории Челябинской области за отчетный период произошло два групповых несчастных случая с травмированием 4 человек.

23.10.2018 ЗАО «Уралспецмонтаж» при выполнении работ по демонтажу светильника со столба с люльки крана-манипулятора, люлька оборвалась и вместе  с рабочими, находящимися в ней, упала на землю, в результате пострадало 2 человека, получив тяжелые травмы.

Сообщение от владельца крана-манипулятора об аварии подъемного сооружения не поступало.

01.12.2018 минут  в агломерационном цехе поглатительной системы № 2 сероулавливающей установки № 2 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» при выполнении работ на промплощадке обслуживания газохода работниками ООО «Капитель»,  произошло падение металлоконструкций газохода. При  падении с высоты  мастер строительных и монтажных работ Насыров Д.Н. получил тяжелую травму, монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций Саркисов Э.А. смертельно травмирован.

Проводится расследование несчастного случая.

Анализ смертельного травматизма на территории Челябинской области.

На рисунке показана динамика смертельного травматизма за период январь-декабрь 2010-2018гг.

За 12 месяцев 2018 г. на предприятиях Челябинской области зарегистрировано 9 несчастных случая со смертельным исходом.

24.01.2018 в плавильном цехе АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" при проведении ремонтных работ на плавильной печи № 51 в плавильном цехе № 8, в результате падения металлургической конструкции, слесарь ремонтник Рудаков Александр Андреевич получил травму грудной клетки и головы. От полученных травм скончался

Причины смертельного несчастного случая:

- Использование (эксплуатация) неисправных приспособлений при проведении ремонта технического устройства (плавильной печи №51);

- Не обеспечение безопасной организации работ;

- Неудовлетворительная организация работ в части того, что в плане организации работ (ПОР) не конкретизирована возможность применения оборудования сторонних подразделений и порядок приемки данного оборудования в работу;

- Не проведение своевременной расстановки и приведения в рабочее состояние всех механизмов, применяемые ими при ремонте электропечи.

Принятые меры: По итогам проверки, проведенной в отношении АО «ЧЭМК», составлены протоколы по ч. 1. Ст. 9.1. По результатам рассмотрения материалов расследования несчастного случая юридическое лицо - АО «ЧЭМК»,  было привлечено к административной ответственности по ч. 1. Ст. 9.1 КоАП России, сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. По Ст. 19.7 КоАП России, юридическое лицо - АО «ЧЭМК»,  было привлечено к административной ответственности административный штраф 3000 рублей.

22.03.2018 в 21 ч. 40 мин. на территории Углеподготовительного цеха коксохимического производства Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», расположенного по адресу: ул. Кирова, 93 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области произошел несчастный случай с работником кустового ремонтно-механического цеха № 1 ООО «ОСК» Климовым А.В.

Причины смертельного несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работниками дисциплины труда.

Принятые меры: По результатам расследования в соответствии с решением Прокуратуры Челябинской области о разрешении проведения внеплановых выездных проверок Управлением проведены 2 внеплановые выездные проверки в отношении ООО «ОСК» и ПАО «ММК».

По результатам проверок ООО «ОСК» и ПАО «ММК» привлечены к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности  по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ  с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму 400 000 рублей.

25.05.2018 на кислородной станции № 4 кислородно-компрессорного производства ПАО Челябинский металлургический комбинат" произошло возгорание, в результате которого аппаратчик очистки газа (аргона) Шенцева А.В. получила ожоги. От полученной травмы скончалась в больнице 04.06.2018.

Причины смертельного несчастного случая:

- Эксплуатация неисправного оборудования сливного коллектора блока разделения воздуха КАР-30 № 9, наличие трещины на сливном коллекторе;

- Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;

- Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии сигнализации по определению опасного вещества и отсутствии индивидуальных газоанализаторов.

Принятые меры:  По итогам проверки, проведенной в отношении ПАО «ЧМК» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения материалов расследования несчастного случая на юридическое лицо - ПАО «ЧМК»,  привлечено к административной ответственности по ч. 3. Ст. 9.1 КоАП России, административный штраф на сумму 550 тыс. рублей.

26.06.2018 в шахте «Восточная» АО "Южуралзолото Группа Компаний" в результате обрушения горной массы в блоке № 320 горизонта 662м был смертельно травмирован проходчик Ахмедов С.К.

Причины несчастного случая:

1.Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, в части не своевременной оборки заколов, что привело к отслоению куска горной массы и травмированию пострадавшего.

2. Прочие причины квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в части не удовлетворительная организация производства работ, выразившееся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами.

Принятые меры:  По результатам расследования составлено уведомление о составлении протокола на юридическое лицо  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

14.09.2018 в листопрокатном цехе № 11 ПАО "Магнитогрский металлургический комбинат" при выполнении работ по очистке зеркала ванны оцинкования оцинковщик Калашников В.А. попал в расплав цинка, в результате получил термический ожег.

Причины несчастного случая:

- Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

- Неудовлетворительная организация проведения работ.

Принятые меры:  По результатам рассмотрения материалов расследования несчастного случая возбуждено дело об административной ответственности на юридическое лицо - ПАО «ММК»,  по ч. 3. Ст. 9.1 КоАП России.

19.09.2018 при ведении горных работ в блоке № 96 горизонта 650 м участка «Фланговый» шахты «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний» (при скреперовке горной массы раскрепилась лебедка, которой было сбито крепление выработки)  обрушенным куском горной массы с кровли  травмирован проходчик Хайдаров Д.Т.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

1. Несовершенство технологического процесса, выразившееся в разрушении элементов, крепи выработки в результате смещения лебедки.

2. Не эффективный производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности и охраны труда со стороны руководителей и специалистов АО «ЮГК».

3. Низкая трудовая дисциплина.

Принятые меры:  По результатам расследования  составлен протокол об  административной ответственности  в отношении  юридического лица  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

20.09.2018 в шахте "Центральная" АО "Южуралзолото Группа Компаний" при проведении горных работ в штреке № 5 горизонта 470 м. ГРОЗ Самбетов Х.А., был поражен электрическим током.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

1. Прикосновение к  контактному проводу, который находился под напряжением, из-за неосторожных действий пострадавшего при выполнении работы несоответствующей, выданному устному наряд-заданию.

2. Нарушение трудовой дисциплины выразившееся в невыполнении устного наряд-задания.

3. Низкий уровень производственной и трудовой дисциплины в подразделении ТОО «ВостокЭнергоИндустрия».

Принятые меры:  По результатам расследования  составлен протокол об  административной ответственности  в отношении  юридического лица  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

01.10.2018 АО «Саткинский чугуноплавильный завод», при снятии сигнализаторов загазованности пострадавший, находясь на грузовой тележке крана мостового № 1, залез на барабан намотки каната подъема, поскользнулся и упал с высоты около 12,5 м. на бетонный пол, в результате получил смертельную травму.

Причины несчастного случая:

- Неудовлетворительная организация производства работ;

- Неприменение работником средств индивидуальной защиты от падения с высоты;

- Недостатки в организации и проведении подготовки работников обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, в части отсутствия в энергетической службе АЦ достаточного количества работников имеющих право проведения специальных видов работ (работы на высоте).

12.10.2018 в  АО «Трест «Шахтспецстрой» (ведёт работы по строительству горных выработок шахты «Магнезитовая ПАО «Комбинат «Магнезит») при  бурении шпуров в нише ВДПУ №2 в орте № 13 проходчик Саткинского горного участка Лыткин О.В. получил смертельную травму при падении.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в ослаблении контроля со стороны руководства участка и сменного инженерно-технического персонала в части допущения нахождения работников участка в запрещённом месте.

2. Нарушение требований безопасности при выполнении работ, выразившееся в необеспечении необходимых мер безопасности, а именно: проходчик Лыткин О.В. находился на рабочем месте куда ему не выдавался наряд на производство работ, наряд-допуск, работник не удостоверился в обеспечении безопасности рабочего места.

Принятые меры:  По результатам расследования  привлечено к административной ответственности  юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

Анализ несчастных случаев с тяжелым последствием травмирования на территории Челябинской области.

За 12 месяцев 2018 г. зарегистрировано 7 несчастных случая с тяжелым исходом, произошедших на предприятии Челябинской области.

11.02.2018г. в АО «Трубодеталь» при установке листа металла на газорезательную машину захват грузозахватного приспособления зацепился за раму машины, при его освобождении захват ударил по голове газорезчика, тяжело травмировав его.

Принятые меры: направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ст. 9.1 КоАП РФ.

30.04.2018 произошел несчастный случай с тяжелым исходом  с  проходчиком 6 разряда Ус И.В. (подрядная организация ООО «Шахтостроительное управление»). Несчастный случай произошел в горной выработке «Вентиляционный восстающий 610/580» горизонта 610 метров рудника «Узельгинский».  При бурении шпуров произошло отслоение  горной массы  на пострадавшего. Предварительно поставлена легкая травма. 04.05.2018 травма переквалифицирована согласно медицинского заключения в тяжелую.

Принятые меры: По результатам расследования случаев тяжелого травматизма   привлечены к  административной  ответственности 3  должностных лица на сумму 60,0 тыс. руб.  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

09.06.2016 на участке «Юг» шахты «Центральная» АО "Южуралзолото Группа Компаний" при производстве работ на 5 подэтаже блока № 28 гор. 700м. заколом борта травмирован проходчик Небылицын И.С.

Причины несчастного случая:

1. Нарушение технологического процесса, в части установки крепления бортов подэтажного штрека.

2. Прочие причины квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в части ослабление дисциплины со стороны инженерно - технических работников шахты.

31.07.2018  на территории шахта "Магнезитовая" ПАО "Комбинат "Магнезит" при выполнении производственного задания на территории объекта при разделки проволоки произошел вылет обрубаемого конца тем самым травмировал правый глаз электрослесаря Шарафутдинова В.Д.

Причины несчастного случая:

1.Неудовлетворительная организация работ:

1.1. Не обеспечение  выполнение работ в соответствии с требованиями и правилами охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности и.о. электромеханика ЦTO-2 ООО «ММС», нарушение ДИ № 28/2-04 от 01.04.2016;

1.2. Отсутствие контроля за безопасным выполнением работ повышенной опасности и.о. начальника участка ПУГШО ЦТО-2 ООО «ММС».

1.3.	Не обеспечение безопасной организации работ с соблюдением требований правил и инструкций главным инженером ЦТО-2 ООО «ММС».

1.4.	Отсутствия контроля по безопасной организации работ в цехе начальником ЦТО-2 ООО «ММС».

1.5	Отсутствие контроля за выполнением подчиненными специалистами требований правил, норм охрана труда и промышленной безопасности главным инженером ООО «ММС».

2. Нарушение технологического процесса по подготовке к монтажу линии освещения ППР 9.2.20-18, выразившееся в нарушении п. 2.3.15 РИ-ММС-электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда «Должен знать и выполнять требования технологических инструкций, технологических записок, технологических карт и проектов организации работ по выполнению определенного вида работ».

3. Неосуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на участке ПУГШ.

Принятые меры: По результатам расследования случаев тяжелого травматизма   привлечены к  административной  ответственности 3  должностных лица на сумму 60,0 тыс. руб.  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

06.10.2018 ООО «Объединенная сервисная компания» при выполнении работ на площадке обслуживания кабельного барабана мостового кран № 81, произошло частичное разрушение решетчатого настила, на котором находился слесарь-ремонтник, в результате произошло падение потерпевшего, и он получил тяжелые травмы.

17.10.2018 на участке "Фланговый" шахты Центральная АО "Южуралзолото Группа Компаний" при передвижении между горизонтами 650м-600м по ходовому отделению клетьевого ствола "Центральной-Разведочной" упал с лестницы, в результате чего был травмирован.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

1. Не осторожные действия пострадавшего при движении по ходовому отделению вертикальной выработки (лестничное отделение) в части: не обеспечение личной безопасности.

2.  По окончанию работ работники самостоятельно приступили к выполнению других работ, не согласовав с лицом сменного горного надзора.

01.11.2018 ПАО «Челябинский цинковый завод» при попытке остановить железнодорожный кран с помощью тормозного башмака на железнодорожном пути с южной стороны склада обжигового цеха крановщик получил тяжелую травму.

При обобщении причин несчастных случаев установлено, что основные причины носят организационные причины, включающие в себя:

1.  Неудовлетворительная организация производства работ.

2. Неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности

3. Недостаточный уровень знаний должностных и производственных инструкций.

4. Нарушение производственной дисциплины и неосторожные действия             исполнителей работ.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

Курганская область

За 12 месяцев 2018 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению, аварий, несчастных случаев со смертельным исходом на производстве не зарегистрировано.

Зарегистрирован 1 несчастный случай с тяжелым исходом при эксплуатации грузоподъемных сооружений. Тяжелый несчастный случай произошел 10 сентября 2018 года в 14 часов 50 минут в ЗАО «Курганстальмост» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства» рег. № А55-03265-0008. При проведении работ по снятию грузозахватного приспособления 01-1245.00.00 с металлической колонны общим весом 14,056 т, находящейся в горизонтальном положении, с помощью крана мостового электрического на радиоуправлении, грузоподъемностью 10+10 т., рег. № К-4897-П слесарем по сборке металлоконструкций, обученным по программе «стропальщик с управлением грузоподъёмными кранами мостового типа, оснащенными средствами дистанционного управления» и допущенным к работе в качестве стропальщика и крановщика-оператора, произошло падение колонны на электросварщика автоматических и полуавтоматических машин, находящегося в опасной зоне возле груза во время его подъема. В результате удара колонны электросварщик получил травму, относящуюся к категории тяжелых.

Причинами тяжелого несчастного случая явились:

1.	нарушение работником требований трудового распорядка и дисциплины труда, требований безопасности, выразившееся в нахождении рабочего в опасной зоне возле груза во время его подъема;

2.	неудовлетворительная организация производства работ:

2.1.1.	необеспечение место производства работ деревянными подкладками размером 150х150х1500мм и соответствующими характеру и массе груза съемными грузозахватными приспособлениями;

2.1.2.	непроведение осмотра съёмных грузозахватных приспособлений 01-1245.00.00 при их выдаче в работу;

2.1.3.	неосуществление в полном объеме производственного контроля в сборосварочном производстве № 8, эксплуатирующем подъемные сооружения, выразившееся в неорганизации работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности:

2.1.3.1.	нарушение технологического процесса;

2.1.3.2.	недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в непроведении в начале смены устного инструктажа по безопасному выполнению предстоящей работы со стропальщиками и крановщиками-операторами.

Комиссией по расследованию тяжелого несчастного случая предложено выполнить ЗАО «Курганстальмост» следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая:

- разработать инструкцию по пользованию (руководство по эксплуатации) грузозахватной траверсой 01-1245.00.00 с указанием порядка ее закрепления на грузе, снятия с груза и норм ее браковки;

- провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми крановщиками-операторами и стропальщиками ЗАО «Курганстальмост» с обсуждением обстоятельств и причин несчастного случая;

- обеспечить постоянный контроль наличия необходимой технологической оснастки и приспособлений на рабочих местах;

- службе производственного контроля ЗАО «Курганстальмост» провести внеплановые проверки организации производства работ с использованием съёмных грузозахватных приспособлений во всех подразделениях предприятия.

За 12 месяцев 2018 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению, зарегистрировано 5 инцидентов на опасных производственных объектах: 4 - на объектах газового надзора и 1 - на подъемных сооружениях.

1)	06.03.2018 в 18 час. 30 мин. по адресу: Курганская область, Шадринский район, с. Красномыльское, пер. Рабочий, д.16, в результате дорожно-транспортного происшествия при проведении работ по очистке дороги автомобилем марки КАМАЗ гос. № С 607 КО 45, принадлежащем АО «Автодор «Северо-Запад», поврежден распределительный газопровод низкого давления Ø 108 (компенсатор и две опоры), входящий в состав ОПО «Сеть газоснабжения Шадринского района и г. Шадринска», рег. №А55-03605-0001. Инцидент без выхода газа

2)	16.03.2018 в 09 час. 35 мин. в г. Кургане по ул. Омская, д.131, при наезде грузового автомобиля MAN гос. № C625УТ96 на участок газопровода был деформирован стальной надземный газопровод высокого давления 0,6МПа, Ø 159, входящий в состав ОПО «Сеть газоснабжения г. Курган, в том числе межпоселковая», рег. № А55-00921-0001. Инцидент без выхода газа. Ограничения режима потребления газа не было.

3)	08.05.2018 в 13 час. 36 мин. (мск) на территории технического парка «В» железнодорожной станции Курган во время подготовки к работе железнодорожного крана ЕДК-2000 рег. № П-38537 зав № 1320016 1976 года выпуска грузоподъемностью 250 тонн, принадлежащего Дирекции аварийно-восстановительных средств структурного подразделения Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД» г. Челябинск, регистрационный № ОПО А01-07011-5141, класс опасности 4, при повороте крана без груза из транспортного положения в положение 90 градусов к оси крана произошло заваливание крана на противовесы с последующим запрокидыванием стрелы в сторону противовеса. В результате инцидента разрушений металлоконструкций и элементов крана, а также пострадавших нет. Инцидент расследован комиссией эксплуатирующей организации. Причиной инцидента явилось нарушение порядка установки крана на выносные опоры и положения стрелы в зависимости от используемых противовесов в нарушение руководства по эксплуатации крана и проекта производства работ краном.

Экономический ущерб от инцидента, связанный с затратами на работы по приведению крана в транспортное положение, составил 18 365 рублей.

4)	03.12.2018 в 12 час. 20 мин. по адресу: Курганская область, Сафакулевский район, д. Мартыновка, при производстве земляных работ ПКФ «Агротип» механизированным способом без согласования с эксплуатирующей организацией поврежден межпоселковый подземный газопровод природного газа высокого давления 2 категории ПЭ225, входящий в состав ОПО «Сеть газоснабжения Сафакулевского района», рег. № А55-03605-0015. Для восстановления повреждения было отключено от газоснабжения 117 абонентов частного жилого сектора. Газоснабжение восстановлено в течение 3-х часов 10 мин.

5)	05.12.2018 в 15 час. 00 мин. по адресу: Курганская область, г.Курган, ул. Карельцева, д. 54, при производстве земляных работ механизированным способом с согласованием с эксплуатирующей организацией ООО «СУЭС» поврежден подземный распределительный газопровод природного газа высокого давления 2 категории Ст Ø 57, входящий в состав ОПО «Сеть газоснабжения г. Кургана», рег. № А55-03605-0011. Причиной инцидента явилось производство земляных работ, несоответствующее схеме согласования. Газопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение Курган». Аварийное и техническое обслуживание осуществляется АО «Газпром газораспределение Курган». Для восстановления повреждения отключено от газоснабжения 2 многоквартирных жилых дома и 14 домов частного сектора. Газоснабжение восстановлено в течение 4-х часов 52 мин.

Все инциденты расследованы комиссиями эксплуатирующих организаций.

За аналогичный период 2017 года на предприятиях Курганской области аварий и несчастных случаев не зарегистрировано. Зарегистрировано 2 инцидента: 1 - на опасном производственном объекте по надзору за транспортированием опасных веществ и 1 - на опасном производственном объекте котлонадзора.

С целью профилактики электротравматизма, до поднадзорных предприятий и организаций периодически доводится анализ несчастных случаев на энергоустановках всех организаций, подконтрольных органам Ростехнадзора. Получены письменные ответы о проведении мероприятий по совершенствованию работы, направленной на профилактику несчастных случаев от воздействия электрического тока.