# О состоянии аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления  Ростехнадзора

за    2014г.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 3 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 724,237 | 1651,355 |
| Надзор за магистральным трубопроводным транспортом | 1 |  | нет |  | нет |  | 25 927,842 |  |
| - Надзор за объектами ГТС | 1 |  | нет |  | нет |  | 0 |  |
| - Надзор за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей | 4 | 4 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 |
| - Надзор за подъемными сооружениями |  | 3 |  | нет |  | нет |  | 898,0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1991,0 |
| - Надзор за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей | 1 |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 198,386 | 41,0 |
| Итого | 11 | 11 | нет | 3 | нет | 2 | 27 850,465 | 4 581,355 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2013 |  | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горнорудный надзор |  | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Подъемные сооружения |  | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Энергонадзор |  | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъемные сооружения |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Горнорудный надзор |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Угольный надзор |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Энергонадзор |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
| Надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Итого: |  | 28 | 25 | 5 | 2 | 26 | 25 | 28 | 25 | 5 | 2 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

Утрата ВМ

За отчётный период на подконтрольных предприятиях зарегистрировано 3 случая хищения ВМ.

31.01.2014г. в ходе проведения следственных действий сотрудниками ФСБ по Свердловской области и сотрудниками ММО  МВД  Невьянского района на квартире бывшего работника ОАО «КХЗ» Евсеева Алексея Александровича обнаружено и изъято взрывчатое вещество Аммонит 6ЖВ диаметром 32 мм в количестве 2 кг.     (одна пачка) номер партии № 07/13 номера патронов №  17082.

20 февраля 2014 года произошла утеря  4 килограмм аммонита 6ЖВ-200 на руднике «Чебачье» ОАО «Александринская горно-рудная компания» п. Межозерный.

28.05.2014 в 08-25 минут заместитель главного инженера по буровзрывным работам Хотько А.В.получил сообщение по сотовому телефону от сотрудника Нижнетагильского отдела ФСБ Доможирова А.И. о том , что в карьере"Главный" в тепляке находится средство инициирования промышленного назначения. В 9.00 Хотько. А.В. прибыл на карьер"Главный" где сотрудник Нижнетагильского ФСБ Доможиров А.И. показал место на чердаке тепляка, где лежал  полиэтиленовый пакет черного цвета. В пакете Хотько. А.В. в присутствии доможирова А.И. обнаружили пачку из-под сигарет. В ней лежал отрезок шнура длиной 800 мм красного цвета.Отрезок быль здан на Базисный склад ВМ ОАО "ВГОК" на хранение.Хотько А.В. передал информацию в Нижнетагильский отдел Уральского управления Ростехнадзора(вх. №СВ-11733 от 28 мая 2014

Свердловская область

Аварийность

За    2014  года на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область) произошло 8 аварий. В сравнении  с прошлым 2013  годом – 9 аварии.

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 3 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 724,237 | 1651,355 |
| Надзор за магистральным трубопроводным транспортом | 1 |  | нет |  | нет |  | 25 927,842 |  |
| - Надзор за объектами ГТС | 1 |  | нет |  | нет |  | 0 |  |
| - Надзор за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей | 4 | 4 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 |
| - Надзор за подъемными сооружениями |  | 3 |  | нет |  | нет |  | 898,0 |
| Итого | 9 | 8 | нет | нет | нет | нет | 27 652,079 | 2549,355 |

24.03.2014г.  в 16-41 (мск) Надзор за объектами газораспределения и газопотребления. Организация:  Открытое акционерное общество "Екатеринбурггаз". Обстоятельства: 24 марта 2014 г. в г. Екатеринбурге (ул. Походная) произошло механическое повреждение подземного газопровода высокого давления (0,6 МПа) Ø 529 мм гидромолотом экскаватора. Причиной аварии является нарушение монтажной организацией ООО «Газ Сервис» норм безопасности при разработке грунта в непосредственной близости от действующего подземного газопровода с использованием ударных инструментов и землеройной техники.

В результате аварии  было произведено аварийное отключение от газоснабжения 7 котельных, 3 ГРП, 21 ШРП,  128 многоквартирных домов  и 97 частных жилых домов. Возгорания газа не произошло. Пострадавших лиц – нет. Окружающей среде вред нанесен не был. Повреждение  восстановлено АДС ОАО «Екатеринбурггаз»  через 3 часа. Приказом Уральского управления Ростехнадзора № св-858 от 25.03.2014 г. создана комиссия по расследованию технических причин аварии. Размер   ущерба ОАО «Екатеринбурггаз» по локализации и ликвидации последствий аварии составляет 1651,355 тысяч рублей.

1. Технические причины аварии.

Сквозное разрушение стенки трубы (овальной формы размером примерно 70x80 мм) стального, подземного газопровода диаметром 529 мм высокого давления II категории (0,6 МПа), экскаватором - гидромолотом, при разработке траншеи для прокладки вновь построенного газопровода.

2. Организационные причины аварии: нарушение монтажной организацией ООО «Газ Сервис» норм безопасности при разработке грунта в непосредственной близости от действующего подземного газопровода с использованием ударных инструментов и землеройной техники

24.04.2014г. в 09-07 (мск) Надзор за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей. На Производственной Площадке (ПП) «Ново-Свердловская ТЭЦ» Свердловский филиал ОАО «ТГК-9». Обстоятельства: при проведении планового обслуживания устройств связи пропали ДК (основной и резервный) и каналы ТМ (основной и резервный) с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ по причине неисправности блока питания ИБП. В 10-10 на Ново-Свердловской ТЭЦ восстановились основный ДК и основной канал ТМ. В 10-33 на Ново-Свердловской ТЭЦ восстановились резервный ДК и резервный канал ТМ.

Причина: Недостаточная надежность схемы электропитания OME 6110 в части резервирования. Отсутствие в Методике ЕЦСПД требования по оформлению диспетчерской заявки на оборудование СДТУ и АСДУ, находящееся в ведении диспетчера Свердловского РДУ. Отсутствие детализированного Перечня оборудования и устройств СДТУ и АСДУ Ново-Свердловской ТЭЦ, находящихся в ведении Свердловского РДУ и обслуживаемого по договору ЗАО «СБСистем. Отключение ИБП DELTA по причине выхода из строя аккумуляторных батарей при проведении контрольно-тренировочного цикла.

26.04.2014г. в 06-31 (мск) Надзор за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей. Филиал ОАО "ТГК-9"- "Свердловский" ПП "Нижнетуринская ГРЭС" (Верхотурская ГЭС). Обстоятельства:  на Верхотурской ГЭС в работе гидрогенераторы (ГГ) - 1, 2, 3. Нагрузка - 7,2 МВт. 26.04.2014 в 06:31 защитой от повышения напряжения отключились ГГ - 2, 3 и защитой "ЧДЗ" ВМ 35 кВ "Верхотурье". ВГЭС отделилась от системы, ГГ - 1 остался в работе с нагрузкой 2,8 МВт на собственные нужды и на нагрузку фидера "ввод в ТП-1530". С разрешения РДУ 26.04.2014 в 07:10 отключили ГГ - 1 в резерв - по согласованию с Серовскими сетями, для включения ВМ - 35 кВ "Верхотурье" и последующей синхронизации ГГ в сеть (ВЛ 35 кв Верхотурье была под напряжением). 26.04.2014 в 07:11 включен ВМ 35 кВ Верхотурье по согласованию с РДУ и Серовскими сетями. 26.04.2014 в 07:13 с разрешения РДУ ГГ - 2 включен в работу. 26.04.2014 в 07:15 с разрешения РДУ ГГ - 1 включен в работу. 26.04.2014 в 07:19 с разрешения РДУ ГГ-3 включен в работу. Восстановлена нормальная схема.

Причина:  выделение ВГЭС на работу с энергорайоном (на нагрузку ПС 110 кВ Верхотурье) произошло вследствие обесточения секции шин 35 кВ на ПС 110 кВ Верхотурье при отключении ВЛ 110 кВ Верхотурье – Ступино.

24.08.2014 в 17-24 (мск) и 25.08.2014 в 06-19 (мск). Аварийное отключение. Надзор за электростанциями, электроустановками потребителей, электрическими сетями. Организация ОАО "МРСК Урала". Обстоятельства:  24.08.2014 в 17-24 (мск) и 25.08.2014 в 06-19 (мск) произошли отключения ВЛ 110 кВ Первоуральская-Хромпик 2 и Первоуральская-Хромпик 1. Указанные аварийные события привели к снижению надежности Первоуральского энергорайона энергосистемы Свердловской обл., вследствие превышения максимально-допустимого перетока мощности (МДП). По сообщению Свердловского РДУ длительность превышения МДП 24.08.2014- 2 ч. 14 мин, 25.08.2014- 1 ч. 34 мин.

Причины: ошибочные или неправильные действия оперативного и или диспетчерского  персонала; неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов, документов организации.

12.09.2014 15:32 Надзор за подъемными сооружениями. ЗАО "Строительно-монтажное управление №3". Обстоятельства: На строительной площадке «Девятиэтажный 272 квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и подвале по ул. Космонавтов, 7 в г. Арамиль» при демонтаже опалубки с бетонной колонны при помощи башенного крана КБ-405 рег. № 53630, произошел динамический рывок, вследствие чего произошла деформация и разрушение стрелы башенного крана. Пострадавших нет.

Ущерб: 378000 рублей.

Причины: Организационные: подъем груза (несъемной опалубки монолитной конструкции), укреплеенного болтами и залитого бетоном; Демонтаж опалубки выполнялся без разборки опалубки на Г-образные панели; на месте производства работ башенным краном отсутствовала радиосвязь  между машинистом башенного крана и стропальщиком, предусмотренная проектом производства работ; машинист крана Кириллова О.Р. начала подъем груза (несъемной опалубки) без команды стропальщика.

05.10.2014 18:05 (мск) Надзор за подъемными сооружениями. ОАО "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: 05.10.2014 г. на ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» произошла авария с железнодорожным краном КЖДЭ-253 при повороте с поднятой стрелой. В момент вращения поворотной части крана нагрузка, воспринимаемая краном непосредственно на ходовую часть, была неравномерной, вследствие чего ходовые тележки приподнялись от рельсов наружной стороны кривой железнодорожного пути и кран, потеряв устойчивость, осел на заднюю стенку кузова крана. Стрела крана, увлекаемая сползающим краном, запрокинулась назад и ударилась о край кузова машинного отделения экскаватора, смяв при этом перильное ограждение крыши кузова экскаватора. После удара стрела деформировалось, и головная секция упала на крышу кузова экскаватора.  Пострадавших нет.

Ущерб: 119000 руб.

Причины: Организационные:  Поворот крана  с поднятой стрелой осуществлялся контргрузом в сторону экскаватора при снятых рельсовых захватах и выведенных в транспортное положение  выключателях рессор; В типовых проектах безопасного производства работ на ремонт экскаваторов краном и производственной инструкции для  машинистов железнодорожных кранов по безопасному производству работ не установлен порядок приведения стрелового железнодорожного крана КДЭ-253 в рабочее и транспортное положение; Технические:  Эксплуатация стрелового железнодорожного крана КДЭ-253, рег. № 20989 с неисправным регистратором режимов работы крана.

07.11.2014 в 07:00 (мск) Надзор за подъемными сооружениями. ООО  "АртСтрой". Обстоятельства: 07.11.2014 г. на территории ОАО «Святогор» при подъёме подъемником двух рабочих люльки Степаняна Л.Д. и Казаряна О.В. для выполнения работ по монтажу водосточной системы западной стороны здания установки сушки и рассева руд к крыше металлургического цеха ОАО «Святогор» произошло разрушение корневой секции стрелы автоподъемника DIPLO SMC 450, владельцем которого является ООО «АртСтрой».

Ущерб: 378000 рублей.

Причины: Организационные: Выполнение строительно-монтажных работ с применением авто-подъемника по проекту производства работ «Проект производства работ. Металлургический цех. УСиРР. Ремонт здания Шихтарника, выполнение мероприятий ЭПБ», где не предусмотрено соответствие устанавливаемого автоподъемника условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету.  Эксплуатация автоподъемника DIPLO SMC 450, уч. № 2023 производилась без регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Не осуществляется производственный контроль за безопасной эксплуатацией подъемных сооружений ООО «АртСтрой» в составе ОПО. В ООО «АртСтрой» не назначены специалисты, ответственные за осуществления производственного контроля при эксплуатации ПС, за содержание ПС в работоспособном состоянии и за безопасное производство работ с применением ПС. Сведения (индекс подъемника) указанные в заявлении  ООО «Арт-Строй» при постановке на учёт автоподъемника не соответствуют паспортным данным. Технические: Превышение вылета стрелы автоподъемника, согласно грузовой характеристики, указанной в паспорте автоподъемника, из-за отсутствия ограничителя предельного груза. Эксплуатация автоподъемника при наличии трещин в металлоконструкции корневой части стрелы в месте крепления проушины штока гидроцилиндра механизма подъема.

07.12.2014 в 22-07 (мск). Надзор за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей  и ГТС. Организация:  Филиал «Рефтинская ГРЭС». Обстоятельства: ОАО «Энел Россия» на Рефтинской ГРЭС произошел пуск 12 сигнала (ОН 100 Магнитогорск) и 13 сигнала (ОН 300 Шагол) на ПРД Тритон-92 кГц ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть.

В результате было сформировано и реализовано управляющее воздействие на отключение потребителей в Челябинском и Магнитогорском энергорайонах.

Суммарное снижение потребления 377 МВт:

- в Челябинском энергорайоне - 271 МВт - быт, 86086 жителей в  г. Челябинск, местное производство - включены в 00-10 (мск).

- в Магнитогорском энергорайоне 106 МВт - частично ОАО "ММК", включены в 22-48 (мск).

В 22-35 (мск) ДД ОДУ Урала отдана команда включить всех   потребителей отключенных ПА.

В 22-44 (мск) на Рефтинской ГРЭС и на ПС 500 кВ Исеть выведена из работы аппаратура Тритон 72/92 кГц ВЛРефтинская ГРЭС – Исеть.

Авария классифицируется по п. 4 «л» Правил расследования   причин аварии, утвержденных ПП РФ от 28.10.09 № 846.

Причины: Неисправность секции БУК - интерфейс ЦС АК ТриТОН 72/92 кГц ВЛ 500кВ Рефтинская ГРЭС-Исеть. Некорректная работа секции БУК ЦСпа при подключении по линии цифрового стыка (далее – ЦС) к аппаратуре АКА КЕДР.

Результаты расследований показали, что основными причинами аварий в энергетике являются:

Слабый контроль за техническим состоянием средств диспетчерской связи и организацией их эксплуатации;

Отсутствие резервных каналов связи между объектами энергетики и диспетчерским пунктом;

Исчерпание ресурса оборудования:

Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления и монтажа.

Нарушение порядка производства оперативных переключений и отсутствие взаимодействия в бригадах, проводящих переключения.

В целях повышения эффективности работы по снижению аварийности на объектах энергетики анализ аварийности был доведён до инспекторского персонала, проведено внеплановое занятие по изучению нормативных документов в части расследования причин аварий в электроэнергетике, проведена организационная работа с собственниками по неукоснительному соблюдению Правил расследования причин аварий в электроэнергетике. В Уральском управлении Ростехнадзора проводится анализ организационных и технических причин аварий, а также действий (бездействий) должностных лиц объектов электроэнергетики, способствующих возникновению аварии. В целях усиления контроля эффективности работы по снижению аварийности на объектах электроэнергетики, руководителям организаций были направлены письма с анализом аварийности и  требованиями о предоставлении в  Уральское управление Ростехнадзора информации о принятых мерах по обеспечению выполнения мероприятий, направленных на снижение аварийности на объектах электроэнергетики.

Обобщенный анализ обстоятельств и причин аварий и несчастных случаев на предприятиях, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область), при эксплуатации подъёмных сооружений показывает, что все они произошли из–за нарушений  правил безопасности вследствие невыполнения инженерно–техническими работниками своих прямых обязанностей по созданию безопасных условий работы грузоподъемных механизмов, а также низкой производственной дисциплины обслуживающего грузоподъемные механизмы  персонала.

Травматизм

За 2014  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошло  14 несчастных случаев со смертельным исходом, из них 2 групповой случай. В результате   14 человек  получили    травмы не совместимые с жизнью и 4 человека – с различной степенью тяжести. Для сравнения    в  2013 году   - 11 несчастных случаев со смертельным исходом, в результате  которых 12 человек получили  смертельную травму и 4 групповых случая, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин. Лица, ответственные за допущенные несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям,  к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также были направлены на внеочередную аттестацию в Центральную или Территориальную аттестационные комиссии.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 | 12 мес. 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Горнорудный надзор | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Подъемные сооружения | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Надзор за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого: | 13 | 14 | 4 | 2 | 11 | 14 | 12 | 14 | 3 | 2 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

02.03.2014 в 20-31 (мск). Надзор  в горнорудной и нерудной промышленности. Организация: ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: 19.02.2014 г. машинист электровоза шахты "Естюнинская"  Курчатов Вячеслав Михайлович при постановке, сошедших с рельс электровоза и вагона был прижат к почве выработке вагона. Вечером  02.03.2014 г. Курчатов В.М., находясь в реанимации травматологического отделения ГБУЗ СО "Демидовская центральная городская больница", скончался.

Причины: несоблюдение правил и норм промышленной безопасности непосредственными исполнителями работ, слабый контроль со стороны ответственных лиц за технологическими процессами и несоблюдение производственной и технологической дисциплины на всех уровнях выполнения работ.

03.03.2014 в 08-10 (мск). Надзор  в горнорудной и нерудной промышленности. Организация: ОАО "Севуралбокситруда". Обстоятельства: При осмотре места происшествия по несчастному случаю с электросварщиком ЖдановымД.С.в копре шахты, упал в проём с отм.+66м на отм. +55мзаим. начальника шахты Лушников Радик Юрьевич. При транспортировке в ЦГБ г. Североуральска произошла остановка сердца.

Причины:

- Необеспечение требований безопасности участков работ в части отсутствия защитных или страховочных ограждений рабочих мест, проходов к ним, расположенных на перекрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2-х метров от границы перепада по высоте.

- Неэффективный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, выразившийся в необеспечении должного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также нормативными техническими документами при строительстве башенного копра скипо-клетьевого ствола шахты «Черемуховская».

25.03.2014г. в 13-10 (мск). Надзор за электростанциями, электроустановками потребителей, электрическими сетями. Организация ООО «Электросетьстрой». Обстоятельства: На 118 пикете трассы ВЛ 35 кВ "Маслово-Чёрная" по адресу: г. Краснотурьинск, поселок Чернореченск при разбивке трассы в результате пробоя электрической дугой через металлическую рейку смертельно травмирован электромонтер-линейщик 2 разряда Галимов Ильшат Файзельхакович (1977 года рождения). Работы производились по договору № 48 от 30.09.2013г.

22.04.2014г. В 10-00 (мск) Надзор за подъемными сооружениями. Организация: ООО "Управление механизации". Обстоятельства: при опускании панели опалубки, состоящей из двух щитов опалубки на деревянном каркасе, башенным краном (рег.№ 55879, владелец крана – ООО «Управление механизации») на место установки (перекрытие 17 этажа), произошло разрушение мест креплений монтажных петель к деревянному каркасу опалубки, за которые бала произведена строповка. В результате падения перемещаемого груза (панель опалубки) травмировала подсобного рабочего Хамроева Жахонгир Абдусаттор Угли., который скончался в машине скорой помощи.

Причины: Нахождение пострадавшего под перемещаемым грузом, неудовлетворительная организация производства работ, строповка груза с нарушением схемы строповки, строповка груза лицом, не назначенным в качестве стропальщика.

28.04.2014 в 00-45 (мск) Надзор в горнорудной и нерудной промышленности. Организация: ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: 28.04.2014 в 02 час 45 минут местного времени ученик машиниста электровоза Багаев Дмитрий Николаевич шахты "Естюнинская" при постановке ж/д платформы в клеть в руддворе ствола шахты "Естюнинская" на горизонте-180 м был зажат между вагоном и стенкой клети и получил смертельную травму.

Причины: несоблюдение правил и норм промышленной безопасности непосредственными исполнителями работ, слабый контроль со стороны ответственных лиц за технологическими процессами и несоблюдение производственной и технологической дисциплины на всех уровнях выполнения работ

01.05.2014 в 15-50 (мск) ГРУППОВОЙ со смертельным исходом. Надзор за подъемными сооружениями. Организация: ООО «Альфа Строй». Обстоятельства: при  нахождении трех подсобных рабочих предприятия ООО «Альфа Строй» в кабине мачтового грузопассажирского строительного подъемника рег.№563 зарегистрированного за ООО «Транс Трейд» произошло не санкционированное опускание кабины с 23 этажа строящегося здания с последующей остановкой кабины в районе 10 этажа.   В результате  подсобный рабочий Гафуров Хакимбой  Ахмадович  получил травмы несовместимые с жизнью,  подсобные рабочие Сатторов Абдухалим Абдухамидович,   Бобокалонов Охунджон Олимович   получили тяжелые травмы.

Причины: нарушений правил безопасности вследствие невыполнения инженерно-техническими работниками своих прямых обязанностей по созданию безопасных условий работы, а также низкой производственной дисциплины производственного персонала.

04.06.2014 в 00-10(мск)  Надзор за подъемными сооружениями. Организация: ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: 04.06.2014 в 00:10 слесарь дежурный и по ремонту оборудования Цеха по ремонту оборудования Козулин Владимир Николаевич при плановом ремонте дробилки КМД 2200 во время перемещения мостовым краном рег. № 52622   опоры сферического подшипника был прижат к резервному конусу дробилки. Пострадавший на машине "скорой помощи" был доставлен в Демидовскую центральную городскую больницу, где в 06:10 часов скончался.

Причины: нарушение правил безопасности вследствие невыполнения инженерно-техническими работниками своих прямых обязанностей по созданию безопасных условий работы, а также низкой производственной дисциплины производственного персонала.

13.06.2014 в 09-30 (мск). Надзор за электростанциями, электроустановками потребителей, электрическими сетями. Организация: ООО "Термо-С". Обстоятельства: на территории торгово-складского комплекса «Чкаловский» (Складской терминал № 13 II очередь строительства) по ул. Черняховского, 86 в г. Екатеринбурге при проведении работ по откачке воды электрическим насосом для дальнейшей организации работ по бетонированию. При перенесении электрического насоса, не отключенного от электросети, взявшись одной рукой за ручку насоса, а другой – за железобетонную арматуру получил смертельную электротравму бетонщик Набижан уулу Алишер (год рождения: 11.08.1993). Причина смерти – поражение техническим электричеством.

Причины: нарушение персоналом производственной дисциплины, невыполнение организационных и технических мероприятий, ошибочные действия персонала.

27.07.2014   в 07-00 (мск) ГРУППОВОЙ Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. Организация: ОАО "Уралэлектромедь" филиал «Производство полиметаллов». Обстоятельства: 27 июля 2014 года около 9 часов 0 минут (время местное г. Екатеринбург), при переливе расплава из конвертера № 2 в конвертер № 3, произошел выброс расплава через горловину конвертера № 3. В результате чего трое работников получили травмы (термические ожоги) различной степени тяжести. Пестрикова Елена Сергеевна скончалась на месте происшествия.

Причины:

- Нарушение технологического процесса;

- Неудовлетворительная организация производства работ;

- Неудовлетворительная организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

29.07.2014   в11-30 (мск) Надзор за подъемными сооружениями. Организация: ООО "Монтаж Спец Строй". Обстоятельства: При  демонтаже строения по адресу Свердловская область, г. Заречный, в границах улиц Дзержинского - Уральская с применением грузоподъемного крана рег. № 49673, состоящего на учете за ООО “Монтаж Спец Строй” произошло разрушение железобетонной конструкции и падение ее части на монтажника Пострадавший Горбов  Дмитрий Николаевич от полученных травм скончался.

Причины: нарушений правил безопасности вследствие невыполнения инженерно-техническими работниками своих прямых обязанностей по созданию безопасных условий работы, а также низкой производственной дисциплины производственного персонала.

17.09.2014 в 05-08 (мск) Надзор в горнорудной и нерудной промышленности. Нижнетагильский территориальный отдел . Организация: ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: 17.09.2014 в 07 часов 08 минут мастер горный подземного комплексного участка №2 шахты "Южная"  Конышев В.П. придя в вентиляционно-ходовой орт №13 на горизонте -205метра, обнаружил лежащего на навале породы проходчика подземного комплексного участка №2 Куимова Александра Николаевича без признаков жизни. Согласно выданного сменного задания, пострадавший должен был скреперовать горную массу. Признаки воздействия на человека внешними факторами - видимые.

Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ: Допущено начало проходки бурового штрека 2, горизонта -205 метра, блока 5 без установки постоянной крепи  в вентиляционно-ходовом орте 13, горизонта -205 метра, блока 5; Не разработан и не утвержден в установленном порядке паспорт крепления и управления кровлей вентиляционно-ходового орта №13, блока 5, II очереди, горизонта -205 метра и бурового штрека 2, блока 5, горизонта -205 метра; Установлен график работы 16.09.2014г. в смену с 08 часов 00 минут и 17.09.2014г. в смену с 00 часов 00 минут с нарушением продолжительности междусменного отдыха. 2. Осуществлялся недостаточный производственный контроль со стороны руководства шахты за производством горных работ, выразившийся в том что  мероприятия по приведению вентиляционно-ходового орта 13, блока 5, горизонта -205 метра не предусматривали установку постоянной крепи в месте его сопряжения с проходимым буровым штреком 2.

23.10.2014г. в (11 – 30) Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» Надзор в горнорудной и нерудной промышленности. Обстоятельства: при выполнении работ по оборке заколов на горизонте -598 метра в буровом орте 1, блока 21, секции 2, панели3, отслоившимся от кровли выработки куском горной массы был травмирован проходчик подземного комплексного участка №1 шахты «Магнетитовая» Малышев Вячеслав Витальевич.

Причины: Неудовлетворительная организация производства работ:

1). Допущена проходка бурового штрека 3, гор. -598м без установки постоянной крепи в буровом орте 1, секции 2, панели 3, блока 21, гор.-598м. Сопрягающиеся части бурового орта 1 и подсечного штрека 4, а также бурового орта 1 и бурового штрека 3 не были закреплены штанговой крепью.

2). Паспорт крепления бурового орта 1, секции 2, панели 3, блока 21, горизонта – 598 метра не предусматривал установки штанговой крепи в сопрягающихся частях бурового орта 1 и подсечного штрека 4, а также бурового орта 1 и бурового штрека 3.

3). Комплексный подземный участок № 1 шахты «Магнетитовая» не в пол-ном объеме был обеспечен запчастями к перфораторам ПТ-48 и расходными материалами (песок, цемент, арматура).

4). Геологом шахты «Магнетитовая» не уточнена категория устойчивости пород после начала проходки бурового орта 1, секции 2, панели 3, блока 21, горизонта -598 метра.

5). Допущено нарушение режима труда и отдыха пострадавшего Малышева В.В., которому не был предоставлен еженедельный непрерывный отдых.

- Недостаточный производственный контроль со стороны руководства шахты за производством горных работ, выразившийся в том, что паспорт крепления бурового орта 1, секции 2, панели 3, блока 21, горизонта -598 метра не предусматривал установки штанговой крепи в сопрягающихся частях бурового орта 1 и подсечного штрека 4, а также бурового орта 1 и бурового штрека 3.

22.11.2014 в 16-50 (мск) Надзор в горнорудной и нерудной промышленности. Организация ООО  "Березовский рудник". Обстоятельства: В околоствольном дворе гор. -512м ствола шахты "Северная" на левой порожняковой веткемашинистом электровоза Иванчиковым С.А. и стволовым Нигматуллиным Д.Р. на почве выработки был обнаружен горнорабочий очистного забоя Ниязов В.Г. в бессознательном состоянии. Прибывшая бригада Скорой помощи констатировала смерть.

Причины: По результатам проведенного расследования комиссия не установила точную причину, вызвавшую несчастный случай и лиц, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая.

18.12.2014 в следственный отдел по городу Березовский Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области был направлен запрос о наличии признаков умышленного причинения вреда здоровью работнику ООО «Березовский рудник» Ниязову В.Т. третьими лицами.

Согласно ответу на запрос, проведенными проверочными мероприятиями по факту смерти Ниязова В.Т.установлено, что повреждения полученные последним, характерны для производственной травмы. Сведений об умышленном причинении телесных повреждений Ниязову В.Т. со стороны третьих лиц, не имеется. Предположительно, смерть Ниязова В.Т. наступила в результате несчастного случая на производстве.

По результатам проведенного расследования несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 22 ноября 2014 года с горнорабочим очистного забоя (ГРОЗ) шахты «Северная» ООО «Березовский рудник» Ниязовым В.Т. комиссия не установила точную причину, вызвавшую несчастный случай и лиц, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая.

16.12.2014г. В 07-30 (мск). Надзор в горнорудной и нерудной промышленности. Организация: ООО "РУС-Инжиниринг", филиал в г. Североуральске. Обстоятельства: 16 декабря в 09 часов 30 мин (мест.вр) при выполнении работ по допуску бригады для ревизии релейной защиты в ячейке № 5 РТП-6кв гор.-1010 метров электрослесарь дежирный и по ремонту оборудования 5 разряда подземной группы цеха (по наряду-допускающий) Андронов А.В. непроизвольно коснулся втычных контактов входящих шин,находящихся под напряжением 6кв. При этом был смертельно травмирован электротоком.

Расследование не закончено.

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за 2014г. зарегистрировано  девять несчастных случая со смертельным исходом (за аналогичный период 2013г. – 10 несчастных случая), пять несчастных случая с тяжелым последствием травмирования (за аналогичный период 2013г. – 6 несчастных случая).

На рисунке 1 показана динамика аварийности за период 2011-2014гг.

За отчетный период на предприятии Челябинской области, эксплуатирующей подъемные сооружения, зарегистрирована две авария при эксплуатации подъемных сооружений.

03.02.2014г. в 14-40 в ОАО "Востокмонтажмеханизация" на участке строительства градирни № 1 ЦГРЭС ОАО "Фортум" (Участок механизации А56-00843-0001 21.04.2000 IV класс) при опускании стрелы, примерно в положении 45о от  вертикали, произошла деформация правой монтажной опоры, после чего кран потерял устойчивость, резко наклонился вперед с разворотом влево, при этом произошел удар головки маневрового гуська о землю, в результате чего произошло разрушение нижней 14 метровой секции стрелы крана в районе сочленения с основанием (корнем) стрелы. При падении стрела завалилась на правую сторону, канатные оттяжки стрелы и стойки маневрового гуська упали на аэродинамический козырек градирни и зацепили временную рабочую площадку при этом пострадал рабочий ООО "Промэнергосервис", согласно медицинского заключения степень повреждения относятся к легкому.

Суммарный ущерб от аварии на момент расследования аварии составил 990 809 руб.

Причины аварии:

1. Технические причины:

1.1. Превышение допустимой нагрузки на правую монтажную опору.

2. Организационные причины:

2.1. Подготовка гусеничного крана МКГС-100 зав. №78 для демонтажа стрелового оборудования осуществлялась с нарушением требований инструкции завода изготовителя и с недостаточным контролем со стороны ответственного за безопасное проведение работ.

Принятые меры: административное приостановление деятельности на 60 суток, штрафная санкция на должностное лицо по ст. 9.1 КоАП РФ.

11.07.2014г. в 10-45 в ООО "Завод ЖБИ" на площадке производства ЖБИ (рег. № А56-70193-0001) при перемещении груза весом 8,8 тн. машинистом крана КБ-271 (рег. № П-21315) произведена резкая остановка поворота крана и включение движения хода на юг в результате произошло раскачивание груза с последующим опрокидыванием крана, в результате падения крана смертельно травмирована машинист крана.

Суммарный ущерб от аварии на момент расследования аварии составил 1000000 руб.

Причины аварии:

1. Эксплуатация неисправных машин, механизмов оборудования:

1.1. Отсутствие автоматических рельсовых захватов,

1.2. Превышение грузоподъемности крана на 60%,

1.3. Несрабатывание ограничителя грузоподъёмности при превышении грузоподъемности крана более чем на 10%,

1.4. Не проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока службы крана после выработки им нормативного срока службы;

2. Неудовлетворительная организация производства работ:

2.1. Отсутствие в день аварии обязательной ежесменной проверки машинистом  башенного крана с записью в вахтенном журнале,

2.2. Несоблюдение требований правил при погрузочно-разгрузочных работах,

2.3. Отсутствие производственных инструкций для обслуживающего персонала подъемных сооружений,

2.4. Отсутствие информации о весе поднимаемого груза,

2.5. Невыполнение требований предписаний органов Ростехнадзора от 17.07.13, 12.11.2013г.

3. Недостатки в организации о проведении подготовки работников по охране труда, в том числе не проведение инструктажа по охране труда,

4. Не применение работником средств индивидуальной защиты.

Принятые меры: административная штрафная санкция в отношении юридического лица по ст. 9.1 КоАП РФ.

На рисунке 2 показана динамика смертельного травматизма за период 1996-2014гг.

За 12 месяцев 2014 г. произошло 9 несчастных случая со смертельным исходом на подконтрольных предприятиях (рис. 3).

28.02.2014 в 11-25 на дробильно-обогатительной фабрике участка грузовых подвесных канатных дорог,  на конвейере № 61 силосного склада  ОАО «Комбината Магнезит»  при переходе через существующее защитное ограждение роликов рабочей и холостой ветвей  на работающем ленточном конвейере № 61 мастера производственного Казанцев Д.М. затянуло лентой под течку № 2 силоса № 5.

Причины смертельного несчастного случая:

- Личная неосторожность пострадавшего мастера производственного, выразившаяся в переходе через существующее ограждение на работающем оборудовании;

- Неудовлетворительное организация безопасного производства работ в силосном складе ДОФ ОАО «Комбинат «Магнезит» должностными лицами предприятия в части обеспечения безопасного производства работ;

- Недостаточный уровень осуществления производственного контроля со стороны руководителей и специалистов цеха в части обеспечения непосредственного руководства работой по охране труда и промышленной безопасности, по выявлению опасностей, опасных и вредных факторов, оценке и управлению рисками.

Принятые меры: Штрафная санкция на юридическое лицо по ст. 9.1 ч. 1  КоАП РФ.

21.04.2014 в 06-45 на карьере  ОАО "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат"  при производстве работ по планово-предупредительному ремонту на экскаваторе ЭКГ5А, бортовой № 2 произошло поражение электрическим током электрослесаря Токарева Д.В.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Несогласованность действий электротехнического и электротехнологического персонала при выполнении работ,

2. Отсутствие инструкций (технологических карт, руководств, проектов организации работ) на ремонт 5 машинного агрегата экскаватора ЭКГ-5А,

3. Отсутствие наряда-допуска на производство ремонтных работ в экскаваторе ЭКГ-5А,

4. Не были проведены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при ремонте электрооборудования,

5. Не назначены лица, ответственные за безопасное производство работ.

6. Недостаточное осуществление производственного контроля при соблюдении технологической дисциплины, своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

Принятые меры: Штрафная санкция на юридическое лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП и две штрафные санкции на должностных лиц по ч. 1 с. 9.1 КоАП

16.05.2014 на гор. 400м. рудника "Чебачье" ОАО "Александринская горно-рудная компания"  после разгрузки руды на скреперный полок гор. 400м рудника "Чебачье" машинист ПДМ Обухов А.А. остановил ПДМ, вышел из машины, как утверждают подземный стволовой Камалов и машинист Аминев, вел себя не адекватно, что-то бормотал, выкрикнул что-то не понятное и бегом направился по квершлагу в сторону востока. В 02-05 в водосборнике гор. 400м. обнаружили в воде тело Обухова без признаков жизни.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Нарушение работником (пострадавшим) дисциплины труда, выразившееся в выполнении работ, не указанных в наряд-задании,

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за выполнением работ в смене и за соблюдением работниками трудовой дисциплины.

25.05.2014 в 16-30 в плавильном цеху № 8 ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат"  При обслуживании электроплавильной печи № 53, в результате воздействия горячих газов и раскаленных частиц, плавильщик ферросплавов плавильного цеха № 8 Груздев Ю.В. получил ожоги. Скончался в больнице 04.06.14

Причины смертельного несчастного случая:

1. Неудовлетворительный контроль за соблюдением подчиненным персоналом технологической дисциплины,

2. Неудовлетворительный контроль за предупреждением и устранением нарушений технологического режима работы плавильных печей печного пролета,

3. Неудовлетворительный контроль за соблюдением технологических процессов требованиям правил промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов,

4. Неудовлетворительный контроль за соблюдением технологических инструкций,

5. Ведение процесса выплавки ферросплавов не в соответствии с технологической инструкцией.

Принятые меры: Штрафная санкция на юридическое лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП и четыре штрафные санкции на должностных лиц по ч. 1 с. 9.1 КоАП.

11.07.2014 в 10-45 в ООО "Завод ЖБИ" на площадке производства ЖБИ (рег. № А56-70193-0001) при перемещении груза весом 8,8 тн. машинистом крана КБ-271 (рег. № П-21315) произведена резкая остановка поворота крана и включение движения хода на юг в результате произошло раскачивание груза с последующим опрокидыванием крана, в результате падения крана смертельно травмирована машинист крана Сатеева Ю.В.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Эксплуатация неисправных машин, механизмов оборудования:

1.1. Отсутствие автоматических рельсовых захватов,

1.2. Превышение грузоподъемности крана на 60%,

1.3. Несрабатывание ограничителя грузоподъёмности при превышении грузоподъемности крана более чем на 10%,

1.4. Не проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока службы крана после выработки им нормативного срока службы;

2. Неудовлетворительная организация производства работ:

2.1. Отсутствие в день аварии обязательной ежесменной проверки машинистом  башенного крана с записью в вахтенном журнале,

2.2. Несоблюдение требований правил при погрузочно-разгрузочных работах,

2.3. Отсутствие производственных инструкций для обслуживающего персонала подъемных сооружений,

2.4. Отсутствие информации о весе поднимаемого груза,

2.5. Невыполнение требований предписаний органов Ростехнадзора от 17.07.13, 12.11.2013г.

3. Недостатки в организации о проведении подготовки работников по охране труда, в том числе не проведение инструктажа по охране труда,

4. Не применение работником средств индивидуальной защиты

Принятые меры: Штрафная санкция на юридическое лицо по ст. 9.1 КоАП.

06.09.2014 в 13-00 на горизонте+200м. карьера ООО «Порфирит» при производстве работ по перестановке опоры воздушной линии электропередачи был смертельно травмирован машинист экскаватора Апарин В.Б.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Нарушение технологического процесса:

1.1. Перед началом движения машинист бульдозера  не убедился в безопасности машиниста экскаватора и начал движение бульдозера без подачи обязательного предупредительного звукового сигнала,

1.2. нахождение пострадавшего в опасной зоне работающих механизмов (бульдозера).

2. Неудовлетворительная организация производства работ :

2.1. Выполнение работ повышенной опасности по транспортировке передвижной опоры бульдозером в вертикальном положении без оформления наряд-допуска с разработкой мероприятий для обеспечения безопасности работ и проведению соответствующего инструктажа, отсутствии работ по транспортировке опор в перечне работ повышенной опасности.

3. Отсутствие производственного контроля со стороны руководителей и специалистов ООО "Порфирит" за выполнением работ повышенной опасности на опасном производственном объекте Карьер

Принятые меры: Штрафная санкция на юридическое лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП, три штрафные санкции на должностных лиц по ч. 1 ст. 9.1 КоАП.

19.09.2014 в 14-00 на участке подготовки шихты и шихтоподачи Электосталеплавильного цеха №2 ОАО "Ашинский металлургический завод" при проведении ревизии кислородопровода слесарь-ремонтник 5 разряда Иванов А.В. получил обширный термический ожог кожного покрова в результате возгорания. Скончался в больнице 22.09.2014.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии в технологической инструкции по осмотру, ревизии, ремонту и испытаниям трубопроводов продуктов разделения воздуха.

2 Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в недостаточной надежности оборудования, выразившееся в утечке кислорода через запорную аппаратуру.

3. Нарушение работником дисциплины труда, выразившиеся в осмотре без руководителя места проведения работ, состояние оборудования и не уточнения последовательности выполнения работ и мер безопасности.

Принятые меры: Штрафная санкция на юридическое лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП, три штрафные санкции на должностных лиц по ч. 1 ст. 9.1 КоАП.

26.11.2014 в 00-00 в руднике ОАО "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат" дробильщик Габитова Ф.Г. при осмотре ленточного конвейера пострадавшая упала, ударившись головой о металлические элементы и получила смертельную травму.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест:

1.1. Загромождение (засыпке) горной массой, снегом и обледенение площадки обслуживания ленточного конвейера № 3 дробильного комплекса МДСУ и отсутствие ограждения соединительной муфты электродвигатель-редуктор привода.

2. Производство работ при наличии нарушений требований безопасности их выполнения.

3. Недостаточный уровень осуществления производственного контроля со стороны руководителей и специалистов предприятия.

Принятые меры: Штрафная санкция на юридическое лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП, четыре штрафных санкций на должностных лиц по ч. 1 ст. 9.1 КоАП.

14.12.2014 в 21-45 электрослесарь ООО «Шахтостроительное управление» Салихов Р.Ф. при обслуживании электрооборудования на руднике «Узельгинский» ОАО «Учалиский горно-обогатительный комбинат» на горизонте 260м. был обнаружен без признаков жизни.

Расследование по данному несчастному случаю продолжается.

За 2014 г. произошел 5 несчастных случая с тяжелым исходом на подконтрольных предприятиях (рис. 4).

07.03.2014г. в Листопрокатном цехе № 5 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», произошел несчастный случай с тяжелым  исходом с  резчиком  холодного металла Чебыкиным Артемом Анатольевичем.

Обстоятельства несчастного случая:

07 марта 2014 года технологическая бригада № 2 в составе: и.о. старшего резчика – Чебыкина Артема Анатольевича, резчика Янина Дмитрия Валентиновича, резчика Логиновского Константина Васильевича под руководством мастера Максимова Евгения Владимировича заступила на смену с 19 часов 00 минут до 07 часов 00 минут 08 марта 2014 года.

В 23 часа 00 минут контролером отдела контроля продукции  на полосе был обнаружен дефект металла - «накол». И.о. старшего резчика Чебыкин А.А. решил определить место, откуда идет дефект. Для этого он, совместно с резчиком Логиновским К.В. прошел вдоль АПР-8 со стороны моталки, перед этим включив АПР-8 на режим «заправочной» скорости (движение полосы со скоростью 0,5 метра в минуту), для осмотра рабочих поверхностей  роликов.

В 23 часа 10 минут Чебыкин А.А. определил, что дефект возник от нижнего обводного ролика после ИРМ с приводной стороны. Чебыкин А.А. остановил АПР-8, поднял с выносного пульта у ИРМ обводные ролики, используя палку с намотанной на нее куском ткани, протер рабочую поверхность нижнего обводного ролика, затем запустил АПР-8 на «заправочной» скорости. Дефект не исчез.

Чебыкин А.А. зашел внутрь станины ИРМ в зону работы обводных роликов для осмотра нижнего ролика. Находясь в неустойчивом положении, Чебыкин А.А. потерял равновесие и правой рукой оперся на вращающийся нижний обводной ролик.  Рукавицу вместе с рукой затянуло между обводным и холостым роликами. Чебыкин А.А.  от боли закричал.

Резчик Логиновский К.В., стоящий у выносного поста управления ИРМ, остановил АПР-8. Совместно с подбежавшим резчиком Яниным Д.В., они освободили застрявшую между роликами руку Чебыкина А.А.. Янин Д.В. вызвал мастера Максимова Е.В., который сопроводил  Чебыкина А.А. в здравпункт ЛПЦ-5, откуда была вызвана машина скорой помощи на которой Чебыкин А.А. был доставлен в АНО МСЧ  Администрации г. Магнитогорска  ОАО «ММК», где ему был поставлен диагноз: Размозжение мягких тканей правого предплечья. Рваная рана правой кисти. Перелом шиловидного отростка правой лучевой кости. Шок 1-2 степени.

Причины несчастного случая:

- Неудовлетворительная организация производства работ.

23.03.2014г. в забое левого перегонного тоннеля - север  Участка 1 ОАО "Челябметрострой" в результате удара металлической трубой произошло травмирование проходчика Альта А.А.

Причины несчастного случая:

1. Отсутствие зазоров между подвижным составом и трубопроводом сжатого воздуха,

2. Отсутствие в проектах производства работ мероприятий по перемещению негабаритных грузов, в частности, буровой установки Rail-Drill-282,

3. Отсутствие проектных решений по прокладке временных коммуникаций (трбопроводов сжатого воздуха) в перегонных тоннелях,

4. Ненадлежащее осуществление производственного контроля со стороны руководителей и специалистов предприятия.

21.04.2014г. в гор. 650 блока 36, шахты "Центральная" ОАО "Южуралзолото группа компаний" произошел взрыв патрона ВВ, в результате чего травмирован проходчик (повреждение глаз) Пардаев А.И.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ и нарушение технологии работ,

2. Недостаточный уровень осуществления производственного контроля со стороны руководителей и специалистов предприятий за соблюдением требований промышленной безопасности,

3. Низкая дисциплина труда.

03.05.2014г. в электросталеплавильном цехе ОАО "ММК" при подъеме электропровода с помощью электромостового крана со стенда наращивания электродов на ДСП-2 произошел срыв ниппеля для крепления электрода и падение с крюка крана подвески для крепления электрода, в результате подручный сталевара Петряков Р.К. получил перелом правой голени

Причины несчастного случая:

- Неудовлетворительная организация производства работ.

23.08.2014г. в 06 часа 16 минут  в карьере «Султановский» Учалинского подземного рудника  ОАО «Учалинский ГОК»,  при ведении работ на восточном борту и  осмотре  забоя произошло осыпание горной массы, в результате чего травмирован горный мастер Шарафутдинов Н.К.

Обстоятельства несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ в карьере, выразившаяся: в направлении работников на работы в карьере на рабочую площадку, на которой были обнаружены признаки сдвижения пород.

2. Нахождение пострадавшего в опасной зоне возможного скатывания кусков горной массы, образующихся от сдвижения пород восточного борта карьера на отметках +65 - + 45 м и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа.

3. Не надлежащий производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны работников Учалинского подземного рудника.

4. Низкий уровень производственной дисциплины со стороны работников участка ОГР № 16, выразившихся в их нахождении на рабочем месте не соответствующем требованиям безопасности.

5. Не принятие мер по отсыпке предохранительного вала вдоль восточного борта карьера в процессе организации ведения горных работ.

Распределение несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходами по виду происшествия (рис. 5) позволило сделать вывод о том, что наибольшее количество несчастных случаев произошло по причине неудовлетворительной организации производства работ.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

Курганская область

За 12 месяцев 2014 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению, зарегистрирована 1 авария со смертельным исходом, 1 несчастный случай на производстве со смертельным исходом и 4 инцидента.

Авария связана с разрушением газопотребляющего оборудования.

В котельной № 5 МУП «Комхоз» в с. Шатрово Шатровского района Курганской области 16 февраля 2014 года произошел взрыв водогрейного котла КЧМ-7 «Гном», работавшего на природном газе. Пароводяной смесью был травмирован оператор котельной Баннов А.Е., который впоследствии скончался в больнице 22.02.2014.

- Причинами аварии явились:

- - нарушение технологического процесса, выразившееся в перегреве водогрейного котла вследствие отсутствия принудительной циркуляции сетевой воды, в результате которого произошло повышение температуры и давления внутри водогрейного котла и разрушение водяной рубашки котла;

- - неисправность автоматики безопасности и предохранительного сбросного клапана котла;

- - неисправность клапана предохранительного запорного электромагнитного газового, установленного на внутреннем газопроводе котельной.

Общий экономический ущерб от аварии составил 41247 руб. 00 коп. Прямых потерь (производственные фонды, материальные ценности, имущество третьих лиц, пострадавших в результате аварии), согласно представленной справке предприятия, нет.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 4 ноября 2014 года на элеваторе ИП Колташов О.А., расположенном по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши. При проведении работ по очистке силоса № 5 от налипшего на внутренние стены и конус силоса зерна один из работников элеватора, принимавших участие в очистке силоса, шагнул на середину силоса, отцепив страховочный пояс, и был засыпан массой зерна. Несмотря на принятые меры по спасению, работник погиб в результате механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей зернами пшеницы.

Причинами несчастного случая со смертельным исходом явились:

- работник (подсобный рабочий) выполнял работы, не предусмотренные Трудовым Договором;

- работник (подсобный рабочий) не имел медицинского заключения, разрешающего по состоянию его здоровья спускаться в силос и проводить его очистку;

- неудовлетворительная организация производства работ;

- отсутствие постоянного контроля со стороны ответственного руководителя производства работ за процессом очистки силоса от зерна работниками предприятия;

- работник (исполнитель работ) не был обеспечен предохранительным канатом страховочной системы;

- исполнитель работ не выполнил распоряжение ответственного руководителя производства работ покинуть опасную зону, не снимая предохранительного пояса;

- в организации не соблюдается порядок подготовки рабочего персонала предприятия (обучение и проверка знаний) в виде специального обучения безопасным методам ведения работ повышенной опасности;

-  отсутствие предохранительной решетки, запираемой на замок; был возможен свободный доступ в силос через боковой лазовый люк (дверь) из-за отсутствия приспособления для запирания (замок с ключом);

- некачественное обучение и инструктаж по технике безопасности;

- не были использованы все выданные средства индивидуальной защиты (предохранительный канат страховочной системы и седло);

- нарушение работниками технологических процессов, предусмотренных правилами нормами по охране труда;

- самовольный спуск в силос исполнителя работ Хохлова В.Н. и добровольное снятие средств индивидуальной защиты (предохранительного пояса).

Комиссией по расследованию несчастного случая со смертельным исходом индивидуальному предпринимателю Колташову О.А предложено выполнить следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая со смертельным исходом:

1. Входные двери и боковые лазовые люки всех силосов элеватора оборудовать предохранительными решетками с замками.

2. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств (всех силосов) элеватора.

3. Обеспечить наличие и применение необходимых для персонала специальных средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности выполнения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску.

- Разработать и утвердить:

-  порядок допуска рабочего персонала к самостоятельной работе:

- программу предаттестационной подготовки персонала перед периодической ежегодной проверкой знаний производственных инструкций и инструкций по охране труда;

-  перечень профессий, подлежащих обучению;

-  перечень профессий, подлежащих профессиональному медицинскому осмотру.

5.  Индивидуальному предпринимателю Колташову О.А. пройти обучение и аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Уральского управления Ростехнадзора по промышленной безопасности и знание ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья».

6. Провести внеочередные инструктажи со всеми работниками элеватора по данному несчастному случаю.

7. Провести специальное обучение рабочего персонала предприятия, привлекаемого для проведения работ повышенной опасности (спуск в силоса).

8. Провести внеочередную проверку знаний персонала опасного производственного объекта «Элеватор» И.П. Колташова О.А. в объеме производственных инструкций.

9. Назначить комиссию по периодической проверке знаний у персонала из числа аттестованных, в установленном порядке, руководителей и специалистов предприятия.

За 12 месяцев 2014 года на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению произошло 4 инцидента, из них 1 инцидент на объектах газового надзора, 3 инцидента на объектах котлонадзора:

- 14.07.2014, 23 часа 20 мин., ГБУ «Курганский областной перинатальный центр». Произошел сброс кислорода из сосуда (газификатора) ГКЛ-3/1,6-200М в окружающую атмосферу в результате срабатывания аварийного предохранительного клапана из-за возникшего расширения газа внутри сосуда, причиной которого явилось обледенение клапана. 15.07.2014 в 00 час. 05 мин. работоспособность газификатора восстановлена.

- 10.08.2014, 18 час. 10 мин., ОАО «Курганская Генерирующая Компания», Курганская ТЭЦ (450 МВт) во время разворота станции после планового останова отключился единственный находившийся в работе котел № 12 (420 т/ч) действием защиты по понижению уровня воды в барабане котла. В 18 час. 39 мин. ТГ-8 (100 МВт) отключен персоналом в ВПр. Станция снизила нагрузку с 58 МВт до 0 МВт без потери СН. Причина: неисправность РПК-2 (регулятор питания котла). В 23 час. 20 мин. включены в работу котел №8 и ТГ-8, мощность станции восстановлена. 11.08.14 в 04 час. 01 мин. после устранения неисправности на РПК-2 котел № 12 переведен в ХР. Последствий для потребителей не было.

- 26.08.2014 в 11 час 50 мин. деформирован подземный газопровод низкого давления по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Боровая, 8б; газопровод принадлежит ПК «Афина»; аварийное и техническое обслуживание осуществляет ОАО «Кургангоргаз»; причиной инцидента явилось нарушение Правил охраны газораспределительных сетей работниками ООО «Стройгарант»  при производстве земляных работ в охранной зоне газопровода; для восстановления деформированного участка было отключение от газоснабжения 2 индивидуальных жилых домов; в 13 час. 30 мин. 26.08.2014 газоснабжение восстановлено.

- 29.08.2014, 01 час. 49 мин., ОАО «Курганская Генерирующая Компания», Курганская ТЭЦ, турбинный цех. На главном щите управления (ГЩУ) прозвучал звуковой сигнал, и загорелось световое табло «земля на секции 10 КРУ-6кВ» на панели 3У. В 01 час 45 мин. при осмотре секции 10 КРУ-6кВ дежурным персоналом на трансформаторе напряжения (ТН) обнаружен выпавший блинкер «земля на секции 10». В работе на секции 10 КРУ-6 кВ питательный электронасос № 10. 29.08.14 в 01 час. 49 мин. оперативным персоналом зафиксировано падение давления питательной воды, в результате чего происходит отключение котлоагрегата (к/а) ст. № 8 от главного паропровода действием защиты «понижение уровня в барабане котла». 29.08.14 в 01 час. 54 мин. турбоагрегат (т/а) ст. № 8 отключен от сети ключом управления. Электрическая нагрузка ТЭЦ - 0 МВт. В ходе осмотра 10 секции комплектного распределительного устройства (КРУ) - 6кВ обнаружено: отключился питательный электронасос (ПЭН) ст. №10, выпали блинкера «токовая отсечка», «земляная защита»; на трансформаторе напряжения - блинкера: «неисправность цепей напряжения», «защита минимального напряжения 1 системы шин». При отключении электродвигателя ПЭН ст. № 10 запустилась цепь на включение от АВР (автоматическое включение резерва) ПЭН ст. № 11, но за время разворота электронасоса происходит недопустимое понижение давления в питательном трубопроводе. При осмотре турбоагргатата ст. № 8 обнаружено увеличение свища в сварном шве после задвижки 8-К на линии основного конденсата (возникновение дефекта - 10.08.2014). В связи с этим была подана заявка № 3567/263 в РДУ на «аварийный ремонт турбоагрегата ст. № 8 для устранения дефекта на коллекторе основного конденсата» и заявка № 3573/266 на «вынужденный простой котлоагрегата ст. № 8 в связи с аварийным остановом ПЭН ст. № 10 и ремонтом ТГ-8». После окончания ремонта 29.08.14 в 06 час. 07 мин. турбоагрегат ст. № 8 включен в сеть методом точной автоматической синхронизации; так же включен в главный паропровод котлоагрегата ст. № 12. 29.08.14 в 06 час. 01 мин. котлоагрегат ст. № 8 переведен из вынужденного простоя в холодный резерв.

Инциденты расследованы комиссиями ОАО «Кургангазком», ОАО «Курганская генерирующая компания», ГБУ «Курганский областной перинатальный центр».