Состояние аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 2 | 1 (на территории Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 106369,7 | 24529 |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 7 |  | 1 |  | 9918,3 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 2 (из них 1 авария расследовалась Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,48 | 4269 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 14044,5 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2* | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Нет информации | 4467,15 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями, | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Нет информации |  |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 1 |  |  |  |  |  | Нет информации |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Нет информации |  |
| при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 16238,7 |
| Надзор за подъемными сооружениями |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 95,3 |
| Итого | 9 | 12 | 1 | 16 | 0 | 5 | 106369,48 | 73562 |

* 09.02.2021 на опасном производственном объекте «Площадка доменного цеха» (рег. № А56-00786-0028, II класса опасности) ПАО «ММК» при производстве работ с применением мостового крана № 7, на южном литейном дворе Доменной печи № 7 произошел обрыв грузовых канатов и падение подвески главного подъема на горнового доменной печи Белослудцева Е.А. со смертельным исходом. Данный обрыв грузовых канатов и падение подвески главного подъема ПАО «ММК» квалифицировали как инцидент (отказ технических устройств).

Во исполнение Решения Арбитражного суда Свердловской области по делу                      № А60-30053/2021 (оставлено в силе второй и третьей инстанциями) и пункта 1 Предписания от 17.03.2021 № П-330-559, данный несчастный случай переквалифицировали из инцидента в аварию)

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Надзор за предприятиями химического комплекса | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за электроустановками потребителей | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 5 | 0 | 1 (в результате аварии расследование проводило Средне-Поволжское управление Ростехнадзора) | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за электроустановками потребителей | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Итого: | 18 | 22 | 1 | 3 | 17 | 21 | 17 | 21 | 0 | 2 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

Утрата ВМ

В течении 12 месяцев 2022 года на ОАО "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: Во время приемки было выявлено несоответствие количества ВМ Гранулит АС-8, указанного в накладной и фактически принятого на склад в количестве 240 кг..Продукция была получена с АО "Пластмас". К. Копейск. Недостача выявлена заведующим складом ВМ. ВМ было доставлено на автомобиле "Спецсвяи".

Причины:

По результатам всестороннего изучения представленных документов, путем натурального изучения маршрутов перевозки ВМ и осуществления системы охраны, члены комиссии пришли к мнению, что принятые меры безопасности, действующие в АО «Завод «Пластмасс», ООО «УПВ», УСС по Челябинской области, АО «Вишневогорский ГОК», охранно-пропускной и внутриобъектовый режимы, порядок контроля и учета за оборотом ВМ на предприятиях невполной мере соответствуют требованиям в сфере оборота ВМ.

По результатам технического расследования Комиссией были предложены мероприятия по  предупреждению подобных случаев, с указанием сроков выполнения.

За 12 месяцев 2021 года, утрат ВМ не зафиксировано.

Свердловская область

Аварийность

За 12 месяцев  2022  года на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область)  произошло 7 аварий.

В сравнении  с прошлым 2021  годом – произошло 4 аварии:

- 2 аварии на объекте магистрального трубопроводного транспорта;

- 2 на подъемных сооружениях

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес. 2022 |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 2 | 1 (на территории Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 106369,7 | 24529 |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 7 |  | 1 |  | 9918,3 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 2 (из них 1 авария расследовалась Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,48 | 4269 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 14044,5 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Итого | 4 | 7 | 0 | 12 | 0 | 3 | 106370,2 | 52760,8 |

Информация об  аварии, произошедшей 22.12.2021

24 июня 2022 завершено (повторное) техническое расследование причин аварии, произошедшей 22.12.2021 на газопроводе - отводе к «городам Чебаркуль – Миасс – Златоуст - Сатка» участок 44,2 - 72 км., Ду 500, на 56 км трассы в Красногорском ЛПУ МГ                           ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Пострадавших нет.

В соответствии с требованиями пункта 8 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 08.12.2020  № 503, зарегистрированным в Минюсте РФ 24.12.2020 № 61765, назначена комиссия для технического расследования обстоятельств и причин аварии по согласованию с соответствующими организациями.

Причинами аварии, согласно заключению комиссии по техническому расследованию являются (протокол от 24.06.2022):

1. Технические причины аварии.

В соответствии с экспертным заключением от 06 июня 2022 г. № 9 ООО «НПП» Нефтегаздиагностика», причиной разрушения участка трубы на 56 км газопровода-отвода к «г.г. Чебаркуль-Миасс-Златоуст-Сатка» является:

Механический дефект в виде задира глубиной до 1,5 мм, шириной 10 мм, нанесенный во время строительства газопровода. При этом, по результатам испытаний на растяжение, основной металл трубы № 5165 не соответствует данным заводского аттестата ТП 132/73 по значениям предела текучести и значениям временного сопротивления разрыву.

2. Организационные причины аварии.

Несовершенство существующих методов внутритрубной диагностики в части выявления дефектов трубопроводов.

3. Прочие причины аварии.

Специализированной организацией ООО «Инженерно – технический центр – «Техническая квалификация» в результате экспертизы промышленной безопасности (заключение рег.№ А54-00834-0007) газопровода-отвода «Чебаркуль-Миасс-Златоуст-Сатка» не было обеспечено всестороннее и полное исследование, а следовательно необъективно и необоснованно сделано заключение о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности. Была дана оценка о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности и определен срок и условия дальнейшей безопасной эксплуатации без проведения полного анализа материалов.

При этом объем проведенных в ходе экспертизы обследований был недостаточен, имеющиеся участки трубопровода со сниженными характеристиками прочностных свойств металла, влияющими на его техническое состояние и безопасность, не были выявлены.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. На участке 0-164 км газопровода-отвода «г.г. Чебаркуль-Миасс-Златоуст-Сатка», эксплуатируемым Красногорского ЛПУМГ филиалом ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», провести внутритрубную диагностику.

Срок – 30.09.2022.

2. До проведения ремонта на участках газопровода, в случае выявления критических показателей состояния газопровода-отвода «г.г. Чебаркуль-Миасс-Златоуст-Сатка», разработать и реализовать компенсирующие мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию.

Срок – 15.10.2022.

3. Для выявленных несоответствий по результатам внутритрубной диагностики участков газопровода с критическими дефектами провести ремонтные работы с заменой дефектных участков труб.

Срок – 31.12.2023.

4. На участке 0-164 км газопровода-отвода «г.г. Чебаркуль-Миасс-Златоуст-Сатка», эксплуатируемым Красногорским ЛПУМГ филиалом ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», провести экспертизу промышленной безопасности.

Срок – 31.12.2022.

5. Провести внеплановые целевые проверки на предмет соблюдения охранных зон и несанкционированных переездов магистральных газопроводов и газопроводов-отводов в зоне эксплуатационной ответственности Красногорского ЛПУМГ.

Срок – 31.08.2022.

Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения требований промышленной безопасности:

1. Михайлов В.В. и Зверинцев А.В., эксперты ООО «Инженерно – технический центр – «Техническая квалификация», выдавшие заключение экспертизы промышленной безопасности с нарушениями «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности» №538 от 14.11.2013 г., содержащее противоречивые и необоснованные выводы.

Последствия от аварии:

Разгерметизация участка газопровода с возгоранием газа, выбросом 3 фрагментов трубы и образованием котлована эллиптической формы;

Котлован от разгерметизации участка газопровода-отвода к «г.г. Чебаркуль-Миасс-Златоуст-Сатка» имеет форму овала размером 12,3х8,3 метра и глубиной до 1,6 метра, большая полуось которого ориентирована по оси газопровода;

При возникновении отказа разгерметизирована одна труба, протяженность разгерметизированного участка газопровода – 7,55 метров, труба сильно деформирована; нижняя образующая разгерметезированного участка газопровода с обеих сторон (по ходу и против хода газа) соединена с газопроводом, изоляционное покрытие в месте разгерметизации полностью выгорело.

В непосредственной близости от места отказа, на расстоянии 4,6 м, 12,8 м и   13 м от разгерметизированного участка по ходу газа обнаружено 3 выброшенных фрагмента трубы (фрагменты № 2, 3 и 4) размерами 630×300 мм, 1260×570 мм и 860×360 мм соответственно; выброшенные фрагменты трубы сильно деформированы.

Остановка технологического процесса не зафиксирована. Подача газа потребителям не прекращалась. Время восстановления составило 24ч.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования.

Прямые потери.

В результате аварии произошла разгерметизация участка газопровода.

Для восстановления нормативного проектного состояния магистральных газопроводов была проведена замена участка протяженностью 24,5 метра.

Общий экономический ущерб от аварии составил – 9 217 742,79 руб., в том числе.

1. Затраты на восстановление газопровода  – 2 063 720,42 руб.;

2. Ущерб от потери природного газа – 7 089 368,12 руб. (1 682 337 м3);

3. Сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду - 64 654,25 руб.

1. 05.01.2022  ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: 05.01.2022 г. водитель автомобиля Автотранспортного предприятия Шадрин А.А. вышел на работу в смену с 01 часа 00 минут до 09 часов 00 минут на вывозку горной массы в карьере Рудоуправления на автомобиле БелАЗ-7555В гос. № ст3578. После погрузки у экскаватора № 323, в 05 часов 07 минут, пропала GPS связь с автомобилем. Диспетчер по мониторингу Рудоуправления начала вызывать ШадринаА.А. по радиосвязи, но он не отвечал. По мобильной связи Шадрин А.А. также не отвечал. Были организованы поиски автомобиля. В 06 часов 20 минут автосамосвал был обнаружен на нерабочем уступе карьера. Предварительно при осмотре места происшествия обнаружено, что после погрузки у экскаватора № 323, Шадрин А.А. управляя автосамосвалом БелАЗ-7555В гос. № ст3578, следовал по автодороге на горизонте +47м западного борта карьера, при этом совершил резкий маневр налево и съехал с борта карьера.

Причины:

Основная:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

1.1. эксплуатации проезжей части автомобильной дороги по Западному борту карьера на горизонте + 47 м. без ограждения от призмы возможного обрушения породным валом, высотой не менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля.

1.2. эксплуатации выведенного из консервации участка западного борта карьера с отступлением от проекта, в части несоответствия параметров уступов и предохранительных берм, а именно с гор. +47м. до гор. -13м. отсутствовали предохранительные бермы.

1.3. неудовлетворительном производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте «Карьер» в части эксплуатации проезжей части автомобильной дороги по Западному борту карьера на горизонте + 47 м. без ограждения от призмы возможного обрушения породным валом, высотой не менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля и эксплуатации выведенного из консервации

участка западного борта карьера с отступлением от проекта, в части несоответствия

параметров УСТУПОВ И предохранительных берм.

Ущерб:

Материального ущерба ПАР «Ураласбест» не причинено

Принятые меры:

По результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом будут возбуждены административные дела в отношении юридического лица по ч.3. ст. 9.1 КоАП и в отношении должностных лиц  по ч.1 ст. 9.1 КоАП ПАО «Ураласбест».

2. 28.01.2022 ООО "Гефест-М" Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса. Обстоятельства: При утилизации боеприпасов 23 мм калибра со снарядом ОФЗ произошел неконтролируемый взрыв снаряда на Установке механического разделения патронов (УМРП), который раздергивает боеприпас (патрон) на составные части: гильзу, порох и снаряд. Работники смены находились на своих рабочих местах согласно технологического процесса утилизации боеприпасов. Смертельно пострадавший принимал со станков УМРП в деревянные приемные лотки снаряды и уносил их на следующую операцию по укупорке в металлическую тару. Пострадало 7 человек, 1 из них смертельно.

Причины:

На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса очевидцев, анализа мнения должностных лиц, экспертных заключений, комиссия приходит к выводу, что технической причиной аварии в помещении Vnp. здания 74/6 ООО «Гефест-М», произошедшей 28.01.2022г., явилась неустановленная причина мгновенного хлопка с образования облака дыма при распатронировании снаряда на станке УМРП, приведшего к взведению механизма самоликвидации взрывателя В19У, повлекшая взрыв снаряда и дальнейшую детонацию массы снарядов в накопительном ящике.

Технические:

1.Не обеспечены автоматизированные системы управления технологическим процессом (далее - АСУТП) утилизации боеприпасов, построенные на базе электронных и иных средств контроля и автоматики, включая средства вычислительной техники.

2.Не обеспечены системы ПАЗ, предупреждающие возникновение аварийной ситуа¬ции при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе, если это предусмотрено технологическим процессом на производство продукции.

3.Не обеспечено дистанционное выполнение операций со взрывопожароопасными веществами, составами на их основе и изделиями, их содержащими, при выполнении которых возможны в случае взрыва (возгорания) травмирование работников с тяжелым (приводящим к инвалидности) или смертельным исходом, выразившаяся в неполной механизации и автоматизации, в следствии чего стал возможным несанкционированный взрыв во время расснаряжения унитарных осколочно-фугасных патронов типа ЗУОФ7 с головным взрывателем В19У калибра 23 мм.

Организационные:

4. В связи с вступлением в силу новых законодательных актов в области промышленной безопасности, а именно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 458 Далее - ФНП 458 от 30 ноября 2020 года) и Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 года № 471 (Далее - Требования № 471) не проведена идентификация ОПО «Участок изготовления взрывчатых материалов (зд. 74/6, 46, в том числе склад ВМ зд. 77/3)», per. № А54-02489-0004 с присвоением I класса опасности, как объекта спецхимии с перерегистрацией в государственном реестре опасных производственных объектов. Нарушение статьи 2, пункта 2 приложения 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, пункта 19 Требований № 471.

5. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

Отсутствии в организации, эксплуатирующей опасный производственный объект I класса опасности, систем управления промышленной безопасностью, в связи с чем не обеспечено:

- определение целей и задач организации, эксплуатирующей опасный производственный объект 1 класса опасности, в области промышленной безопасности, информирование общественности о данных целях и задачах;

- идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасном производственном объекте и связанных с такими авариями угроз;

- планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасном производственном объекте, в том числе при выполнении работ или оказании услуг на опасных производственных объектах сторонними организациями либо индивидуальными предпринимателями;

- координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;

- своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на опасных производственных объектах;

- участие работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в разработке и реализации мер по снижению риска аварий на опасных производственных объектах;

- информационное обеспечение осуществления деятельности в области промышленной безопасности;

что привело к аварии (групповому несчастному случаю со смертельным исходом).

Ущерб: 9 918 294,67 рублей, в том числе:

Экономический ущерб от аварии.

-	прямые потери: 535 207,84 руб.

-	затраты на локализацию, ликвидацию аварии и расследование причин аварии:

135 000,00 руб.

-	социально-экономические потери: 568 331,66 руб.

-	косвенный ущерб: 7 082 685,42 руб.

-	экологический ущерб: незначительный для окружающей среды.

-	потери от выбытия трудовых ресурсов вследствие аварии: 1 597 068,75 руб.

3. 25.05.2022  АО "Святогор" Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: 25.05.2022 в 17:58 (по местному времени) на открытой территории металлургического цеха АО "Святогор", при выполнении по договору ремонтных работ по демонтажу участка газохода конвейера № 4 с применением автомобильного стрелового крана "Либхер" (принадлежащего ПАО "СУМЗ") и текстильных строп (принадлежащих ООО "ПромЭнерго"), произошел обрыв стропа и падение газохода на люльку автоподъемника (принадлежащего АО "Святогор") с находящимся в ней работником подрядной организации ООО "ПромЭнерго". В результате чего смертельно пострадал мастер строительно-монтажных работ  Селезнев Владимир Сидорович.

Причины:

Технические

Использование для строповки демонтируемого участка газохола текстильных стропов, не предусмотренных ППР  с превышением их грузоподъемности и фактическим запасом прочности 2,8 (при минимальном коэффициенте запаса 7), что не предотвратило их разрыв и последующее обрушение газохода с травмированием работника

Организационные

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в проведении работ по демонтажу участка газохода с применением Крана и Подъемника в отсутствие аттестованных инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, проведение работ по ППР,  не содержащему мероприятия по безопасному производству работ Краном  и Подъемником, не утвержденному организациями, эксплуатирующими Кран н Подъемник, проведение работ из люльки  Подъемника Селезневым R.C. без допуска к работе в установленном порядке в качестве рабочего люльки

Прочие

Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, выразившееся:

- в неудовлетворительном осуществлении производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов,

- необеспечении контроля за соблюдением требовании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»,

- необеспечении контроля за разработкой и утверждением внутренними распорядительными актами эксплуатирующих Кран и Подъемник организациями поименного перечня лиц, ответственных за промышленную безопасность в организациях из числа их аттестованных инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений,

- необеспечении контроля за назначением стропальщиков и рабочих люльки,

- необеспечении контроля за содержанием в ППР мероприятий по безопасному производству работ Краном и Подъемником,

- необеспечении контроля за проведением работ с применением Крана и Подъемника по ППР, утвержденному организациями, эксплуатирующими Кран и Подъемник,

- необеспечении контроля за наличием порядка выделения и направления Подъемника на объекты, согласно заявкам структурных подразделений и сторонних организаций,

- необеспечении контроля за соответствием порядка направления Крана требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»,

- необеспечении контроля за соблюдением порядка допуска к самостоятельной работе на Подъемнике рабочих люльки,

- организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в ПАО «СУМЗ» в нарушение Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности

Ущерб: прямые потери – 4100000рублей

4. 23.06.2022 ООО Картельгаз Надзор за объектами газораспределения и газопотребления. Обстоятельства: После окончания слива газа из автомобильной цистерны газовоза в стационарный сосуд АГЗС были перекрыты все краны и производился сброс остатков газа из шлангов через сбросную свечу, в это момент оператор начал снимать струбцину заземления, предположительно проскочила искра между корпусом сосуда и струбциной. Произошло возгорание остатков газа. В момент хлопка оператор, предположительно, задел рукой кран, открыв его частично. Появилась струя горящего газа, которая нагрела сосуд и, после чего произошел взрыв.

Технические причины аварии:

- Сброс паровой фазы СУГ через непредназначенный для этого клапан на штуцере запорной арматуры автоцистерны в непроветриваемый участок прилегающей территории между АЦ и стеной барьера резервуара, что привело к загазованности территории и созданию взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси;

- Преждевременное отсоединение заземляющего проводника автоцистерны от заземляющего устройства АГЗС до окончания продувки паровой фазы СУГ из сливо-наливных рукавов и установки заглушек на штуцеры вентилей автоцистерны, что привело к искровому разряду статического электричества и возгоранию газовоздушной смеси.

- Открытие крана жидкой фазы на автоцистерне при возгорании и хлопке паровой фазы СУГ, что привело к направленному факельному горению газа в сторону резервуара АГЗС, его нагреванию, быстрому росту давления в нем и его разрушению.

- Использование водителем газовоза при сливе СУГ из автомобильной цистерны в резервуар АГЗС одежды из синтетического материала (шорты), что привело к накоплению заряда и искровому разряду статического электричества и возгоранию газовоздушной смеси.

Организационные причины аварии

1. Цистерна для перевозки СУГ марки MIM-MAK вместимостью 50 м3, зав. № ММ-2020- 5008, введена в эксплуатацию без проведения идентификации и регистрации ОПО «Участок транспортирования опасных веществ» с внесением ее в сведения, характеризующие ОПО;

2. Не обеспечено содержание оборудования под давлением в исправном состоянии и безопасные условия его эксплуатации, а именно: допущена эксплуатация цистерны для перевозки СУГ марки MIM-MAK вместимостью 50 м3, зав. № ММ-2020-5008, без постановки технического устройства на учет в территориальном органе Ростехнадзора;

3. Не обеспечены безопасные условия эксплуатации АГЗС, а именно: на момент аварии отсутствовал договор на обслуживание ОПО, заключенный с профессиональными аварийно- спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями;

4. Не обеспечены безопасные условия эксплуатации АГЗС, а именно: План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная) «Талица» III класса опасности, не согласован с профессиональной аварийно-спасательной службой или профессиональным аварийно- спасательным формированием;

5. Не обеспечены безопасные условия эксплуатации АГЗС, а именно: эксплуатация ОПО производилась в отсутствие инструкции, устанавливающей действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии), при этом действия работников, в том числе водителя автоцистерны, не предусмотрены утверждённым планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

6. Не обеспечены безопасные условия эксплуатации АГЗС, а именно: эксплуатация ОПО производилась в отсутствие укомплектованности штата работников опасного производственного объекта «Станция газозаправочная (автомобильная) «Талица» в соответствии с проектными решениями (согласно проектным решениям 3 человека, фактически 2 человека).

Прочие причины аварии.

1. Не обеспечено содержание оборудования под давлением в исправном состоянии и безопасные условия его эксплуатации.

Ущерб: Общий экономический ущерб от аварии составил - 14 044 512 руб.

Согласно письму Уральского МРУ Росприроднадзора от 20.07.2022 № 03-02-08/14564 (вх. №332/25821 от 03.08.2022) ущерба окружающей среде в результате аварии не нанесено.

Прямые потери ООО «КАРТЕЛЬГАЗ» согласно представленной справке об ущербе от 15.07.2022  № 01/07 составили 13 735 680 руб., в том числе:

-	ущерб от разрушения стационарного резервуара АГЗС емкостью 15 м3, зав.№ 50829 составил - 210 000 руб.;

-	ущерб от выгорания при пожаре без возможности восстановления полуприцепа-цистерны для перевозки СУГ марки MIM-MAK г/н ВМ265366 вместимостью 50 м3 и тягача марки “Volvo” г/н 0998АУ196 составил - 12 000 000 руб.;

-	ущерб от потери сжиженного газа «пропан-бутан» составил - 678 450 руб.;

-	ущерб от повреждения и потери имущества АГЗС составил - 507 230 руб.;

Потери от простоя производства составили - 340 000 руб.

Ущерб третьим лицам согласно представленной справке Администрации ГО Талица от 29.09.2022	№ 2594з  составил 308 832 руб.. в том числе:

Ущерб по многоквартирным домам составил - 140 014 руб.;

Ущерб по индивидуальным жилым домам составил - 168 818 руб.

Принятые меры:

Составлены протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Картельгаз» и протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

5. 29.07.2022 ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта. Обстоятельства: (на территории Челябинской области) Авария на участке 1832,5 км МГ «Бухара-Урал, 3 н.» произошла по причине наличия на внутренней поверхности сварного шва трубы № 10810* дефекта в виде продолговатой поры, который послужил концентратором нормальных напряжений и дал развитие трещиноподобному дефекту. Ускоренному образованию трещиноподобного дефекта способствовали низкое качество сварных швов трубы и низкое металлургическое качество металла трубы.

Технические причины аварии.

Авария на участке 1832,5 км МГ «Бухара-Урал, 3 н.» произошла по причине наличия на внутренней поверхности сварного шва трубы № 10810* дефекта в виде продолговатой поры, который послужил концентратором нормальных напряжений и дал развитие трещиноподобному дефекту. Ускоренному образованию трещиноподобного дефекта способствовали низкое качество сварных швов трубы и низкое металлургическое качество металла трубы.

Организационные причины аварии.

Неудовлетворительное осуществление производственного контроля в части входного контроля материально – технических ресурсов, а также неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, выразившийся в осуществлении некачественного входного контроля материально технических ресурсов перед применением на опасном производственном объекте.

Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения требований промышленной безопасности.

1. Олейников А.В., - начальник Карталинского ЛПУМГ, принимавший непосредственное участие в капитальном ремонте Магистрального газопровода Бухара – Урал, 3 нитка 25,0 км. (1812-1837) инв. № 000020 в качестве ответственного за организационные мероприятия, утвердивший перечень № 1 от 08.11.2021 субподрядных организаций и ответственных лиц, участвующих  в строительстве. (Исполнительно – техническая документация объекта: «Магистральный газопровода Бухара – Урал, 3 нитка 25,0 км. (1812-1837). ТР по ВТД МГ Бухара – Урал 3 нитка» Карталинское ЛПУ МГ).

Не осуществил должный контроль за лицами, ответственными за организацию входного контроля МТР, при принятии решения о ремонте аварийного участка МГ «Бухара – Урал» 1832,5 км, допустив в работу трубу № 9057-9058 производства «Челябинского трубопрокатного завода», сварные швы которой имели дефекты.

Нарушение требований ч. 2 ст. 9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: «Работники опасного производственного объекта обязаны: соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте …»;

Нарушение пункта 14(а) Постановления Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. N 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности": «Работник, на которого возложены функции лица, ответственного за общее руководство ПК в филиале» осуществление производственного контроля, обязан: обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности»;

2. Чикризов О.В. – главный инженер Карталинского ЛПУМГ, являющийся ответственным за проведение входного контроля в филиале Общества, согласно пункта 4.2 Регламента входного контроля материально – технических ресурсов, утвержденного Приказом ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» от 20.06.2018, а также лицом, ответственным за проведение входного контроля материально – технических ресурсов Карталинского ЛПУМГ, утвержденного приказом от 16.03.2005 № 85 начальника Карталинского ЛПУ МГ Олейникова А.В., не проконтролировал и допустил в работу в рамках капитального ремонта трубу зав. № 9057-9058 производства АО «Челябинского трубопрокатного завод» № 0186654, сварные швы которой имели дефекты.

Нарушение пункта 8.1.13 Положения о производственном контроле ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» устанавливающего, что лица, ответственные за контроль качества осуществления ПК в филиалах Общества по направлениям деятельности, обеспечивают контроль проведения входного контроля оборудования и материалов.

Нарушение п. 3.14 должностной инструкции главного инженера – заместителя начальника Карталинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» от 27.11.2008 № 375, согласно которой он обязан «Организовать капитальный ремонт магистрального газопровода подрядным способом, вести контроль за качеством».

Нарушение требований ч. 2 ст. 9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: «Работники опасного производственного объекта обязаны: соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте …»;

Нарушение пункта 14(а) Постановления Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. N 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности": «Работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, обязан: обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности»;

3. Гладковский А.М. - начальник ЛЭС Карталтинского ЛПУМГ ответственный за выполнение организационных мероприятий, контроль строительно – монтажных работ (далее СМР), входной контроль материально – технических ресурсов (далее МТР) – свидетельство

№ 0247.07-2015-6608007434-С-084.

В нарушение п. 3.2 должностной инструкции начальника службы ЛЭС Карталинского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трагнсгаз Екатеринбург», введенной в действие 15.03.2019 приказом начальника управления Карталинского ЛПУМГ Олейниковым А.В. (регистрационный № 28-01-19), в обязанности начальника службы ЛЭС Карталинского ЛПУМГ является осуществление строительного контроля за строительством и капитальным ремонтом магистральных газопроводов, выполняемых строительно – монтажными организациями, а также являясь лицом, ответственным за проведение входного контроля материально – технических ресурсов Карталинского ЛПУМГ, назначенный приказом от 16.03.2005 № 85 начальника Карталинского ЛПУ МГ Олейникова А.В., - неудовлетворительно провел идентификацию и допустил в работу в рамках капитального ремонта трубу № 108010*, заводской № 9057-9058 производства АО «Челябинского трубопрокатного завода» № 0186654, по ТУ 14-3-1698-80 1995 года выпуска на участок МГ Бухара – Урал 3 нитка, имевшую видимые дефекты сварного шва.

Нарушение требований ч. 2 ст. 9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: «Работники опасного производственного объекта обязаны: соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте …»;

4. Басаргин В.П. – инженер по надзору за строительством 1 категории филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Карталинского ЛПУМГ, ответственный за контроль качества выполняемых работ (ССК заказчика), входной контроль МТР – свидетельство № 0247.07-2015-6608007434-С-084, принимая участие в комиссии с составлением Акта (ведомости) освидетельствования труб от 10.11.2021, допустил в работу и подписал акт с формулировкой «годна» катушки Ду. 1020 х 10 мм. заводской трубы № 9057-9058, имеющей видимые дефекты сварного шва.

Нарушение п. 3.8 должностной инструкции инженера по надзору за строительством 1 категории, Аппарата при руководстве Карталинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», согласно которой в обязанности Басаргина В.П., как должностного лица, входило осуществление контроля за проведением процедуры входного контроля материалов, оборудования, поступающих на место (участок) производства строительно – монтажных работ, с документальным оформлением результатов входного контроля, соответствия или не соответствия их документам о качестве (сертификаты, паспорта и т.д.) требованиям проектной (рабочей) документации, действующей нормативной документации.

Нарушение требований ч. 2 ст. 9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: «Работники опасного производственного объекта обязаны: соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте …»;

5. А.А. Сераус – начальник линейно – эксплуатационной службы Магнитогорского ЛПУМГ (работал в Магнитогорском ЛПУМГ до 09.08.2019 года) являлся членом комиссии, проводившей обследование трубы (катушки) размером Ду 1020х10 мм длиной 5800 см. в количестве 1 шт. с истекшим сроком гарантийного хранения, не бывшей в эксплуатации, находящейся в аварийном запасе Магнитогорского ЛПУМГ.

В нарушение ведомственных правил - п. 1.5 ВРД-39.1.11-014-2000 «Методические указания по освидетельствованию и идентификации стальных труб для газонефтепроводов» ОАО "ГАЗПРОМ", - при проведении работ по идентификации МТР, в нарушении требований к составу комиссии, без участия представителя ООО «Газнадзор», неудовлетворительно провел идентификацию и допустил нахождение в аварийном запасе Магнитогорского ЛПУМГ трубы (катушки) размером Ду 1020х10 мм длиной 5800 см. АО «Челябинского трубопрокатного завода» № 0186654, имевшей видимые дефекты сварного шва.

Чем нарушил требования п. 3.6 должностной инструкции, введенной в действие 30.05.2015 начальником Магнитогроского ЛПУМГ Васькиным В.А., рег. № 06.28/01-15 – В обязанности начальник линейно – эксплуатационной службы Магнитогорского ЛПУМГ входит – «Организация работы службы по содержанию оборудования, зданий и сооружений в исправном состоянии».

Нарушение требований ч. 2 ст. 9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: «Работники опасного производственного объекта обязаны: соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте …».

6. С.И. Дрюк – инженер по комплектации оборудования 1 категории являлся членом комиссии, проводившей обследование трубы (катушки) размером Ду 1020х10 мм длиной 5800 см. в количестве 1 шт. с истекшим сроком гарантийного хранения, не бывшей в эксплуатации, находящейся в аварийном запасе Магнитогорского ЛПУМГ.

В нарушение ведомственных правил - п. 1.5 ВРД-39.1.11-014-2000 «Методические указания по освидетельствованию и идентификации стальных труб для газонефтепроводов» ОАО "ГАЗПРОМ", - при проведении работ по идентификации МТР, в нарушении требований к составу комиссии, без участия представителя ООО «Газнадзор», неудовлетворительно провел идентификацию и допустил нахождение в аварийном запасе Магнитогорского ЛПУМГ трубы (катушки) размером Ду 1020х10 мм длиной 5800 см. АО «Челябинского трубопрокатного завода» № 0186654, имевшей видимые дефекты сварного шва.

Чем нарушил требования п. 3.1 должностной инструкции, введенной в действие 11.01.2016 начальником Магнитогроского ЛПУМГ Васькиным В.А., рег. № 06.02/07-16 – В обязанности инженера КО 1 категории входит – «Организация работы по материально – техническому обеспечению, поставке материалов…».

Нарушение требований ч. 2 ст. 9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: «Работники опасного производственного объекта обязаны: соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте …»;

7. А.А. Лисенков – инженер по техническому надзору 1 категории (работал в Магнитогорском ЛПУМГ до 21.01.2019) являлся членом комиссии, проводившей обследование трубы (катушки) размером Ду 1020х10 мм длиной 5800 см. в количестве 1 шт. с истекшим сроком гарантийного хранения, не бывшей в эксплуатации, находящейся в аварийном запасе Магнитогорского ЛПУМГ, с составлением Акта (Приложение № 22) от 05.11.2018 № 05-11-2018 «О пригодности трубы размером Ду 1020х10, находящейся на аварийном запасе Магнитогорского ЛПУМГ».

В нарушение ведомственных правил - п. 1.5 ВРД-39.1.11-014-2000 «Методические указания по освидетельствованию и идентификации стальных труб для газонефтепроводов» ОАО "ГАЗПРОМ", - при проведении работ по идентификации МТР, в нарушении требований к составу комиссии, без участия представителя ООО «Газнадзор», неудовлетворительно провел идентификацию и допустил нахождение в аварийном запасе Магнитогорского ЛПУМГ трубы (катушки) размером Ду 1020х10 мм длиной 5800 см. АО «Челябинского трубопрокатного завода» № 0186654, имевшей видимые дефекты сварного шва.

Чем нарушил требования п. 3.7 должностной инструкции, введенной в действие 06.02.2018 начальником Магнитогроского ЛПУМГ Сухоручкиным П.С., рег. № 06.02/14-18 – В обязанности инженера по техническому надзору 1 категории входит – «Осуществление контроля за проведением процедуры входного контроля МТР…».

Нарушение требований ч. 2 ст. 9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: «Работники опасного производственного объекта обязаны: соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте …»;

Последствия от аварии:

Остановка технологического процесса не зафиксирована. Подача газа потребителям не прекращалась. Время восстановления составило 24ч.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования.

Прямые потери.

В результате аварии произошла разгерметизация участка газопровода. Для восстановления нормативного проектного состояния магистральных газопроводов была проведена замена участка протяженностью 59,5 метров

Общий экономический ущерб от аварии, произошедшей на магистральном газопроводе Бухара-Урал 3 нитка» Ду 1000 на 1832,5 км. составил 24528895,91 руб., в том числе:

1. Затраты на восстановление газопровода –4750541,13 руб.;

2. Ущерб от потери природного газа – 19146563,48 руб. (4326907м3);

3. Сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду -

186050,15 руб.;

4. Затраты на проведение технической экспертизы – 365580,00руб.;

5. Затраты на возмещение ущерба, причиненного землепользователям - 80161,15 руб.

Потери от простоя производства эксплуатирующей организации и третьих лиц отсутствуют.

6. 01.10.2022  ООО "Производственное  коммерческое  предприятие СИНЕРГИЯ". Аварийная ситуация при теплоснабжении.  Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями. Обстоятельства: 01.10.2022 в 20:49 (местного времени) в котельной «КЗПВ» ООО «ПКП Синергия», по адресу Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 43, произошло разрушение сепаратора подшипника сетевого насоса СЭ 800-100 №2. Температура наружного воздуха во время происшествия +3,5 °C.

Теплоснабжение заводского микрорайона г. Кушва было приостановлено в период с 20:49 (местного времени) 01.10.2022 до 21:00 03.10.2022.

Оперативная информация (оформленная в соответствии п. 8 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановления Правительства РФ от 02.06.2022) об аварийной ситуации, произошедшей на объекте теплоснабжения направлена в Уральское управление Ростехнадзора с нарушением сроков, а именно 10.10.2022 вх. № 332/29864 (позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации), что не позволило уполномоченному органу оперативно принять решение о расследовании причин аварийной ситуации.

Причины:

Технические:

- механический износ

- исчерпание ресурса

Организационные:

1.Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не осуществляется контроль за:

- формированием  аварийного запаса расходных материалов и запасных частей  с учетом  необходимости поддержания в исправном, работоспособном состоянии  и периодическом восстановлении вспомогательного оборудования котельных установок (сетевых насосов) с учетом его фактического технического состояния;

- пополнением аварийного запаса расходных материалов и запасных частей по мере их расходования при ремонтах.

2.Аварийный запас расходных материалов и запасных частей составлен без учета  необходимости поддержания в исправном, работоспособном состоянии   и периодическом восстановлении вспомогательного оборудования котельных установок (сетевых насосов) с учетом его фактического технического состояния.

3. При планировании технического обслуживания и ремонта не проводится расчет потребности в материалах, комплектующих изделиях и запасных частях для ремонта вспомогательного оборудования котельных установок (сетевых насосов).

4. При определении объема технического обслуживания и ремонта вспомогательного оборудования котельных установок (сетевых насосов) не учитывается необходимость поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления с учетом его фактического технического состояния.

5. В перечне аварийного запаса расходных материалов на котельных и тепловых сетях участка Кушвинский ООО «ПКП Синергия» на 2022-2023гг, подписанного начальником участка Кушвинский Р.А. Ереминым, отсутствует информация о необходимости наличия резервного запаса подшипников для сетевых насосов.

Ущерб – 0 рублей

7. 21.11.2022  8:40 ООО "Элвест" Надзор за подъемными сооружениями. Расследование проводило Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Обстоятельства: 21 ноября 2022 года, примерно в 09 часов 30 минут, в промзоне г. Балаково Саратовской области при выполнении подрядных работ с применением автомобильного крана-манипулятора, входящего в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А54-06034-0001, произошло отсоединение подвесной люльки  от стрелы крана в месте крепления на оголовке стрелы. Тяжелые травмы получили двое рабочих люльки - Ефремов Юрий Сергеевич и Жадько Владимир Александрови.

Причины:

1.Технические причины аварии:

• Разрушение хвостовика гуська монтажного корзины, модель КМ, в узле крепления к переходной плите адаптера.

• Применение крана-манипулятора с нарушениями требований промышленной безопасности, выразившееся в неисправном состоянии металлоконструкций, механического и гидравлического оборудования.

• эксплуатация крана - манипулятора HTS 2076А, заводской номер 199 с неисправными приборами безопасности.

• Применение корзины, модель КМ, не предназначенной для перемещения людей.

• Использование крана-манипулятора, в нарушение паспортного режима, в качестве автогидроподъёмника.

• Применение корзины модель КМ на кране-манипуляторе, в отсутствие документов о качестве проведенного ремонта, корзины с применением сварки.

2. Организационные:

Отсутствие организации и осуществления производственного контроля при эксплуатации опасного производственного объекта:

• отсутствие производственного контроля по назначению начальника транспортного участка в качестве специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля, и ИТР, ответственного за содержание подъёмных сооружений в работоспособном состоянии, не аттестованного в области промышленной безопасности по областям аттестации: А.1, Б.9.3 и Б.9.4;

• отсутствие производственного контроля за проведением периодических технических освидетельствований подъёмных сооружений, выразившимся в проведении периодических технических освидетельствований сторонней специализированной организацией;

• отсутствие производственного контроля за соблюдением специалистами предприятия требований промышленной безопасности, выразившимся в эксплуатации крана - манипулятора HTS 2076А, заводской номер 199, в качестве автогидроподъёмника, не предусмотренного условиями завода-изготовителя;

• применение корзины модель КМ на кране-манипуляторе, в отсутствие документов о качестве проведенного ремонта корзины, с применением сварки.

• отсутствие производственного контроля в части применения на кране-манипуляторе оборудования (корзина модель КМ), в паспорте которого не предусмотрено перемещение людей, не отвечающего установленным требованиям при его изготовлении;

• отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации крана-манипулятора, выразившееся в отсутствии инструкций (руководств) по эксплуатации на кран-манипулятор и корзину модель КМ.

Ущерб: прямые потери – 169000 рублей

Материалы технического расследования причин аварии и группового несчастного случая на отчетный период в Уральское управление Ростехнадзора не поступали.

Травматизм

За 12 месяцев  2022  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошло 12 случаев:

- 4 несчастных случая в результате аварии (из них 1 групповой случай в результате аварии  расследовало Средне-Поволжское управление Ростехнадзора), в результате которых травмы различной степени тяжести получили 11 человек (3- смертельно, 3 человека - тяжелую и 5 человек - легкую)

- 8 случаев со смертельным исходом, в результате которого 8 человек получили травмы несовместимые с жизнью.

Для сравнения  за 12 месяцев  2021 года:

- 1 групповой несчастный случай, в котором 2 человека получили тяжелую и легкую травму;

- 10 случаев со смертельным исходом, в результате которого 10 человек получили трав-мы несовместимые с жизнью.

По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2021 | 12 мес 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес 2022 | 12 мес. 2021 | 12 мес 2022 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Надзор за предприятиями химического комплекса | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за электроустановками потребителей | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 5 | 0 | 1 (в результате аварии расследование проводило Средне-Поволжское управление Ростехнадзора) | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Итого: | 11 | 12 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 1 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

1. 05.01.2022  В результате аварии. ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства.  Обстоятельства: 05.01.2022 г. водитель автомобиля Автотранспортного предприятия Шадрин А.А. вышел на работу в смену с 01 часа 00 минут до 09 часов 00 минут на вывозку горной массы в карьере Рудоуправления на автомобиле БелАЗ-7555В гос. № ст3578. После погрузки у экскаватора № 323, в 05 часов 07 минут, пропала GPS связь с автомобилем. Диспетчер по мониторингу Рудоуправления начала вызывать Шадрина А.А. по радиосвязи, но он не отвечал. По мобильной связи Шадрин А.А. также не отвечал. Были организованы поиски автомобиля. В 06 часов 20 минут автосамосвал был обнаружен на нерабочем уступе карьера. Предварительно при осмотре места происшествия обнаружено, что после погрузки у экскаватора № 323, Шадрин А.А. управляя автосамосвалом БелАЗ-7555В гос. № ст3578, следовал по автодороге на горизонте +47м западного борта карьера, при этом совершил резкий маневр налево и съехал с борта карьера.

Причины:

Неудовлетворительная организация производства работ (код 008). выразившаяся в:

1. эксплуатации проезжей части автомобильной дороги по Западному борту карьера на горизонте + 47 м. без ограждения от призмы возможного обрушения породным валом, высотой не менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля.

2. эксплуатации выведенного из консервации участка западного борта карьера с отступлением от проекта, в части несоответствия параметров уступов и предохранительных берм, а именно с гор. +47м. до гор. -13м. отсутствовали предохранительные бермы.

3 .неудовлетворительном производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте «Карьер» в части эксплуатации проезжей части автомобильной дороги по Западному борту карьера на горизонте + 47 м. без ограждения от призмы возможного обрушения породным валом, высотой не менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля и эксплуатации выведенного из консервации участка западного борта карьера с отступлением от проекта, в части несоответствия параметров уступов и предохранительных берм.

Принятые меры:

По результатам расследования аварии к административной ответственности привлечено юридическое лицо по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 500 тыс. рублей и 3 должностных лица привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 60 тыс. рублей..

2. 28.01.2022 В результате аварии. ООО "Гефест-М".  Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса. Обстоятельства: 28.01.2022 г. в 14-08 час, в зд. 74/6 в помещении Vпр ОПО A54-02489-0004 «Участок изготовления ВМ» при утилизации боеприпасов калибра 23 мм со снарядами ОФЗ произошел неконтролируемый взрыв снаряда на Установке механического разделения патронов (УМРП), который раздергивает боеприпас (патрон) на составные части: гильзу, порох и снаряд. Работники смены находились на своих рабочих местах согласно технологического процесса утилизации боеприпасов. Пострадало 7 человек, из них 1 – смертельно.

Причины:

На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса очевидцев, анализа мнения должностных лиц, экспертных заключений, комиссия приходит к выводу, что технической причиной аварии в помещении Упр. здания 74/6 ООО «Ге-фест-М». произошедшей 28.01,2022г. явилась неустановленная причина мгновенного хлопка с образования облака дыма при распатронировании снаряда на станке УМРП. приведшего к взведению механизма самоликвидации взрывателя В19У. повлекшая взрыв снаряда и дальнейшую детонацию массы снарядов в накопительном ящике.

1.	Технические причин:

1.1.	Не обеспечены автоматизированные системы управления технологическим процессом (далее - АСУТП) утилизации боеприпасов, построенные на базе электронных и иных средств контроля и автоматики, включая средства вычислительной техники.

1.2.	Не обеспечены системы ПАЗ, предупреждающие возникновение аварийной ситуации при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе, если это предусмотрено технологическим процессом на производство продукции.

1.3.	Не обеспечено дистанционное выполнение операций со взрывопожароопасными веществами, составами на их основе и изделиями, их содержащими, при выполнении которых возможны в случае взрыва (возгорания) травмирование работников с тяжелым (приводящим к инвалидности) или смертельным исходом, выразившаяся в неполной механизации и автоматизации, вследствии чего стал возможным несанкционированный взрыв во время расснаряжения унитарных осколочно- фугасных патронов типа ЗУОФ7 с головным взрывателем В19У калибра 23 мм.

2. Организационные причины аварии:

2.1.	В связи с вступлением в силу новых законодательных актов в области промышленной безопасности, а именно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 458 (Далее - ФНП 458 от 30 ноября 2020 года) и Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 года № 471 (Далее - Требования № 471) не проведена идентификация ОПО «Участок изготовления взрывчатых материалов», как объекта спецхимии с перерегистрацией в государственном реестре опасных производственных объектов.

2.2.	Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

2.2.1.	отсутствии в организации, эксплуатирующей опасный производственный объект 1 класса опасности, систем управления промышленной безопасностью, в связи с чем не обеспечено:

- определение целей и задач организации, эксплуатирующей опасный производственный объект 1 класса опасности, в области промышленной безопасности, информирование общественности о данных целях и задачах;

- идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасном производственном объекте и связанных с такими авариями угроз;

- планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасном производственном объекте, в том числе при выполнении работ или оказании услуг на опасных производственных объектах сторонними организациями либо индивидуальными предпринимателями;

- координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;

- своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на опасных производственных объектах;

- участие работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в разработке и реализации мер по снижению риска аварий на опасных производственных объектах;

- информационное обеспечение осуществления деятельности в области промышленной безопасности, что привело к групповому несчастному случаю со смертельным исходом в результате аварии.

2.2.2.	не обеспечении организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 и не достигшего целей и задач системы управления промышленной безопасностью, что привело к групповому несчастному случаю со смертельным исходом в результате аварии.

2.2.3.	не обеспечении подготовки и аттестации в области промышленной безопасности работников опасного производственного объекта

Принятые меры:

По результатам расследования группового несчастного случая принято решение о привлечении к административной ответственности юридического лица по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

25.02.2022 Акцирнерное Общество "НПК "Уралвагонзавод". Надзор за подъемными сооружениями . Обстоятельства: Соловьева В.В. с инженером-конструктором Жгулевой И.В. направились на  мостовой кран для составления эскиза площадки для крепления привода. Поднявшись на кран Негреев В.А. начал медленно приседать и замер в сидячем положении. Соловьева В.В. и Жгулева И.В. уложили Негреева В.А. на галерею моста крана и вызвали «Скорую помощь». Прибывшая бригада «Скорой помощи» констатировала биологическую смерть.

По предварительной информации смерть Негреева В.А. наступила по естественной причине, в результате сердечной недостаточности. Все обстоятельства и причины будут установлены в ходе расследования.

СНЯТ С УЧЕТА. Решение заместителя руководителя Демина А.В. от 04.04.2022 №09-00-07-368

3. 07.03.2022  ОАО "Богословское рудоуправление". Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: 07.03.2022 г. примерно в 17 час. 50 мин. проходчик подземного участка горно-капитальных работ  (далее -ПУ ГКР) №2 Анашкин Алексей Геннадьевич 1977 г.р., работник подрядной организации ООО "Шахтостроительное управление", в горной выработке откаточный штрек-2 гор. -400 м шахты «Северопесчанской» АО «Богословское рудоуправление» при проведении работ по бурению шпуров под крепление, произошло отслоение куска горной массы, проходчик получил травму несовместимую с жизнью.

Основная причина

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: (008)

- в недостаточном производственном контроле за ведением работ согласно «Паспорта крепления откаточного штрека 2 гор. -400 м». НПУ составленным начальником ПУ ГКР №2 ООО ШСУ» Акбалиным Р.В., согласован с главным инженером шахты «Северопесчанская»11.01.2022г, утвержден заместителем главного инженера по горно-капитальным работам ООО «ШСУ» 11.01.2022г., а именно: в нарушении допустимого отставания временного крепления от забоя 10,25 м, при разрешенном отставании не более 10 м.

- в недостаточных мерах безопасного производства работ по бурению шпуров под крепление, способов крепления и последовательность при возведении крепи в «Паспорте крепления откаточного штрека № 2 гор. -400м». При высоте выработки более 2 метров работы производить со специальных подмостей (настилов, настилов уложенных на горную массу), соответствующих требованиям обеспечения безопасности ведения работ.

- в недостаточном производственном контроле, выразившимся в отсутствии специальных подмостей (настилов), соответствующих требованиям обеспечения безопас/юсти ведения работ.

- и переработке твердых полезных ископаемых»; п. 13.4.2 «Положения (инструкции) по креплению и поддержанию капитальных, подготовительных, нарезных и разведочных выработок на шахте «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление»;

- в недостаточном производственном контроле, выразившимся в отсутствии освещения и отставания вентиляционного става от груди забоя более 20 п. м горной выработки «ОШ» 2.

- в согласовании и утверждении «Паспорта крепления откаточного штрека 2 гор. -400 м» с недостаточными мерами безопасного производства работ по бурению шпуров под крепление, способов крепления и последовательность при возведении крепи. При высоте выработки более 2 метров работы производить со специальных подмостей (настилов, настилов уложенных на горную массу), соответствующих требованиям обеспечения безопасности ведения работ.

- в составлении Паспорта крепления откаточного штрека 2 гор. -400м без согласования организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в «Акте допуске от 01 января 2022».

- в недостаточном производственном контроле, при составлении «Акта допуска от 01 января 2022 г», с учетом согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, в том числе на возможность составления рабочей документации подрядной организацией ООО «ШСУ».

- в недостаточном производственном контроле эксплуатирующей ОПО организацией АО «Богословское рудоуправление» на своих объектах (территории) деятельности подрядной организации, выполняющей работы или предоставляющей услуги в части промышленной безопасности.

Сопутствующая: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- в отсутствии внутреннего распорядительного документа эксплуатирующей ОПО организацией АО «Богословского рудоуправления», устанавливающего перечень и форму прилагаемых документов к «Акту-допуску от 1 января 2022 года». Прилагаемые документы необходимы для безопасного производства работ.

- Нарушение режима труда и отдыха пострадавшего (код 015 прочие) на подземных работах во вредных условиях труда, выразившееся в не предоставлении непрерывного еженедельного отдыха, продолжительностью не менее чем 42 часа.

Принятые меры:

По результатам расследования несчастного случая к административной ответственности привлечено юридическое лицо по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 500 тыс. рублей.

4. 09.04.2022 ООО "Полимет". Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. Обстоятельства: Во время разливки плавки около 16 ч. 30 мин. 09.04.2022 произошла остановка автоматической формовочной линии (АФЛ), в связи с остановкой  конвейера №17. При последующем запуске АФЛ не включился охладитель песка. Начальником смены было принято решение временно исключить из работы охладитель, чтобы закончить разливку металла. Охладитель не был отключен от питания. В 17 ч. 00 мин. АФЛ была запущена. В 17 ч. 15 мин. вновь произошла остановка  конвейера №17. В 17 ч. 30 мин. линия была запущена. Оператор АФЛ Сорокин обнаружив, что на формовочный аппарат не пришла свежая смесь, произвел обход линии и при осмотре увидел, что дверь охладителя открыта, внутри обнаружено тело оператора –литейщика на формовочных машинах и автоматах Бурнашова С.Е. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью вследствии включения мутовок (вал с лопатками для перемешивания песка), установленных внутри охладителя предположительно при работе по очистке охладителя.

Причины:

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в эксплуатации охладителя SK 110 автоматической формовочной линии с неисправным соленоидным блокировочным переключателем (конечником) обслуживающей дверцы, в связи с чем стало возможно запустить перемешивающие лопасти охладителя при открытой дверце, в результате чего Бурнашов С.Е. получил травмы не совместимые с жизнью, находясь внутри охладителя.

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в неудовлетворительной организации производственного контроля со стороны руководства предприятия ООО «Полимет», а именно в отсутствии инструкции по порядку проверки устройств и средств безопасности при передаче смен, в связи с чем, все устройства и средства безопасности в начале смены не проверяются.

Принятые меры:

По результатам расследования несчастного случая к административной ответственности привлечено юридическое лицо по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 500 тыс. рублей и 3 должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 120 тыс. рублей.

5. 25.05.2022  В результате аварии. АО "Святогор" Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: 25.05.2022 в 17:58 (по местному времени) на открытой территории металлургического цеха АО "Святогор", при выполнении по договору ремонтных работ по демонтажу участка газохода конвейера № 4 с применением автомобильного стрелового крана "Либхер" (принадлежащего ПАО "СУМЗ") и текстильных строп (принадлежащих ООО "ПромЭнерго"), произошел обрыв стропа и падение газохода на люльку автоподъемника (принадлежащего АО "Святогор") с находящимся в ней работником подрядной организации ООО "ПромЭнерго". В результате чего смертельно пострадал мастер строительно-монтажных работ  Селезнев Владимир Сидорович.

Причины:

Технические

Использование для строповки демонтируемого участка газохола текстильных стропов, не предусмотренных ППР  с превышением их грузоподъемности и фактическим запасом прочности 2,8 (при минимальном коэффициенте запаса 7), что не предотвратило их разрыв и последующее обрушение газохода с травмированием работника

Организационные

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в проведении работ по демонтажу участка газохода с применением Крана и Подъемника в отсутствие аттестованных инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, проведение работ по ППР,  не содержащему мероприятия по безопасному производству работ Краном  и Подъемником, не утвержденному организациями, эксплуатирующими Кран н Подъемник, проведение работ из люльки  Подъемника Селезневым R.C. без допуска к работе в установленном порядке в качестве рабочего люльки

Прочие

Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте (далее - ОПО), выразившееся в неудовлетворительном осуществлении производственного контроля при эксплуатации оОПО, не обеспечении контроля за соблюдением требований Федеральных  норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», не обеспечении контроля за разработкой и утверждением внутренними распорядительными актами эксплуатирующих Кран и Подъемник организациями поименного перечня лиц, ответственных за промышленную безопасность в организациях из числа их аттестованных инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, не обеспечении контроля за назначением стропальщиков и рабочих люльки, не обеспечении контроля за содержанием в ППР мероприятий по безопасному производству работ Краном и Подъемником, не обеспечении контроля за проведением работ с применением Крана и Подъемника по ППР, утвержденному организациями, эксплуатирующими Кран и Подъемник, не обеспечении контроля за наличием порядка выделения и направления Подъемника на объекты согласно заявкам структурных подразделений и сторонних организаций, не обеспечении контроля за соответствием порядка направления Крана требованиям  ФНП «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», не обеспечении контроля за соблюдением порядка допуска к самостоятельной работе на Подъемнике рабочих люльки, организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в ПАО «СУМЗ» в нарушение Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168.

6. 09.07.2022 ПАО "Надеждинский металлургический завод" Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. Обстоятельства: 09.07.2022 примерно в 18.30 (Московского времени) на доменной печи № 5 ПАО «Надеждинский металлургический завод» при загрузке шихты в скиповую яму произошло подклинивание шибера (зажатие крупной фракции руды). Для устранения неисправности был вызван слесарь доменной печи № 5, который начал пробивать руду вручную через приемное отверстие, примерно в 18.30 при очередном ударе заслонка пришла в движение и выбросила бур из скиповой ямы. Хвостовиком бура ударило по голове стоявшего на расстоянии 1,5 м от скиповой ямы пострадавшего машиниста Лебедева А.Р, от удара Лебедев А.Р. упал и потерял сознание. На машине скорой помощи он был направлен в мед. учреждение г. Краснотурьинска.11.07.2022 констатирована смерть пострадавшего.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ (008). выразившаяся в:

- неудовлетворительной организации работ при устранении неисправности шибера (перекидной заслонки) и недостаточном контроле соблюдения требований безопасности при устранении выше указанной неисправности.

- неудовлетворительной организации производственного контроля со стороны руководства цеха.

2. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования(001), выразившаяся в: периодическом подклинивании шибера (перекидной заслонки) скипового подъемника ДП №5 в результате чего было принято решение об устранении неисправности шибера (перекидной заслонки), что привело к получению травмы машинистом шихтоподачи Лебедевым А.Р. не совместимой с жизнью.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (010.01),

выразившаяся в:

- отсутствии в Инструкции по охране труда для машиниста шихтоподачи ИОТ № 00186387-18-02-2020, утвержденной 18.05.2020 главным инженером Фомичевым М.С. обязательного требованияприменения средства индивидуальной защиты каски защитной.

Принятые меры:

По результатам данного несчастного случая в отношении опасного производственного объекта «Площадка доменного цеха» ПАО «Надеждинский металлургический завод», в период с 12 по 25 июля 2022 года проведена внеплановая проверка. По результатам проверки составлен административный протокол с целью административного приостановления деятельности вышеуказанного опасного производственного объекта ПАО «Надеждинский металлургический завод». Протокол передан в Серовский городской суд. Суд вынес решение о замене административного приостановления деятельности на штраф в 200 тысяч рублей.

7. 31.07.2022 АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: 31.07.2022 в 08 час 11 мин. (мск) при производстве работ по переключению ВЛ на Главном карьере поднялся на опору 6кВ и попал под напряжение, получил смертельную травму. Бригада скорой помощи констатировала смерть.

Причины:

1.Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда: - в части выполнения не порученной работы (самовольное выполнение работ без разрешения допускающего и бригадира до получения инструктажа и до получения допуска к работам)

2.Недооценка пострадавшим риска травмирования при проведении работ в электроустановках

3.Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины:  в части отсутствия контроля за членами бригады.

29.08.2022 Акционерное общество "Севуралбокситруда" Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: При обходе сменный электромеханик обнаружил труп пострадавшего в машинном отделении экскаватора ЭКГ-5 №1.

Причины:

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, в том числе нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.

СНЯТ С УЧЕТА. Служебная записка на заместителя Руководителя Ростехнадзора  17.10.2022 № 07-00-06-850

8. 21.11.2022  8:40 ООО "Элвест" В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ. Надзор за подъемными сооружениями. Расследование проводило Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Обстоятельства: 21 ноября 2022 года, примерно в 09 часов 30 минут, в промзоне г. Балаково Саратовской области при выполнении подрядных работ с применением автомобильного крана-манипулятора, входящего в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А54-06034-0001, произошло отсоединение подвесной люльки  от стрелы крана в месте крепления на оголовке стрелы. Тяжелые травмы получили двое рабочих люльки - Ефремов Юрий Сергеевич и Жадько Владимир Александрови.

Причины:

Неудовлетворительная организация производства работ в том числе:  2.03. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования

9. 25.11.2022 Акционерное Общество «Севуралбокситруда» Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: 25.11.2022 года на шахте «Черемуховская» в 12-00 час. Горный мастер участка №3 обнаружил придавленного обрушенными породами с кровли панельного штрека север отметка -809 м в блоке 12 юг горизонта -920 м без признаков жизни ГРОЗ 5 разряда Ширяева Максима Андреевича.

В 12-20 час. горный мастер сообщил о случившемся диспетчеру шахты, после этого совместно с работниками участка освободили тело пострадавшего из под обрушения и организовали выдачу его на поверхность.

Расследование продолжается

10. 01.12.2022 филиал ООО Брусника. Конвейер производства. Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: При разгрузке щитов опалубки автомобильным краном-манипулятором, произошло их падение. Монтажник Бахталиев М.К. получил смертельную травму.

Расследование продолжается

11. 09.12.2022 11:15,  13.12.2022 перешел в смертельный. АО "Урало-Сибирская промышленная компания". Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: 09.12.2022 г. в 11ч.15 мин. На территории заготовительного сборочно- сварочного цеха АО "УСПК" ОП НТМЗ при перемещении груза (металлоконструкции) при помощи мостового крана с кабиной (рег.№ 38888, зав.№ 1139, грузоподъемность 10т) груза на работника (в область живота). Управление крана производилось пультом управления с пола. Пострадавший был направлен в ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» где скончался 13.12.2022.

Расследование продолжается

12. 19.12.2022 АО "Первоуральский новотрубный завод".  Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства:  в цехе по производству труб нефтяного сортамента № 4 при автоматизированной подаче труб на трубонарезной станок № 3 стропальщик Киселев А.В. получил травму со смертельным исходом. Одна из труб легла с перекосом на загрузочный цепной транспортер станка, стропальщик Киселев А.В. произвел строповку и выравнивание трубы с применением мостового крана, после чего решил отцепить стропы, находясь между трубами и неподвижной тягой перекладывателя, стоя спиной к карману отбракованных труб. Сняв стропы с трубы, он зацепил их за крюки и подал команду машинисту крана на подъем траверсы. Во время подъема строп зацепился и сдвинул с места один из лепестковых перекладывателей, что повлекло за собой движение накатом двух труб в сторону кармана на стропальщика, в результате чего его перекинуло назад через тягу перекладывателей и он упал спиной в карман на лежащие там отбракованные трубы. Две трубы, скатившиеся в карман, нанесли стропальщику Киселеву А.В. травмы, не совместимые с жизнью.

Расследование продолжается

Утрата ВМ

За 12 месяцев 2022 года, так же как и за 12 месяцев 2021, утрат ВМ не зафиксировано.

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за 12 месяцев  2022г. произошло:

- 3 аварии, произошедших на поднадзорном предприятии Челябинской области, из них 2 с травмированием двух человек (за аналогичный период 2021г. – 4 аварии),

- 7 несчастных случая со смертельным травмированием, из них 1 произошел в ходе аварии (за аналогичный период 2021г. – 7 несчастных случая),

-  12 несчастных случая с тяжелым последствием травмирования , из них 1 произошел в ходе аварии (за аналогичный период 2021г. – 12 несчастных случая).

- 1 групповой несчастный случай с травмированием двух человек, из них 1 работник получил смертельную травму и 1  травму легкой степени тяжести (за аналогичный период 2021г. – 0).

Анализ аварийности на территории Челябинской области

За 12 месяцев 2022 г. на предприятиях Челябинской области, произошло 3 аварии при эксплуатации подъемных сооружений (за аналогичный период 2021г. – 4 аварии, из них: 09.02.2021 на опасном производственном объекте «Площадка до-менного цеха» (рег. № А56-00786-0028, II класса опасности) ПАО «ММК» при производстве работ с применением мостового крана № 7, на южном литейном дво-ре Доменной печи № 7 произошел обрыв грузовых канатов и падение подвески главного подъема на горнового доменной печи Белослудцева Е.А. со смертельным исходом. Данный обрыв грузовых канатов и падение подвески главного подъема ПАО «ММК» квалифицировали как инцидент (отказ технических устройств).

Во исполнение Решения Арбитражного суда Свердловской области по делу                      № А60-30053/2021 (оставлено в силе второй и третьей инстанциями) и пункта 1 Предписания от 17.03.2021 № П-330-559, данный несчастный случай переквалифицировали из инцидента в аварию).

03.03.2022 в ООО «ГрандКран» при монтаже подкрановых путей башенного крана КБ 408.21 зав. № 121, рег. № П-41159 произошел сход с подкрановых путей и падение башенного крана 4 класса опасности.

Приказом от 04.03.2022 № Пр-330-101-о заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора создана комиссия по расследованию аварии.

Произведен осмотр места происшествия, состоялись заседания комиссии по расследованию, опросы должностных лиц.

На отчетный период срок расследования аварии завершено.

Причины аварии:

1. Движение крана по неустановленной причине, выход его за пределы рельсового пути без тупиковых упоров и последующее падение.

2. Недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов ООО «ГрадКран» за ходом выполнения работ, не соблюдение должностных и производственных инструкций, отсутствие в части обеспечения руководства работами по промышленной безопасности.

3. Недостаточный контроль за исполнением работниками требований безопасности за состоянием территории, технологического оборудования, отсутствие (недостатки) технического освидетельствования оборудования и т.п. при сдаче их в эксплуатацию или проведении пусковых испытаний при производстве строительно-монтажных работ и соблюдения работниками требований трудовой дисциплины.

4. Неудовлетворительное осуществление производственного контроля, выразившееся в допущении эксплуатации башенного крана, не прошедшего экспертизу промышленной безопасности и без осуществления процедуры ввода в эксплуатацию в установленном порядке.

Принятые меры:

По завершению технического расследования причин аварии состоялось расширенное оперативное совещание при руководителе Управления, руководящими работниками и специалистами ООО «ГрандКран» с рассмотрением результатов расследования. По результатам совещания было принято решение о привлечении к административной ответственности юридического лица, в организацию направлено уведомление о составлении протокола.

27.03.2022 ООО ГЛК «Солнечная долина» на канатной дороге  произошел сход каната с опоры № 6 канатной дороги № 2, вследствие чего произошел разрыв каната.

Причины аварии:

Технические причины аварии - конструктивные особенности привода БКД, в котором функции тормозного устройства выполняет самотормозящий редуктор, при отключении (нажатии кнопки СТОП), дорога сразу не останавливается. Инерционный ход загруженной БКД может составлять 4..6м.

Организационные причины аварии – не разработаны мероприятия по безопасной эксплуатации БКД исходя из конструктивных особенностей тормозного устройства, а также отсутствие в правилах перевозки на буксировочных устройствах информации о порядке самостоятельного проезда (подъёма) лыжников детского (подросткового) возраста.

Что является нарушением: ч.1 и ч.2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» от 13.11.2020 г. № 441, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2020г. № 61764 (далее - ФНП № 441 от 13.11. 2020 г.).

Прочие причины аварии - нарушение правил подъема на канатной дороге лыжником, которое привело к его падению и созданию боковой нагрузки на канат, которая привела к выходу каната из профиля ролика и последующему разрыву каната.

28.10.2022 на опасном производственном объекте «Цех электросталеплавильный» (рег. № А56-00786-0029, II класса опасности) ПАО «ММК» при перемещении мостового крана на участке ремонта промежуточных ковшей электросталеплавильного цеха произошел обрыв грузового каната и падение крюковой подвески вспомогательного подъема на огнеупорщика ООО «НСК Огнеупор Восток, с причинением тяжелой травмы.

Приказом Уральского управления Ростехнадзора № ПР-330-878-о от 01.12.2022 сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии. Сроки технического расследования причин аварии продлены по решению председателя комиссии на основании приказов 02.12.2022 № ПР-330-883-о, от 16.12.2022 № ПР-330-919-о.

Расследование завершено 30.12.2022.

Причины аварии:

- Технические причины аварии.

Обрыв грузового каната механизма подъема Q=30 т вследствие не срабатывания концевого выключателя механизма.

- Организационные причины аварии.

Невыполнение требований Федерального закона, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, производственных инструкций выразившееся в:

- недостаточном контроле со стороны руководителей и специалистов ПАО «ММК» за ходом выполнения работ, не соблюдение должностных и производственных инструкций.

- неудовлетворительном осуществлении производственного контроля, выразившимся в допущении эксплуатации мостового крана с нарушениями требований производственных инструкций.

Принятые меры: По ч.3 ст. 9 КоАП РФ виновные лица не привлекались.

По результатам проведенного расследования определены должностные лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами аварии, а также намечены мероприятия по локализации и устранению причин аварии.

В настоящее время Уральское управление Ростехнадзора готовит мотивированное представление для согласования с прокуратурой внеплановой выездной проверки ПАО «ММК».

Анализ смертельного травматизма на территории Челябинской области.

На рисунке показана динамика учетного смертельного травматизма за период январь-декабрь 2010-2022гг.

За 12 месяцев 2022 г. зарегистрировано 9 сообщений о смертельном несчастном случае на подконтрольных предприятиях, их них:

- 1 несчастный случай произошёл  в следствии аварии на опасном производственном объекте ООО «ГрандКран»,

- 2 несчастных случая сняты с учета по причине отсутствия трудового договора и производственной деятельности на объекте.

24.01.2022 в 10 часов 30 минут на карьере «Светлинский»  АО «Южуралзолото группа компаний» водитель автосамосвала Шефер К.В. получил смертельную травму. При   транспортировке горной массы по технологической дороге на горизонте 320 м не справился с управлением,  совершил наезд на предохранительный вал, после чего произошло опрокидывание автосамосвала на нижележащий горизонт 309 м.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом  выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

2. Нарушение технологического процесса, выразившееся в несоблюдении технологических параметров внутрикарьерных дорог в части:

- нарушения продольного профиля ширины автодороги;

- нарушения продольного уклона автодороги;

- несоблюдение скоростного режима внутрикарьерного транспорта.

3. Недостаточный производственный контроль руководителей и специалистов ГОКа «Светлинский» за соблюдением работниками безопасного выполнения технологических операций и приемов работы в соответствии с требованиями производственного контроля.

02.02.2022 на ЗАО  «Магнитогорский завод прокатных валков» (далее - ЗАО «МЗПВ») в цехе литейный с мастером участка Скурихиным  Антоном Александровичем.

Обстоятельства н.с.:

13.01.2022 года в цехе литейный (per. № А56-72256-0003, II класс опасности, расположен в Челябинской области, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 (на территории ПАО «ММК») ЗАО «МЗПВ», в 13-35 после завершения заливки металла во вращающийся кокиль на машине центробежного литья, произошёл  сход кокиля с роликов  с выплеском расплавленного металла.

Скурихин Антон Александрович, 1988 г. рождения  мастер участка, в результате выплеска расплавленного металла из кокиля соскочившего с роликов машины центробежного литья, получил ожог дыхательных путей, ожог глаз, ожоговый шок.

02.02.2022 9 часов 40 минут получено извещение вх. №330/2035 о несчастном случае со смертельным исходом Скурихина А.А., наступившим 02.02.2022 в 00 часов 30 минут местного времени.

Причины несчастного случая:

1. Нарушение технологического процесса, выразившаяся в необеспечении требований технологической документации (пункт 6.7.1.2 ТИ 03–ТЛ–07-2021 «Отливка листопрокатных валков (роликов, бандажей) Центробежным способом в условиях литейного участка ЗАО «МЗПВ») при проведении заливки валка размером ø1050*1750 исполнения 180Х12Н2МФЛ-71(Ц) скорость вращения роликов была значительно превышена и составляла 1350 об/мин. вместо установленных технологической картой № 749 - 1060 об/мин.

2. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившиеся в том, что установленные блокировки и системы сигнализации не обеспечивают оповещение персонала и остановку оборудования при нарушениях режимов технологического процесса (в частности превышение скорости вращения роликов МЦЛ выше параметров указанных в техкарте).

3. Неудовлетворительная организация производства работ.

4. Не выполнение должностными лицами своих должностных обязанностей.

5. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта ЗАО «МЗПВ».

Принятые меры:

Оформлены и отправлены документы на приостановку эксплуатации опасного производственного объекта цех литейный ЗАО «МЗПВ» в суд.

03.03.2022 в ООО «ГрандКран» при монтаже подкрановых путей башенного крана КБ 408.21 зав. № 121, рег. № П-41159 произошел сход с подкрановых путей и падение башенного крана 4 класса опасности, в результате был смертельно травмирован машинист башенного крана 5 разряда Воронков Александр Александрович, 31.05.1956 года рождения.

Приказом от 04.03.2022 № Пр-330-102-о заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора создана комиссия по расследованию несчастного случая.

Произведен осмотр места происшествия, состоялись заседания комиссии по расследованию, опросы должностных лиц.

Расследование причин смертельного несчастного случая завершено.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Движение крана по неустановленной причине, выход его за пределы рельсового пути без тупиковых упоров и последующее падение.

2.  Недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов ООО «ГрадКран» за ходом выполнения работ, не соблюдение должностных и производственных инструкций, отсутствие в части обеспечения руководства работами по промышленной безопасности.

3. Недостаточный контроль за исполнением работниками требований безопасности за состоянием территории, технологического оборудования, отсутствие (недостатки) технического освидетельствования оборудования и т.п. при сдаче их в эксплуатацию или проведении пусковых испытаний при производстве строительно-монтажных работ и соблюдения работниками требований трудовой дисциплины.

4. Неудовлетворительное осуществление производственного контроля, выразившееся в допущении эксплуатации башенного крана, не прошедшего экспертизу промышленной безопасности и без осуществления процедуры ввода в эксплуатацию в установленном порядке.

Принятые меры:

По завершению технического расследования причин аварии и несчастного случая со смертельным исходом состоялось расширенное оперативное совещание при руководителе Управления, руководящими работниками и специалистами ООО «ГрандКран» с рассмотрением результатов расследования. По результатам совещания было принято решение о привлечении к административной ответственности юридического лица, в организацию направлено уведомление о составлении протокола.

09.03.2022 в 10 часов 45 минут на дамбе хвостохранилища обогатительной фабрике АО «Александринская  горно-рудная компания» при выполнении работ по разгрузке горной массы произошло опрокидывание на левый бок автосамосвала IVEKO грузоподъемностью 20 т, в результате чего водитель ООО ПКФ «Уралвест ЛТД» Ахметов Б.С. получил смертельную травму.

Несчастный случай снят с учета по причине отсутствия трудового договора на объекте.

10.03.2022 в 12 часов  на шахте «Центральная» АО «Южуралзолото группа компаний»  при проходке рудоспуска № 4 с горизонта 700 м на горизонт 600 м    смертельно травмирован проходчик (подземный) Юлчиев Д.Х.

Причины несчастного случая:

1 Наезд комплекса КПУ-П при движении вниз на приставленную к монорельсу деревянную лестницу, не предусмотренную при эксплуатации комплекса, в результате чего произошла деформация кабины комплекса и зажатие в ней проходчика Юлчиева Д.Х.

2. Неудовлетворительная организация производства работ в части допуска к работе работника без специального обучения, без проверки знаний на право обслуживания проходческого комплекса к работе на проходческом комплексе КПУ-П и работы на комплексе без напарника в отдаленной вертикальной горной выработке.

3. Отсутствие рабочей инструкции по безопасному производству работ на проходческом комплексе КПУ-П с учетом горно-технических условий, с ознакомлением обслуживающего персонала с данной инструкцией.

4. Недостаточный производственный контроль в части осмотра горных выработок лицами, осуществляющими производственный контроль, согласно положению о производственном контроле АО «ЮГК» и распоряжения главного инженера шахты «Центральная» о закреплении горных выработок за лицами технического надзора шахты «Центральная», а так же работы пострадавшего без письменного наряда с учетом внесения изменений в журнал наряд-заданий.

15.05.2022 в 14-20 на ЗИФ "Березняковская" АО «Южуралзолото группа компаний», расположенной в Еткульском районе, при выполнении работ по уборке негабаритов на приемном бункер был смертельно травмирован растовщик реагентов Ерошевич В.Г.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ,  в части обеспечения безопасности работников при эксплуатации сооружений, осуществления технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и инструментов.

2 Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, в части эксплуатации конструкции ограничивающих стенок разгрузочной площадки бункера ЗИФ, с нарушенной целостностью конструкции.

3 Недостаточный производственный контроль руководителей и специалистов ЗИФ ГОКа «Березняковский» за соблюдением работниками безопасного выполнения технологических операций и приемов работы в соответствии с требованиями производственного контроля.

Принятые меры:  Материалы переданы в следственный комитет.

01.10.2022 в Цехе по производству проката ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат» При попытке дальнейшего опускания груза в стеллаж, под воздействием собственного веса грузовой подвески и грузовых весов, на которые была подвешена траверса, произошло выдавливание грузовой скобой траверсы предохранительного замка вверх по телу крюка весов с выходом из зацепления и падения траверсы на находящегося рядом с пачкой готовой продукции бригадира Парфеевица И. А, причинив ему смертельные травму.

Приказом Уральского управления Ростехнадзора № ПР-330-879-0 от 01.12.2022 сформирована комиссия по расследованию причин смертельного несчастного случая. Сроки расследования несчастного случая продлены по решению председателя комиссии на основании приказов № ПР-330-738-о от 18.10.2022 , № ПР-330-792-0 от 01.11.2022 , № ПР-330-828-0 от 14.11.2022.

Расследование завершено 06.12.2022.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (Код 2. 13)

2. Неудовлетворительная организация производства работ (код 2.08.7)

Принятые меры:

По результатам проведенного расследования определены должностные лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая, а также намечены мероприятия по предупреждению и недопущению в дальнейшем подобных несчастных случаев.

В настоящее время Уральское управление Ростехнадзора готовит мотивированное представление для согласования с прокуратурой внеплановой выездной проверки ПАО «ММК».

07.10.2022 на Еленинском месторождении мрамора ООО "Елена"  машинист буровой установки Кондратьев А.А. передвигаясь на личном автомобиле для выполнения буровых работ на объекте карьера Еленинского месторождения мрамора ООО Елена поехал в объезд КПП по дороге, которая была перекопана ориентировочно месяц назад, в результате произошло опрокидывание автомобиля с летальным исходом машиниста буровой установки Кондартьева А.А.

Несчастный случай снят с учета по причине отсутствия производственной деятельности на объекте.

07.10.2022 на Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций структурного подразделения Центральной дирекции по Управлению термально-складским комплексом-филиала ОАО РЖД при выгрузке шаров помольных вагонов на машину,  механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах Лановчук Е.А. выпала с кабины козлового крана МККС-12,5

Проводится расследование несчастного случая.

Анализ групповых несчастных случаев на территории Челябинской области.

16.02.2022 в 19 часов 30 минут в ООО «Взрывное дело»  при ведении буровых работ на ОПО карьер  ООО «Красноармейское ДРСУ» при разборке бурового става  буровой установки УРБ2А2 произошло включение бурового станка и незакрепленной штангой смертельно травмирован машинист буровой установки Неживлев Н.С. Машинист буровой установки Синицкий С.А. получил легкую травму.

Причины группового несчастного случая

1 Нарушение технологического процесса (код 05), выразившееся в неприменении вентиля регулирования числа оборотов машинистом буровой установки, во избежание самопроизвольного включения вращателя, при проведении спускоподъемных операций.

2  В неполном объеме разработана технологическая документация, регламентирующая работы на опасном производственном объекте, выразившаяся в отсутствии в организации ООО «Красноармейское ДРСУ», разработанного регламента технологического производственного процесса на эксплуатацию – ведение буровзрывных работ, содержащего безопасные способы и методы работ, а именно: требования к порядку эксплуатации технического устройства УРБ-2А2 с использованием  оборудования, порядка и последовательность выполнения конкретных технологических операций, мероприятия по обеспечению контроля за производственными процессами, промышленной безопасностью.

3  Недостаточный производственный контроль:

3.1 выразившийся в несоблюдении требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» ООО «Взрывное дело», в части отсутствии письменного наряд-задания  на производство буровых работ с соблюдением мер по безопасному проведению конкретного вида работ;

3.2 выразившийся в отсутствии в организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны ООО «Красноармейское ДРСУ» при привлечении подрядной организации ООО «Взрывное дело», а именно допуск на опасный производственный объект в неурочное время.

4  Несовершенство конструкции завода-изготовителя, выразившиеся в отсутствии защитных ограждений на рабочем месте машиниста буровой установки при выполнении буровых работ.

Принятые меры: По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности   3 должностных  лица  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 60 тыс. руб.

Анализ несчастных случаев с тяжелым последствием травмирования на территории Челябинской области.

За 12 месяцев 2022 г. зарегистрировано 12 сообщений о несчастных случаях с тяжелым исходом, из них 1 несчастный случай произошел в следствии аварии, за аналогичный период 2021 года на предприятиях Челябинской области произошло 12 несчастных случая с тяжелым исходом.

13.02.2022 на опасном производственном объекте «Площадка цеха по производству лаков и эмалей» рег. № А56-01299-0002, III класса опасности ООО Челябинский лакокрасочный завод «Фест Про» (далее – ООО ЧЛЗ «Фест Про») при возникшем пожаре на участке по производству лаков на конденсационных смолах травмирован  аппаратчик синтеза Исламовым И.Н.

В ходе проведенного расследования и осмотре места возникновения пожара должностными лицами Уральского управления Ростехнадзора выявлено, что разрушения зданий, сооружений и технических устройств на ОПО не обнаружено. Имеются повреждения технических устройств, остекления здания в результате произошедшего пожара, таким образом, событие классифицировано, как инцидент.

Комиссией установлено следующее:

1. В ООО ЧЛЗ «Фест Про» зарегистрировано в реестре опасных производственных объектов 4 опасных производственных объекта, в том числе ОПО, где произошло возгорание «Площадка цеха по производству лаков и эмалей А56-72477-0002» от 29.01.2014 г., III класс опасности;

2. ООО ЧЛЗ «Фест Про» имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № ВХ-56-004445 от 14 апреля 2014 г.;

3. Опасный производственный объект ООО ЧЛЗ «Фест Про» «Площадка цеха по производству лаков и эмалей» рег. № А56-72477-0002 застрахован в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на ОПО № GAZX12284054514000 от 21 января 2022г.;

4. В ООО ЧЛЗ «Фест Про» разработано и утверждено в установленном порядке 09.02.2021 Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

5. Руководители и специалисты, эксплуатирующие опасные производственные объекты ООО ЧЛЗ «Фест Про», имеют соответствующее обучение и прошли аттестацию в области промышленной безопасности, согласно требуемой специализации;

6. Согласно заключительному акту от 28 августа 2021 г. пострадавший Исламов И.Н. прошел периодический медицинский осмотр, по результатам которого признан годным, противопоказаний к выполняемой работе по профессии аппаратчик синтеза 5 разряда, не имеет;

7. Исламов И.Н. прошел проверку знаний по охране труда по профессии аппаратчик синтеза 5 разряда (протокол № 5 от 14 июня 2021 г.), а также имеет необходимую квалификацию для выполнения работ по профессии аппаратчик синтеза 5 разряда;

8. Пострадавший, Исламов И.Н., обеспечен средствами индивидуальной защиты согласно нормам выдачи СИЗ;

9. При выполнении операции наполнения барабанов толуолом Требенков А.В. и Исламов И.Н. не использовали средства защиты органов дыхания, что усугубило последствия и тяжесть несчастного случая с Исламовым И.Н.

В ходе проведенного расследования установлено, что возгорание произошло в связи с возникновением разряда статического электричества на конце выпускного шланга насоса при соприкосновении его с металлической стенкой наполняемого толуолом барабана.

Используемый для перекачки толуола насос марки FLUX E 46-1 Ex (степень защиты IP 65), № зав 46077438 сертифицирован и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», а также имеется декларация Евразийского экономического союза о соответствии требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и механизмов», что подтверждается декларациями и сертификатами.

Автоматическая система пожаротушения (далее - АСП) установлена на отметке +12,000 отделения лаков согласно проектным решениям, о чём свидетельствует проект автоматической установки порошкового пожаротушения автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре «Цех производства эмалей на конденсационных смолах». АСП согласно регламентных работ проходила необходимые проверки её работоспособности, о чём свидетельствуют записи в журнале технического обслуживания систем пожаротушения (17.01.2022г., 07.02.2022г.). Дополнительно 11 марта 2022г. (после возгорания, которое произошло 13.02.2022г.) специализированной организацией ООО «Технологии безопасности» проведено обследование систем пожаротушения, по результатам которого сформирован Акт. По результатам обследования установлено, что система пожаротушения на третьем этаже (отм. +12,000) во время пожара сработала, о чем свидетельствует разряженные модули пожаротушения.

Заключение комиссии о причинах, вызвавших несчастный случай в ООО ЧЛЗ «Фест Про»:

1. Не в полной мере разработаны организационно-технические мероприятия, позволяющие исключить статическое электричество при выполнении технологических операций. В том числе, подраздел 4.3.1. технологического регламента по производству смолы Альфен детально не устанавливает порядок действий по заземлению всех элементов оборудования, на этапе приема и дозировки сырья перед загрузкой в реактор;

2. Несовершенство технологического процесса, выразившееся в возникновении разряда статического электричества и отсутствии мероприятий позволяющих исключить статическое электричество, вероятность накапливания зарядов статического электричества, его опасность и способы нейтрализации при выполнении технологической операции по наполнению металлических барабанов при дозировке сырья из кубовых полимерных емкостей, предусмотренной разделом 4.3.1 Технологического регламента ООО ЧЛЗ «Фест Про» «Производства смолы Альфен» на этапе приема и дозировки сырья;

3. Нарушение пункта 84 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «7» декабря 2020 г. № 500, в части недостаточных мер безопасности, для снижения риска накапливания зарядов статического электричества, его опасности и способы нейтрализации;

4. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты, в частности защиты органов дыхания, что является нарушением требований п. 4.2. должностной инструкции мастера участка по производству лаков на конденсационных смолах цеха по производству лаков;

5. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, выразившаяся в неприменении выданных средств индивидуальной защиты органов дыхания, что является нарушением п. 1.11. инструкции по охране труда № 50 для аппаратчика синтеза участка по производству лаков.

Лица ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая:

1. Самохвалова Е.О. начальник участка лаков, Сашин А.В. технолог технического бюро ООО ЧЛЗ «Фест Про» нарушили требования: п. 84 ФНП  "Правила безопасности химически опасных производственных объектов", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2020 г. N 500;    п. 2.8. должностной инструкции технолога технологического бюро ООО ЧЛЗ «Фест Про», в части недостаточного контроля за соблюдением технологических процессов на участках цеха.

2. Круговых Д.И. директор по производству ООО ЧЛЗ «Фест Про», нарушил требования ст. 9, 11, ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в части неудовлетворительного осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО.

3. Овчинникова Е.И. заместитель директора по охране труда и промышленной безопасности ООО ЧЛЗ «Фест Про» нарушила требования стати 209 Трудового кодекса РФ, в части не проведении оценки профессиональных рисков, в том числе связанных с вероятностью накапливания зарядов статического электричества, в частности при выполнении технологической операции по наполнению металлических барабанов при дозировке сырья из кубовых полимерных емкостей.

4. Требенков А.В. мастер участка п. 4.2. должностной инструкции мастера участка по производству лаков на конденсационных смолах цеха по производству лаков в части контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты, в частности защиты органов дыхания, что является нарушением.

5. Исламов И.Н. аппаратчик синтеза 5 разряда ООО ЧЛЗ «Фест Про» нарушил требования п. 1.11. инструкции по охране труда № 50 для аппаратчика синтеза участка по производству лаков, в части неприменения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В ходе расследования в действиях, бездействии аппаратчика синтеза 5 разряда Исламова И.Н. факта грубой неосторожности, содействовавший возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, не установлено.

В целях недопущения подобных случаев на ООО ЧЛЗ «Фест Про», разработаны следующие мероприятия направленные на исключение пожаров, инцидентов и нечастных случаев на производстве:

1. С обстоятельствами и причинами несчастного случая ознакомить всех работников ООО ЧЛЗ «Фест Про»,

2. Провести внеплановый инструктаж.

3. Организовать и провести обучение и внеочередную проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов, а также работников рабочих профессий ООО ЧЛЗ «Фест Про».

4. Разработать и утвердить в установленном порядке организационно-технические мероприятия в Технологическом регламенте, позволяющие исключить статическое электричество, вероятность накапливания зарядов статического электричества, его опасность и способы нейтрализации при выполнении технологической операции по наполнению металлических барабанов при дозировке сырья из кубовых полимерных емкостей.

Кроме того, по результатам расследования  руководством ООО ЧЛЗ «Фест Про» приняты меры дисциплинарного воздействия к лицам ответственным за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами  несчастного случая, произошедшего с Исламовым И.Н., по причине возникшего пожара на участке по производству лаков на конденсационных смолах.

22.02.2022 при устранении повреждения на участке трубопровода МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети", слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда  Дмитриев М.С. получил термический ожог кипятком обеих верхних и нижних конечностей.

Причины несчастного случая:

1.	Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в нарушении должностными лицами МУП «ЧКТС».

2.	Организационные причины аварии, выразившиеся в невыполнении специалистами требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

3.	Личная неосторожность пострадавшего.

11.03.2022 в доменном цехе  ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» при передвижении мостового крана на литейном дворе доменной печи № 2 доменного цеха вследствие обрыва грузового каната и падения крюковой подвески главного подъема на газовщика доменной печи Захарова А.В., с причинением тяжелой травмы.

Причины несчастно случая:

1.	Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не выполнении требований трудового законодательства, требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

2.	Нарушение должностными лицами требований инструкций по охране труда и промышленной безопасности.

При этом ПАО «ММК», являющееся владельцем ОПО, идентифицировала происшествие как инцидент.

Материалы направлены в Орджоникидзевскую прокуратуру   г. Магнитогорска для рассмотрения.

14.04.2022 в  отделении непрерывной разливки стали кислородно-конверторного цеха ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» при охлаждении стенок кристаллизатора во время выдачи "концов" по ручьям №№ 5 и 6 на МНЛЗ № 2 произошло попадание воды в жидкую фазу слитка с выбросом и причинением разливщику Груненко Е.А. термических ожогов лица.

Причины несчастно случая:

1.      Неудовлетворительная организация производства работ – код 08 (отсутствие или недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдения трудовой дисциплины);

2	Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – код 13 (нарушение требований правил и инструкций по охране труда).

01.06.2022 в ПАО «Уралавтоприцеп» в корпусе тяжеловозных прицепов  склада сборо – сварочного цеха  после установки груза на передаточную телегу с помощью  мостового крана, рег. № П-24132, зав. № 918  и растроповки груза при подъёме навешенного на крюк крана съемного грузозахватного приспособления (захвата), произошел самопроизвольный зацеп груза, вследствие чего груз упал с передаточной телеги на стропальщика Байрамгалина Рамиса Ахмаровича. 10.04.1999 года рождения с тяжелым последствием травмирования - открытый оскольчатый перелом костей правой голени в средней трети со смещением, закрытый краевой перелом левой таранной кости, перелом левой пяточной кости, сдавление мягких тканей правой голени и левого голеностопного сустава.

Приказом от 06.06.2022 № Пр-330-309-о заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора создана комиссия по расследованию тяжелого несчастного случая.

На отчетный период произведен осмотр места происшествия, состоялись заседания комиссии по расследованию, опросы должностных лиц.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не соблюдение установленного порядка применения марочной системы при эксплуатации кранов мостового типа, при котором управление ПС разрешается лишь крановщику (оператору), получившему ключ-марку под подпись в журнале учета выдачи ключей-марок;

2. Отсутствие контроля соблюдения установленного порядка допуска к самостоятельной работе на ПС персонала;

3. Допуск к управлению ПС рабочих, не прошедших обучение в установленном порядке;

4. Выполнение строповки грузов не в соответствии со схемами строповки (через промежуточный цепной строп);

5. Допуск к самостоятельной работе лица не обученного, не прошедшего инструктаж в установленном законом порядке;

6. Недостаточный контроль со стороны ответственных лиц за соблюдением подчиненным персоналом требований локальных нормативных актов.

Принятые меры:

По результатам расследования тяжелого несчастного случая составлены протоколы на два должностных лица ПАО «Уралавтоприцеп» по ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ.

23.06.2022 на территории доменного цеха ПАО «ММК» при капитальном ремонте воздухонагревателя доменной печи № 10 ПАО «ММК» во время выполнения работ по строповке груза произошел тяжелый несчастный случай со стропальщиком ООО «ЖДС-ИНЖИНИРИНГ» Шафиковым А.А. - защемления кисти правой руки.

Приказом от 29.06.2022 № Пр-330-364-о заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора создана комиссия по расследованию тяжелого несчастного случая.

Расследование причин несчастного случая завершено.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в невыполнении требований трудового законодательства, требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, а именно в необеспечении безопасности работников при осуществлении технологических процессов, высокой скорости опускания груза в проем, а так же отсутствия контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением работниками требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на участке.

2. Нарушение работниками дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований инструкций по охране труда, а именно нахождении кисти руки пострадавшего между грузозахватным приспособлением и грузом, при подаче соответствующего сигнала по подъему и перемещению груза крановщику или сигнальщику

Принятые меры:

Расследованием установлены должностные лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая, составлен перечень мероприятий для ООО «ЖДС-ИНЖИНИРИНГ» по предупреждению и недопущению в дальнейшем подобных несчастных случаев. Материалы данного тяжелого несчастного случая переданы в прокуратуру.

28.06.2022 в АО «ЧЭМК» в отделении переработки ферросплавов плавильного цеха № 7, при зацепе краном короба с металлом для его дальнейшей транспортировки, произошел сдвиг соседнего с ним короба, в результате чего произошло зажатие нижних конечностей плавильщика ферросплавов Блинова Евгения Ивановича, 24.01.1964 года рождения, производившего в это время отбор проб металла. Кроме зажатия нижних конечностей Блинов Е.И. получил ушиб грудной клетки с обеих сторон, ушиб грудины, травматический шок 1 степени.

Приказом от 29.06.2022 № Пр-330-364-о заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора создана комиссия по расследованию тяжелого несчастного случая.

Расследование причин несчастного случая завершено.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушение правил отбора ферросиликомарганца.

2. Несовершенство технологического процесса, выразившееся в отсутствии инструкции, определяющей безопасный порядок проведения работ с применением грузоподъемных механизмов.

3. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении правил при зацепе груза с допущением его раскачивания.

Принятые меры:

По результатам расследования тяжелого несчастного случая в организацию направлено уведомление о составлении протокола.

11.07.2022 в 19 часов 30 минут на Обогатительной фабрике АО «Вишневогорский ГОК»   сепараторщик Саванникова Л.А. при  выполнении работ по выпуску полевошпатового материала  через вакуум фильтр DU 10 получила тяжелую травму руки.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ  в части:

- На конвейерной ленте вакуум-фильтра DU10 не предусмотрена возможность экстренной остановки конвейера из любой точки по его длине;

- Натяжные и концевые станции ленточного конвейера, вакуум-фильтра DU10, не имеют ограждения, исключающего возможность производить ручную уборку просыпающегося материала у барабанов во время работы конвейера;

- Конвейер не оборудован устройствами, отключающими его в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе (снижении скорости ленты до 75% от нормальной);

- Вакуум-фильтр DU10 не обеспечен предпусковым предупредительным сигналом.

2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) не обеспечил обучение работницы Саванниковой Л.А., принимаемой на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов.

3. Неудовлетворительная (со стороны АО «Вишневогорский ГОК и ряда должностных лиц) организация производства работ, выразившаяся в нарушении порядка оформления трудовых отношений с работником Саванниковой Л.А., а именно отсутствие документа о совмещении работником Саванниковой Л.А. профессии фильтровальщика.

4. Не  обеспечена безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

5. Не  обеспечено обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и проверка знаний требований охраны труда работнице Саванниковой Л.А. по видам работ фильтровальщиком.

Принятые меры: По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  4 должностных  лица  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 80 тыс. руб.

29.10.2022 на участке фассонного литья ООО "Катав-Ивановский литейный завод" при загрузке металла в индукционную печь произошел выплеск металла, в результате литейщик металлов и сплавов участка фасонного литья  Уточкин А.В. получил ожог горячим металлом и пламенем туловища и нижних конечностей.

Причины несчастного случая:

Основная:

1. Неприменение работником СИЗ вследствие необеспеченности ими работодателем нарушение требований ст. 214 ТК РФ, части 2, статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и абзаца 4 п.6.3 правил внутреннего трудового распорядка работников ООО «КЛЗ».

Сопутствующие:

- Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения. Код 2.13.1

- Использование оборудования, инструмента и материалов, не соответствующих технологии и виду выполняемых работ, в части производства операции по дозагрузки шихты во включённую электропечь, что является нарушением части 2, статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и п. 2.9 «Инструкция по охране труда для литейщика металлов и сплавов № 180». Код 2.05.1

- Необеспечение работника спецодеждой в соответствии с нормами выдачи, установленными в ООО «КЛЗ», что является нарушением является нарушением части 5, статьи 221 Трудового кодекса РФ; абзаца 9, части 3, статьи 214 Трудового кодекса РФ; статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и п. 5.15.18. СТП 11.01 - 2016 «Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ООО «КЛЗ». Код 2.11.1

- Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, что является нарушением статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 15 «б» Постановления Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», пп. 2.11, 2.12, 2.13 должностной инструкции мастера участка фасонного литья литейного цеха, пп.2.21, 2.35 должностной инструкции старшего мастера участка фасонного литья литейного цеха, п. 2.4 Должностной инструкции начальника литейного цеха. Код 2.08.1

Необеспечение работников необходимыми материалами в части допуска в плавку шихту, имеющую замкнутые емкости, содержащие горюче-смазочные материалы, что является нарушением требований ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.15 «б» Постановления Правительства РФ от 18.12.2020г. № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», пп. 17, 32 приказа федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 года N 512 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов», пп. 2.2, 3.4 технологической инструкции на подготовку и хранение шихты для индукционных печей участка фасонного литья литейного цеха № 288-00-00-274-11. Код 2.05.1

Принятые меры:

1.Обеспечили выполнения требований правил внутреннего трудового распорядка работников ООО «КЛЗ» и исключили нахождения работников на рабочих местах в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.

2.Обеспечили выдачу спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты всем работникам в установленном порядке.

3.Разработали мероприятия по подготовке шихтовых материалов в соответствии с требованиями безопасности к технологических процессам и обеспечили их соблюдение в установленном порядке.

4.Обеспечили выполнение трёхступенчатого контроля требований безопасности в ООО «КЛЗ».

5.Обеспечили проведение внеочередной проверки знаний по охране труда всем руководителям и специалистам ООО «КЛЗ».

Провели внеплановый инструктаж по охране труда всем работникам ООО «КЛЗ».

28.10.2022 при перемещении мостового крана на участке ремонта промежу-точных ковшей электросталеплавильного цеха вследствие аварии на ПС (обрыва грузового каната) и падения крюковой подвески вспомогательного подъема про-изошел тяжелый несчастный случай с огнеупорщиком ООО «НСК Огнеупор Во-сток.

Приказом Уральского управления Ростехнадзора № ПР-330-878-о от 01.12.2022 сформирована комиссия по расследованию причин тяжелого несчастного случая. Сроки расследования несчастного случая продлены по решению председателя комиссии на основании приказов № ПР-330-836-О от 16.11.2022 , № ПР-330-878-о от 01.12.2022 . Расследование завершено 15.12.2022.

Причины несчастного случая:

Основная - Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (Код 2. 13)

Сопутствующая - Неудовлетворительная организация производства работ (код 2.08)

Принятые меры:

Расследованием установлены должностные лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая, составлен перечень мероприятий для по предупреждению и недопущению в дальнейшем подобных несчастных случаев. Материалы данного тяжелого несчастного случая переданы в прокуратуру.

16.11.2022 года в 20 часа 10 минуты произошел тяжелый несчастный случай на Акционерном обществе «Челябинский электрометаллургический комбинат» на участке выплавки и переработки ферросплавов (УВиПФ) плавильного цеха №7 с плавильщиком ферросплавов Ишимниковым Н.С.

Причины несчастного случая:

Основная:

1. Не исполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования.

Нарушение требований п.2 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ, п.30 ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» (Приказ № 512 от 9 декабря 2020г.), п.6.2.7. БТИ 00.22-2020 «Инструкции для стропальщиков производственная и по  охране труда АО «ЧЭМК».

Сопутствующие:

2. Не обеспечение исправного содержания оборудования и инструментов. Нарушение требований п.2 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ, п.9. ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» (Приказ № 512 от 9 декабря 2020г.), п.3.5.4. СТП 11.01-2020 Стандарт предприятия «Система управления охраной труда в АО «ЧЭМК».

3. Не обеспечение механизации тяжелых, вредных и опасных работ. Нарушение требований п.2 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ, п.13. ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» (Приказ № 512 от 9 декабря 2020г.), п.3.4.4. СТП 11.01-2020 Стандарт предприятия «Система управления охраной труда в АО «ЧЭМК».

4. Не обеспечение производственного контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Нарушение требований п.2 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ, п.3.5.1. СТП 11.01-2020 Стандарт предприятия «Система управления охраной труда в АО «ЧЭМК».

Принятые меры:

1. Провели внеочередную проверку знаний по охране труда и.о. начальника участка УВиПФ плавильного цеха №7 Рожкову В.С., старшему мастеру УВ и ПФ плавильного цеха №7 Курбатову Ю.В., начальнику смены УВ и ПФ плавильного цеха №7 Заплешникову Е.Л.

2. Провели внеплановый инструктаж по охране труда всем работникам, занятым на  стропальных операциях, с доведением до инструктируемых обстоятельств и причин несчастного случая с записью в личных книжках (личных карточках РиС) по охране труда и безопасности.

3. Обеспечили электрификацию и механизацию движения тележки для перемещения графитированных электродов.

4. Провели реконструкцию устройства перемещения секций графитированных электродов, с целью невозможности выпадения электродов при перемещении их на передаточной телеге.

5. До внедрения механизации движения тележки для перемещения графитированных электродов провели организационные и защитные мероприятия, для предотвращения несчастных случаев.

Направлены уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях по ст.9.1. ч.1. Юридическое лицо - 1, должностное лицо - 4.

06.12.2022 в 12 часов  на шахте «Центральная» АО «Южуралзолото группа компаний» на участке «Центр» на горизонте 550 м при проходке транспортного уклона № 44, при заряжании шпуров сработал электродетонатор, произошел взрыв патрона-боевика. При этом    проходчик  Файзуллин И.Д.  получил тяжелую травму.

Причины  несчастного случая.

1.	Выполнение работ по заряжанию забоя без письменного наряд-задания с нарушением паспорта буровзрывных работ, лицом не имеющего соответствующую квалификацию взрывника.

2.	Необеспечение возврата взрывчатых материалов и средств инициирования взрывником и руководителем взрывных работ в смене на подземный склад ВМ.

3.	Недостаточный производственный контроль в части осмотра горных выработок лицами, осуществляющими производственный контроль, согласно положению о производственном контроле АО «ЮГК», а также работы пострадавшего без письменного наряда с учетом внесения изменений в журнал наряд-заданий.

Принятые меры:  По результатам расследования   возбуждено  административное производство  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений в отношении юридического лица.

При обобщении причин несчастных случаев установлено, что основные причины носят организационные причины (74%), включающие в себя:

1.  Неудовлетворительная организация производства работ.

2. Неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

3. Недостаточный уровень знаний должностных и производственных инструкций.

4. Нарушение производственной дисциплины и неосторожные действия исполнителей работ.

Основные причины которые указаны в актах расследований несчастных случаев, а  в целом «слабые места» кроются в гораздо более масштабных причинах, это:

1.	Недооценка руководителями предприятий требований промышленной безопасности и, как следствие, неэффективность системы управления промышленной безопасностью.

2.	Низкий уровень организации и обеспечения производственного контроля и, как следствие, низкий уровень производственной и технологической дисциплины.

3.	Недостаточный уровень знаний персоналом требований и норм по промышленной безопасности.

4.	Высокий физический и моральный износ основных производственных фондов, которые были спроектированы и построены без учёта современных требований технологии, промышленной и экологической безопасности.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

.

Курганская область

За 12 месяцев 2022 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления зарегистрированы: 1 авария и 1 несчастный случай со смертельным исходом, 1 тяжелый несчастный случай - при эксплуатации грузоподъемных сооружений, 1 авария и 1 несчастный случай с тяжелым исходом при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением. Инцидентов не зарегистрировано.

За аналогичный период 2021 года на предприятиях Курганской области аварий, несчастных случаев и инцидентов не зарегистрировано.

15.06.2022 в 17 часов 58 минут на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов по выпуску основной продукции» ООО «Курганский завод химического машиностроения» произошла авария на мостовом кране, повлекшая несчастный случай со смертельным исходом. Из-за обрыва грузового каната основного подъёма произошло падение незагруженной крюковой подвески грузоподъёмностью 32 т на стропальщика, производившего зацепку груза стропами, навешанными на крюковую подвеску вспомогательного подъёма грузоподъёмностью 10 т. От удара стропальщик получил травмы, не совместимые с жизнью, в результате которых скончался в машине скорой помощи по приезде в больницу.

По результатам расследования аварии установлены причины аварии:

1) технические причины

- разрушение (разрыв) грузового каната механизма главного подъема мостового крана в связи с превышением нагрузки прилагаемой электрическим двигателем через редуктор по причине несвоевременного отключения конечного выключателя ВУ-150;

- недостаточная надежность механизма – привода ограничителя механизма главного подъема ВУ-150. Отсутствие на соединении валов ограничителя и барабана основного подъема, элементов, передающих крутящий момент (шлицы, шпонка). В результате данного недостатка образовалась погрешность отслеживания датчиком высоты ограничения подвески.

2) организационные причины аварии

- нарушение машинистом крана ООО «Курганхиммаш» производственной инструкции;

- несоблюдение требований по периодичности осмотров мостового крана техническим персоналом;

- не в полной мере производится контроль выполнения техническим персоналом работ лицом, ответственным за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии.

- не разработаны графики осмотра и технического обслуживания кранов в соответствии с интенсивностью их работы.

Следственным управлением по Курганской области Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении машиниста мостового крана по факту несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего в результате аварии. По результатам проведенного расследования аварии Уральским управлением Ростехнадзора привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ юридическое лицо ООО «Курганхиммаш» в виде штрафа на сумму 500 тыс. руб., привлечено к ответственности должностное лицо по ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 40 тыс. рублей. В результате проведения внеплановой выездной проверки ООО «Курганхиммаш», согласованной с прокуратурой Курганской области, было установлено, что мероприятия, разработанные по результатам расследования учетных событий, произошедших 15.06.2022, выполнены в полном объеме. При осмотре крана и анализе ведения документации по эксплуатации ПС были выявлены 9 нарушений промышленной безопасности. По результатам проверки к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ привлечены юридическое лицо ООО «Курганхиммаш» в виде штрафа на сумму 200 тыс. руб. и исполнительный директор предприятия по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 20 тыс. рублей.

29.04.2022 в 16 час 40 мин на опасном производственном объекте ПАО «Синтез» - «Площадка производств лекарственных средств и изделий медицинского назначения» при производстве лекарственного препарата в процессе сушки субстанции произошла авария, повлекшая тяжелый несчастный случай со слесарем-ремонтником цеха.

Анализ видеоматериалов произошедшей аварии показал, что взрыв произошел без признаков пламенного горения и заключался в резком выбросе пыле-газовоздушных облаков за пределы здания с частичным разрушением его ограждающих конструкций в результате локального перегрева порошка теризидона до критической температуры (около 120-125 °С), который спровоцировал последующее термическое разложение части массы порошка с выделением тепла и газа внутри процесс-фильтра, что привело к разгерметизации технического устройства и последующему разложению оставшейся массы в объеме помещения корпуса 106А.

По результатам расследования аварии установлены причины аварии:

- неудовлетворительная организация и осуществление контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта - «Площадка производств лекарственных средств и изделий медицинского назначения» ПАО «Синтез», в части контроля за технологическим регламентом по производству «Теризидон субстанции – порошок»;

- на ПАО «Синтез» не отлажена система по передаче технологии из лабораторных условий в производственные. Установлено различие в проводимых операциях (масштабы, сушка, фильтрация) при лабораторных исследованиях и производственном изготовлении. Лабораторными исследованиями не выявлены взрывопожароопасные свойства теризидона в связи с небольшим количеством исследуемого вещества;

- в промышленном регламенте на производство «Теризидон субстанция – порошок» отсутствует информация о порядке действий в случае получения отрицательного результата лабораторных анализов объединенной партии, состоящей из нескольких операций. Процедура досушки объединенной партии теризидона не предусмотрена. Данный технический регламент не предусматривает порядок загрузки в процесс фильтр порошкообразного продукта - при осуществлении технологической операции по сушке субстанции теризидон допущены нарушения установленного порядка осуществления такой операции и правил эксплуатации технологического оборудования фильтра-сушилки, установленных заводом изготовителем в руководстве по эксплуатации и обслуживанию;

- не проведена процедура определения соответствия здания корпуса предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, установленным ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

- проведение работниками процедур, не предусмотренных техническим регламентом по производству теризидона и соответствующими стандартными операциями.

По результатам расследования определены мероприятия, необходимые для устранения причин аварии, повлекшей тяжелый несчастный случай.

15.07.2022 в 08 часов 30 минут на опасном производственном объекте «Площадка основного производства», зарегистрированном в государственном реестре за № А55-03265-0008 ЗАО «Курганстальмост», произошел тяжелый несчастный случай с газорезчиком цеха № 3, производившим подъем металлической трубы d530х8 l=5300мм весом 545 кг из стеллажа складирования труб с применением мостового крана на радиоуправлении грузоподъемностью 10+10 т. В результате падения трубы газорезчик получил открытый оскольчатый перелом большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости левой голени со смещением отломков, с обширным повреждением мягких тканей.

Основными причинами тяжелого несчастного случая явились:

Нарушение работником требований трудового распорядка и дисциплины труда, требований безопасности, выразившееся в нарушении производственных инструкций по безопасному ведению работ.

Неудовлетворительная организация производства работ: не был обеспечен достаточный контроль за безопасным производством работ по перемещению груза.